РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ОБЪЕКТА

«РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ

СООО «ЗОВ-ЛЕНЕВРОМЕБЕЛЬ»

НА СТ. АУЛЬС В Г. ГРОДНО. КОРРЕКТИРОВКА

ЗАКАЗЧИК: СООО «ЗОВ-ЛЕНЕВРОМЕБЕЛЬ»

ПРОЕКТИРОВЩИК: ИП Мальевская О.В. г.Гродно

Резюме нетехнического характера по оценке воздействия на окружающую среду объекта подготовлено с целью представления общественности информации о планируемой хозяйственной деятельности по реконструкции котельной СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» на ст. Аульс в г. Гродно, состоянию окружающей среды в рассматриваемом районе, ожидаемых воздействиях на компоненты природной среды при реализации проекта, прогнозных изменениях, привносимых в окружающую среду, обусловленных изменениями экологических параметров в зоне эксплуатации объекта на ст. Аульс в г. Гродно.

Введение

Объект исследования – оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта строительства «Реконструкция котельной СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» на ст. Аульс в г. Гродно. Корректировка» на стадии строительного проекта.

Цель НИР – провести ОВОС и разработать рекомендации по минимизации последствий на окружающую среду при реализации проекта  использования в качестве топлива  отходов древесных для топливных нужд (обрезков древесностружечных плит (ДСП), древесноволокнистых плит (ДВП), древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ), ТУ BY 200644726.004-2010) для сжигания в собственной котельной.

В  отчете  приведены  результаты  оценки потенциального влияния объекта. Разработаны рекомендации по минимизации негативного воздействия последствий влияния строительства на окружающую среду и  биологическое  разнообразие  прилегающих  территорий.  Подготовлен соответствующий отчет об ОВОС.

Области применения – экология, оценка воздействия на окружающую среду. Оценка  воздействия  на  окружающую  среду  является  законодательно закрепленной процедурой для планируемых и существующих объектов строительства и их последующей эксплуатации. В результате данной процедуры проводится исследование ближайших и отдаленных последствий влияния потенциальных загрязнений и трансформаций ландшафта на природные комплексы и в целом на биоту.

В соответствии с техническим заданием проведено:

- изучение  проектной  документации  и  другой  исходной  информации, необходимой для подготовки отчета об ОВОС, в том числе выделение потенциальных угроз для популяций животных и экосистем в результате перспективной реализации проекта;

- сбор информации об ограничениях размещения объекта (в том числе охранный статус объекта, биологическое разнообразие, учет в проектной документации ограничений);

- анализ необходимой дополнительной информации для выполнения ОВОС объекта;

- подготовка заключения и отчета об ОВОС.

Общие сведения о заказчике планируемой деятельности

Общие сведения о заказчике планируемой деятельности

Наименование природопользователя:

СООО  «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ». Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, решениями и постановлениями Правительства Республики Беларусь, Указами Президента Республики Беларусь и действует на основании Устава предприятия.

Почтовый адрес природопользователя:

РБ 230005 г. Гродно, ул. Мясницкая, 12

Руководитель: директор Зуховицкий В.Л.;

Телефон, факс приемной: +375 152 76-75-24

Официальный сайт http://zov.by/

Электронный адрес: market@zov.by

Термины и определения, используемые в представленном документе

В настоящей оценке воздействия на окружающую среду использованы следующие термины и определения:

Авария - опасная ситуация техногенного характера, которая создает на объекте, территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей и приводит к разрушению зданий, сооружений, коммуникаций и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса или наносит ущерб окружающей среде, не связанная с гибелью людей;

Воздействие на окружающую среду – единовременный, периодический или постоянный процесс, последствиями которого являются отрицательные изменения в окружающей среде;

Загрязнение вод – поступление в воды (водные объекты), нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного воздействия на водные объекты веществ, физических факторов, микроорганизмов, свойства, местоположение или количество которых приводят к отрицательным изменениям физических, химических, биологических и иных показателей состояния водных объектов, в том числе к превышению нормативов в области охраны и использования вод;

Загрязняющее вещество – химическое и (или) биологическое вещество или смесь веществ, поступление которых в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды).

Запроектная авария – авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий исходными событиями или сопровождающимися дополнительными, по сравнению с проектными авариями, отказами систем безопасности сверх единичного отказа, реализацией ошибочных решений работников (персонала);

Изменения в окружающей среде – обратимые или необратимые перемены в состоянии природных объектов и комплексов в результате воздействия на них;

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов..Основными природными компонентами окружающей среды являются земля (включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир.

Обращение с отходами – деятельность, связанная с образованием отходов, их сбором, разделением  по  видам  отходов,  удалением,  хранением,  захоронением,  перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием отходов;

Общественные слушания — комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учёта в процессе оценки воздействия.

Отходы производства – отходы, образующиеся в процессе осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями экономической деятельности (производства продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг), побочные и сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных ископаемых;

Охрана  окружающей  среды  (природоохранная  деятельность)  –  деятельность предприятия, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение загрязнения, деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее последствий.

Оценка воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) - деятельность, осуществляемая на стадии проведения предпроектных и проектных работ и направленная на определение видов воздействия на окружающую среду в результате осуществления планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также на определение соответствующих изменений в окружающей среде и прогнозирования ее состояния;

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение, модернизация, изменение профиля производства, его ликвидация и другая деятельность, которая может оказывать воздействие на окружающую среду;

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность.

Cанитарно-эпидемиологическое  благополучие  населения  -  состояние  здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие на организм человека факторов среды его обитания и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности;

Cреда обитания человека - окружающая человека среда, обусловленная совокупностью объектов, явлений и факторов, определяющих условия его жизнедеятельности;

Городские сточные воды –  бытовые, или их смесь с производственными сточными водами и (или) поверхностными сточными водами, поступающие в канализацию населенных пунктов (городов, поселков и т.д.); Фактор среды обитания человека - любой химический, физический, социальный или биологический  фактор  природного  либо  антропогенного  происхождения,  способный воздействовать на организм человека;

В настоящей оценке воздействия на окружающую среду возможны следующие сокращения:

БПК – биохимическое потребление кислорода;

ДК – допустимая концентрация;

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду;

ОС – очистные сооружения;

ПДК – предельно-допустимая концентрация;

СЗЗ – санитарно-защитная зона;

ТКП – технический кодекс установившейся практики;

УГВ – уровень грунтовых вод.

1. Общая характеристика планируемой хозяйственной деятельности

1.1 Обоснование необходимости и целесообразности планируемой хозяйственной деятельности

Объект оценки воздействия на окружающую среду – строительный проект, документация по объекту, а также собственно территория объекта строительства «Реконструкция котельной СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» на ст. Аульс в г. Гродно. Корректировка».

Место расположения проектируемого объекта: г. Гродно ул. Аульская, 45А. Площадь территории предприятия: 5,6 га – земли промышленности  (свободной экономической зоны, далее СЭЗ).

В состав существующих сооружений входит:

- здания и сооружения основного производства: производственные цеха №1,2,3, котельная, пилорама, сушильные камеры, навес для хранения древесины;

- здания и сооружения подсобно-вспомогательного назначения: площадка для мусороконтейнеров ТБО, трансформаторная п/п и пр.

Реконструируемая котельная автономная, с пристроенным складом топлива. Предназначена для теплоснабжения производственных помещений, а также теплоснабжения производственного процесса.  Проектом предусматривается замена видов топлива без изменения количества единиц котельного  оборудования.

Проектом реконструкции котельной предполагаются следующие решения:

В котельной установлены:

1)отопительный котел Комконт СН-120 (мощность 1,2 МВт, КПД=83%). Продукты сгорания отводятся в дымовую трубу Н=15 м и диаметром ф=0,5 м (источник выбросов № 0023). Для очистки дымовых газов от твердых частиц установлен мультициклон, степень очистки – 88%.

Проектом предусмотрено использование в качестве топлива -  отходов древесных для топливных нужд (ТУ BY 200644726.004-2010), годовой расход топлива 1300 т;

2) отопительный котел Unicomfort Global G240 (мощность 2,78 МВт, КПД=85%). Продукты сгорания отводятся в дымовую трубу Н=15 м и диаметром ф=0,5 м (источник выбросов № 0071). Для очистки дымовых газов от твердых частиц установлен мультициклон, степень очистки – 88%. Топливо - древесные стружки, опилки для топливных нужд, годовой расход топлива 1200 т.

В летний период в работе находится 1 котел, в отопительный период - 2 котла.

Отходы древесные для топливных нужд (ТУ BY 200644726.004-2010) будут доставляться автотранспортом и разгружаться в приемный бункер опилок (источник выбросов № 6006).

Экологические ограничения в части использования участка

Согласно земельно-кадастрового плана земельного участка объект расположен на землях землепользователей Гродненского района (рис.1) в СЭЗ. Характеристика участка в части экологических ограничений использования территории:

- природных территорий, подлежащих специальной охране, не имеется; водные объекты, их прибрежные полосы и водоохранные зоны, которые входят в перечень объектов с нормируемыми требованиями к качеству окружающей среды, в отношении которых устанавливаются ограничения, вблизи рассматриваемой площадки отсутствуют;

- зоны санитарной охраны канализационных сооружений, в отношении которых устанавливаются ограничения, вблизи рассматриваемой площадки отсутствуют;

- нормативный размер санитарно-защитной зоны составляет 100 м. Территория ближайшей усадебной жилой застройки расположена на расстоянии 44 м в северо-восточном направлении, ближайший жилой дом расположен на расстоянии 54 м в северо-восточном направлении от границы территории предприятия Защита населенного пункта обеспечивается соблюдением сокращением границ СЗЗ в установленном порядке с обеспечением соблюдения нормативов ПДК и ДУ;

- леса особо охраняемых природных территорий, особо охраняемые природные комплексы (заповедники, заказники и др.) на проектируемом участке отсутствуют. Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, а также представители фауны, занесенные в Красную книгу, на участке строительства и на близлежащих территориях не имеются;

- зоны охраны историко-культурных ценностей отсутствуют.

2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Согласно задания на проектирование, проектом предусмотрено использование в качестве топлива -  отходов древесных для топливных нужд (ТУ BY 200644726.004-2010), что не противоречит требованиям  действующих ТНПА.

При расчетах выбросов загрязняющих веществ были учтены требования в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанного выше объекта и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

При разработке проекта учитывались нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматривались мероприятия по предупреждению и устранению воздействия на  окружающую среду. Предлагаемый вариант строительного проекта предусматривает замена основного вида топлива – стружки, опилки - на альтернативное (отходы древесные для топливных нужд).

Альтернативным вариантом предложен вариант отказа от планируемой деятельности и использование традиционного топлива - древесные стружки, опилки для топливных нужд.

Принятый вариант, утвержденный Заказчиком, предусматривает реконструкцию котельной с использованием инновационных технологических решений, что является более экономичным и благоприятным для предприятия и позволит использовать собственные отходы в качестве топлива в котельной. При разработке ПДС в качестве проекта-аналога принят ранее разработанный и успешно реализованный в настоящий момент проект использования отходов древесных для топливных нужд для сжигания в котельной на производственной площадке по ул. Мясницкая, 12 СООО «ЗОВ-ПЛИТА».

.

3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1 Природные компоненты и объекты

3.1.1 Климат и метеорологические условия

Климат Гродно умеренно-континентальный с преобладающим влиянием воздушных масс, которые приносит система циклонов-антициклонов с Атлантического океана. Также на климат Гродно действуют внутриконтинентальные воздушные массы.

Обычно мягкая зима начинается в конце ноября и продолжается около 4 месяцев. Среднегодовая температура января составляет -3,5° C. Зимой преобладает пасмурная погода. Оттепельные периоды чередуются с морозными. Характерны частые осадки в виде снега, слабого дождя.

Весна наступает в конце марта – разрушается устойчивый снежный покров, начинает оттаивать почва. Интенсивность осадков увеличивается, первые грозы гремят в апреле-мае. В мае и начале июня, во время цветения садов, возможны вторжения холодных воздушных масс, сопровождаемых заморозками.

Лето тёплое, влажное, средняя температура +18 C (самый тёплый месяц — июль). Продолжительность летнего периода составляет примерно 4 месяца – начиная с перехода среднесуточной температуры через отметку 14°C. Примерно 13-14 суток в каждом месяце бывают в основном обильные, но непродолжительные дожди. Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами.

Осень наступает при переходе среднесуточной температуры воздуха через 10 °C к меньшим значениям (конец сентября). Преобладает пасмурная сырая ветреная с затяжными дождями погода. Туманы бывают каждые 4-7-е сутки.

Абсолютный годовой минимум в Гродно был в 1970 году – -36,1°C, максимум – в 1992 году и составил +35,4°C.

Среднегодовое количество осадков: 545—600 (минимум в феврале — 29 мм, максимум в июле — 75 мм).

3.1.2 Атмосферный воздух

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающей влияние на состояние здоровья населения.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха г.Гродно являются предприятия теплоэнергетики, производства минеральных удобрений, стройматериалов и автотранспорт.

По данным мониторинга РЦРКМ в 2016 году, в 99% измерений концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), диоксида серы, оксида углерода и диоксида азота в районах станций с дискретным отбором проб воздуха были ниже 0,5 ПДК. Превышений среднесуточных и максимально разовых ПДК не отмечено. Незначительное увеличение содержания в воздухе загрязняющих веществ зафиксировано в августе, который характеризовался дефицитом осадков.

По данным непрерывных измерений на станции №7 (пр. Космонавтов,60/6) среднегодовая концентрация диоксида серы составляла 40 мкг/м3, оксида углерода - 589 мкг/м3, диоксида азота - 77 мкг/м3. Уровень загрязнения воздуха несколько понизился. Среднегодовая концентрация твердых частиц составляла 99 мкг/м3; фракции размером до 10 микрон (далее – ТЧ-10)  - 36 мкг/м3.

Сезонные изменения содержания в воздухе формальдегида имели ярко выраженный характер: летний уровень загрязнения воздуха был почти в три раза выше зимнего. Летний максимум концентраций связан с преобладанием жаркой погоды (29-32 ºС). "Пик" загрязнения зафиксирован в августе, который характеризовался дефицитом осадков.

Содержание в воздухе аммиака и формальдегид  было ниже нормативов качества. Максимальные из разовых концентраций находились в пределах 49-18 мкг/м3.

Содержание в воздухе бенз/а/пирена измеряли только в отопительный сезон: среднегодовая концентрация составляла 3,1 нг/м3 (ПДК – 5,0 нг/м3). В другие месяцы отопительного сезона содержание в воздухе бенз/а/пирена было в 1,5-2,0 раза ниже.

Фоновое загрязнение атмосферы в рассматриваемом районе невелико. Состояние воздушного бассейна с точки зрения загрязнения воздушного бассейна является благоприятным для предполагаемой деятельности.

3.1.3 Поверхностные воды

По гидрогеологическому районированию город Гродно относится к Белорусскому гидрогеологическому массиву. В результате гляциотектонических процессов и аккумуляции ледниковых и водно-ледниковых отложений образовалась Гродненская возвышенность. Территория Гродно пересекала древняя долина пра-Немана, в общих чертах унаследованная современной долиной. Существовали озёрные котлованы.

Некоторые разрезы межледниковых отложений в окрестностях Гродно объявлены геологическими памятниками природы (например, Колодежный Ров). Во время максимума последнего оледенения (около 17 тыс. лет назад) ледник достигал северной окраины города. Перед краем ледника в Верхненеманской и Средненеманской низинах располагались обширные озерные водоемы. В позднеледниковье и в голоцене произошло оформление долины Немана, образовалась овражная сеть.

Территория Гродно расположена в пределах Прибалтийского водонапорного и юрских отложений, обладающих большим запасом питьевой воды. Вода пресная (минерализация ОД - 0,5 г/л), но содержит повышенное количество железа и солей кальция, что придает ей жесткость. Для улучшения вкусовых и других качеств производится обезжелезивание питьевой воды.

Поверхностные воды Гродно представлены рекой Неман и ее притоками: правые – Котра, Городничанка, Гожка и левые – Лососна, Свислочь, Горница, черная Ганьча. По водному режиму реки относятся к равнинным с преобладанием снегового питания. Имеют небольшие уклоны (около 1,3 %) и скорости течения.

3.1.4 Геологическая среда и подземные воды

Качество подземных вод по содержанию макрокомпонентов в бассейне р. Неман в основном соответствует установленным требованиям СанПиН, значительных изменений по химическому составу подземных вод за 2012 год не выявлено. Величина водородного показателя колебалась в интервале 6,2-8,8 (при среднем значении рН=7,86), что свидетельствует о широком диапазоне реакции среды: от «слабокислой» до «слабощелочной». Показатель общей жесткости изменялся в пределах от 0,65 до 8,18 ммоль/дм3, что характеризует воды бассейна от «очень мягких» до «умеренно жестких».

Вблизи рассматриваемой производственной площадки отсутствуют искусственные и естественные водоемы. На территории исследуемого участка не имеется месторождений пресных подземных вод для промышленного освоения. Существующие водозаборы Гродно и прилегающих населенных пунктов размещаются вне пределов санитарно-защитной зоны реконструируемого объекта.

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

Гродненская область относится к западному округу Беларуси. Почвообразующими породами в данном округе являются донно-моренные, конечно-моренные суглинки и супеси, лёссовидные супеси водно-ледниковые и древнеаллювиальные пески. Округ разделен на три почвенных района и два подрайона. Город Гродно распологаестся в Гродненско-Волковыско-Лидский районе дерново-подзолистых супесчаных и суглинистых почв. Гродненско-Волковыско-Слонимский подрайон дерново-подзолистых почв, развивающихся на моренных суглинках и супесях располагается в 15 административных районах Брестской, Гродненской и Минской областей. В подрайоне распространены моренные возвышенности и приподнятые моренные равнины. Гродненская, Слонимская и Волковыская возвышенности выделяются средне- и крупнохолмистым рельефом, который сильно расчленен долинами рек и ложбинами. Платообразные равнины: Пружанская, Ляховичская имеют широко волнистый рельеф. Характерной особенностью этого подрайона являются выходы на поверхность мела, иногда со значительной примесью кремнистого щебня и песков. Почвообразующие породы возвышенностей представлены моренными средне-завалуненными суглинками и песчанистыми, засоренными камнями супесями. Выровненные пространства, где преобладает широковолнистый рельеф, покрыты водно-ледниковыми супесями и песками. Преобладают на этой территории дерново-подзолистые средне- и глубокооподзоленные почвы, развивающиеся на водно-ледниковых слабозавалуненных супесях, часто легких и средних моренных суглинках. Супеси, как правило, подстилаются в пределах 1 м суглинком. В местах выходов на поверхность мела или карбонатных пород встречаются перегнойно-карбонатные почвы. По понижениям и ложбинам распространены почвы, которые в различной степени переувлажнены.

Дерново-подзолистые почвы района составляют 78,9% площади, дерново-подзолистые заболоченные - 17,5%. Преобладают супесчанные почвы - 56,9%, имеются суглинистые - 23,1%, песчаные и торфяные - по 10%. Осушенные земли занимают 18,5%

3.1.6 Растительный и животный мир. Леса

Площадь зелёных насаждений города Гродно (парки, скверы, насаждения улиц и площадей, участки индивидуального строительства) составляет 1202 га. Для озеленения города используются деревья и кустарники местной флоры и интродуцированные. В насаждениях преобладают липа, ясень, клён, берёза, многие виды кустарников-интродуцентов. Своеобразный колорит городу придают травяные газоны, цветники и зелёные уголки, создаваемые возле промышленных предприятий, учреждений, учебных заведений. Городские скверы являются частью общей системы зеленых насаждений города. Парки и скверы занимают 16,4 % общей площади города.

Естественный растительный покров окрестностей города представлен лесной и луговой; растительностью. Леса зелёной зоны Гродно преимущественно сосновые и сосново-берёзовые. В поймах Немана и его притоков, местами по западинам, образуя чаще смешанные и реже чистые насаждения, произрастают ива, берёза бородавчатая, ольха чёрная, ель, дуб черешчатый, осина. На богатых почвах встречается примесь из липы, вяза, граба. В подлеске чаще встречается можжевельник, малина, лещина, реже - рябина, барбарис, бузина, крушина, ежевика, жимолость, шиповник, боярышник, бересклет. На лугах произрастают душистый колосок, луговая овсяница, различные виды клевера.

В реках и озёрах ловят щук, язей, голавлей, сомов, лещей, угрей, окуней.

В лесах Гродненщины встречаются большинство животных и птиц умеренного пояса. На территории района зафиксированы места обитания видов занесённых в Красную книгу Беларуси таких как: барсук, серый журавль, черный аист, рысь, бородатая неясыць, малая крачка, медянка, зимородок обыкновенный, зеленый дятел и др.

На рассматриваемой площадке планируемой деятельности и прилегающей к нему территории не встречаются животные, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь.

3.1.7 Природные комплексы и объекты

На участке планируемой реконструкции природные комплексы и объекты отсутствуют. Территория рассматриваемой площадки находится вне водоохранных зон водных объектов, не относится к особо охраняемым природным территориям и их охранным зонам, не имеет особого природоохранного, научного, историко-культурного, рекреационного, оздоровительного и иного ценного назначения.

3.2 Социально-экономические условия

Гродненская область занимает территорию площадью 25,1 тыс. кв.км. Наибольшая  протяженность с запада на восток – 213 километров, с севера на юг – 247 километров. Гродно - административный центр Гродненской области - расположен на западе вблизи границ Беларуси с Польшей и Литвой (в 15 и 30 км соответственно). Площадь города составляет 142,1 км2.

Производство мебели - основа деревообрабатывающей промышленности Беларуси. Успешное развитие этой отрасли позволяет  отечественной экономике увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью и тем самым повышать ее эффективность. Тем более что и сырье свое, местное.

На спрос и предложение на мебельном рынке сегодня влияют:

- сложившаяся конъюнктура мирового рынка;

- общий уровень технологии производства аналогичной продукции в мире и в республике;

- уровень доходов потребителей; потребительские привычки, обычаи;

- государственные общеэкономические и отраслевые программы;

- государственное таможенное регулирование в Беларуси и в странах - импортерах белорусской мебели.

Использование в качестве топлива отходов собственного производства позволит сократить издержки предприятия на закупку топлива и утилизацию отходов, что позволит высвободить дополнительные средства для перспективного роста и развития.

3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Анализ проектных решений и эксплуатационных характеристик объектов-аналогов показал, что источником воздействия на окружающую среду являются процессы сжигания отходов древесных в котельных установках и загрязнение атмосферного воздуха дымовыми газами в районе размещения объекта.

4.1 Воздействие на атмосферный воздух

При эксплуатации объекта реконструкции – твердотопливной котельной на площадке предприятия СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» имеется возможность загрязнения окружающей среды. Основным источником загрязнения воздушного бассейна на существующей площадке  является котельная на твердых видах топлива, служащая источников теплоснабжения и горячего водоснабжения  существующих производственных зданий.  В атмосферный воздух будут выбрасываться загрязняющие вещества 20 наименований.

Базовый размер СЗЗ предприятия составляет 100 м согласно п. 244 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.05.2014 № 35 «Санитарные нормы и правила «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду». Разработан в 2017г. «Проект санитарно-защитной зоны производственной площадки по адресу г. Гродно, ул. Аульская, 43А, 45, 45А, 45А/1, 47 для производственной площадки №2 СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» и производственной площадки №2 СООО «ЗОВ-Плита», в соответствии с которым по условиям результирующего шумового воздействия и загрязнения от источников выброса загрязняющих веществ границы расчетной СЗЗ рекомендовано принять с сокращением до 44 м в северо-восточном направлении до  территории частной жилой застройки.

4.2 Воздействие физических факторов

На проектируемом объекте имеются источники шума, расположенные внутри площадки, которые оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Оценка шумового воздействия в рамках проекта «Реконструкция котельной СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» на ст. Аульс в г. Гродно. Корректировка» не проводилась: проектом не предусмотрено появление новых источников шумового воздействия. Основное технологическое оборудование, генерирующее повышенные уровни звука, в своем большинстве принято к исполнению в защищенных условиях (установка в контейнерах, крытых зданиях), что является дополнительной преградой для распространения шума. Защита населенного пункта обеспечивается соблюдением расчетных размеров СЗЗ и выполнение плана мероприятий, утвержденного на предприятии.

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды

Реконструкция предприятия не предусматривает увеличения объема водопотребления, сточных вод и изменение их качественного состава. Источники химического и бактериологического загрязнения подземных вод в границах производства работ отсутствуют. Качество воды после проведения комплекса запроектированных мероприятий не будет отличаться от качества воды до начала реализации проектных решений, так как проектными решениями гидрологический и гидрохимический режимы  подземных грунтовых вод не изменяются. Раздел в рамках проекта не разрабатывался.

4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Территория СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» представляет собой типовую схему промплощадки, застроенную необходимыми для производственной деятельности зданиями и сооружениями, свободные участки территории покрыты твердыми асфальто-бетонными покрытиями и частично отведены под обязательное озеленение.

В связи с тем, что непосредственно строительные работы вне зданий и сооружений данным проектом не предусматриваются, и все работы выполняются в существующих зданиях на территории предприятия риск трансформации земельных ресурсов, воздействие на растительный и животный мир отсутствует.

4.5 Воздействие на растительный и животный мир

Природные территории под воздействие проектируемого объекта при реализации проекта  по реконструкции котельной в границах площадки существующего объекта не попадают.  Существующая площадка  благоустроена и озеленена имеются газоны и древесно-кустарниковая растительность, установлены малые архитектурные формы. Мест произрастания особо охраняемых видов растений на промплощадке или на разумном удалении от нее нет. Видовое разнообразие животного мира ограничено.

4. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1. Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Расчеты производились по всем источникам загрязнения  атмосферного воздуха СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» и СООО «ЗОВ-Плита», расположенным на производственной площадке  по 20 ингредиентам и 8 группам суммации.

Данные о существующих выбросах на производственной площадке приведены согласно «Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», производственная площадка №2,  г. Гродно, ул. Аульская, 45» (ООО "Грант дебют", 2016 г.), «Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух СООО «ЗОВ-Плита» г. Гродно, ул. Аульская, 43а, 45, 45а/1» (ООО "Грант дебют", 2016 г.), «Проекта санитарно-защитной зоны производственной площадки по адресу г. Гродно, ул. Аульская, 43А, 45, 45А, 45А/1, 47  для производственной площадки №2 СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» и производственной площадки №2 СООО «ЗОВ-Плита» (ИП Мальевская О. В., 2017 г.). Расчет существующего положения до реализации проектных решений сведен в таблицу 9.

Расчетные характеристики реконструируемых источников выбросов при замене топлива приняты согласно проекта «Реконструкция котельной СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» на ст. Аульс в г. Гродно. Корректировка» (ИП Мальевская О. В., 2017 г.). Расчет проектируемого положения после реализации проектных решений сведен в таблицу 10.

Варианты расчета:

- летний период, в работе находится котел Комконт СН-120;

- летний период, в работе находится котел Unicomfort Global G240;

- зимний период, в работе находятся котлы Unicomfort Global G240 и Комконт СН-120.

При расчетах ставилась задача определения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы (2 м от уровня земли) в Т1, Т5, Т8 – жилой дом, Т2, Т4, Т6, Т7 – граница усадебной застройки (огород), Т9 –Т18 – граница СЗЗ, Т2, Т3, Т4 - граница расчетной СЗЗ.

После реализации проектных решений наблюдается снижение приземных концентраций по веществам 301 Азота диоксид, 330 Серы оксид, появление в выбросе новых веществ 401 Углеводороды пред. алиф.ряда С1-С10 , Углеводороды предельные C12 -C19 , 1071 Фенол (гидроксибензол), 1325 Формальдегид (метаналь), 328 Сажа (углерод черный). Рассеивание по всем веществам не превышает ПДК на границе расчетной СЗЗ и в жилой застройке. По в-ву 2902 Твердые частицы (недифф. по составу пыль/аэрозоль) а также по группе суммации веществ, имеющих твердое агрегатное состояние наблюдается максимальная концентрация 1,1д.ПДК и 1,11лд.ПДК соответсвено. Изолиния 1,0 ПДК не выходит за границы промплощадки предприятия и не будет существенно влиять на состояние биоразнообразия территории, прилегающих в предприятию в целом.

5.2. Прогноз и оценка уровня физического воздействия

В настоящий момент в котельной установлено 2 котла: Комконт СН-120 и Unicomfort Global G240. Изменение шумовых характеристик при смене вида топлива не произойдет Шумовое воздействие предприятия остается неизменным.

Уровень звукового давления на границе СЗЗ предприятия соответствует допустимому уровню, что подтверждено расчетами, представленными в проекте обоснования границ СЗЗ

5.3. Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод

Проектные решения не приведут к  попаданию сточных вод в незащищенные грунты площадки и загрязнение поверхностных и подземных вод прилегающей территории.

Эксплуатация котельной после реализации проектных решений  в соответствии с принятым проектным решением не приведет к изменению существующего состояния подземных и поверхностных вод.

5.4. Прогноз и оценка изменения состояния

земельных ресурсов и почвенного покрова

В связи с тем, что проектом не предусматривается непосредственное изъятие земельного участка под реконструкцию, риск трансформации земельных ресурсов и подтопления земель, а также развития эрозионных процессов минимальный.

Косвенное влияние на косвенные ресурсы предусмотрено с изменением системы хранения и утилизации отходов.

Обращение с отходами производства на СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» осуществляется в соответствии с Инструкцией по обращению с отходами производства. В настоящее время отходы, содержащие ДВП и ДСП (1711704, 1712301, 1712304, 3 класс опасности), вывозятся для захоронения на полигон ТБО, д. Рогачи. После реализации проектных решений указанные отходы (1711704, 1712301, 1712304, 3 класс опасности) будут сжигаться в собственной котельной. В результате образуется зола и шлак топочных установок (код 3130200, 3 кл.) – 30 т/год. Зола накапливается под котлами в контейнерах. Удаление контейнеров с золой осуществляется еженедельно. Контейнеры с золой размещают на специально оборудованной площадке, оборудованной средствами пожаротушения.

Вывоз золы для захоронения на полигон ТБО, д. Рогачи осуществляется в соответствии с Разрешением на хранение и захоронение отходов производства. После реализации проектных решений необходимо предусмотреть увеличение лимита на захоронение золы.

5.5. Прогноз и оценка изменения состояния

объектов растительного и животного мира

Непосредственно на территории, являющейся промплощадкой действующего предприятия, планируемой к осуществлению хозяйственной деятельности согласно проекта, отсутствуют какие-либо природные комплексы или объекты: уязвимые экосистемы, леса, находящиеся под угрозой исчезновения виды или реципиенты. Воздействие от планируемой хозяйственной деятельности в рамках проекта на прилегающие территории состоит в выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Изменение параметров выбросов  источников загрязнения приведет к  невысокой степени изменения антропогенного влияния (появление новых загрязняющих веществ в составе выброса : фенол, формальдегид, углеводороды в концентрация менее 1,0 д.ПДК).  Воздействие на растительный и животный мир минимизировано.

5.6. Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

Все особо охраняемые объекты расположены далеко от места планируемой деятельности, таким образом, на них не будет оказываться негативного воздействия.

5.7. Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

Для предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации объекта предусматриваются следующие мероприятия:

- эксплуатация котельного оборудования осуществляется автоматически; при выходе из стоя автоматики работа  контролируется вручную;

- контроль за качественным и количественным выбросом в рамках системы контроля, что позволяет оперативно оценить их работу в вовремя устранить нарушения;

- эксплуатация котельного оборудования в автоматическом режиме производится в строгом соответствии с техническим паспортом и инструкцией по эксплуатации, представленной заводом-изготовителем.

- соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов;

- обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех технологических и технических процессов;

- обязательный лабораторный контроль качества атмосферного воздуха

Существующая котельная работает с учетом существующих природно-климатических условий и не требует дополнительных мероприятий по их защите. В целом, в результате аварий, возникших по объективным причинам, не произойдет необратимых изменений в окружающей природной среде.

5.8. Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Рассматривается возможность сжигания СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» не только отходов, содержащие ДВП и ДСП (1711704, 1712301, 1712304) собственного производства, но и принимать от других организаций. Это станет возможным после регистрации котла Комконт СН-120 в Реестре объектов по использованию отходов (согласно пост.Минприроды РБ от 22.10.2010 №44 в редакции от 16.09.2014 №39).

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В проектной документации проведен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В расчетах использовались данные для самых неблагоприятных условий при работе котельного оборудования. Результаты расчетов загрязняющих веществ показали, что ни по одному загрязняющему веществу превышений предельно-допустимых концентраций после ввода в эксплуатацию объекта не будет. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу:

- на период строительства и эксплуатации: котельное оборудование должно соответствовать экологическим и санитарным требованиям по выбросам загрязняющих веществ;

- на период эксплуатации: выполнение регламента производства;

- на период эксплуатации: высота дымовой трубы от котельной достаточная для соблюдения ПДК на территории жилой застройки, а также в границах расчетной СЗЗ.

К мероприятиям восстановительного характера на предприятии относится озеленение территории согласно действующего плана–графика. Реализация природоохранных мероприятий позволит существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду и обеспечить ее защиту от загрязнения и истощения.

6 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДНОГО ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зоной вредного воздействия признается территория (акватория), в пределах которой могут проявляться прямые или косвенные значительные изменения окружающей среды и (или) отдельных ее компонентов в результате реализации планируемой деятельности. Зона воздействия объекта после реализации проектных решений составляет 1,045км. Реализация проектного решения по объекту «Реконструкция котельной СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» на ст. Аульс в г. Гродно. Корректировка» не будет сопровождаться значительным вредным трансграничным воздействием на окружающую среду. Поэтому, процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.

7. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА

После реализации проектных решений и ввода проектируемого объекта в эксплуатацию рекомендуется проводить локальный мониторинг атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия, который будет включать лабораторные исследования концентраций загрязняющих веществ.

Также рекомендуется осуществлять контроль уровней звукового давления на границе санитарно-защитной зоны и в жилой зоне.

Таким образом, локальный мониторинг в период эксплуатации предприятия позволит уточнить прогнозные результаты оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и, в соответствии с этим, скорректировать мероприятия по минимизации или компенсации негативных последствий.

Основная цель предлагаемого контроля и мониторинга компонентов природной среды, в рассматриваемом случае атмосферного воздуха, заключается в получении информации и анализе последствий воздействия на окружающую природную среду при эксплуатации реконструируемой котельной, выявлении фактов превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ и в жилой зоне.

8. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Анализ материалов по проектным решениям, анализ условий окружающей среды в районе размещения предприятия СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» позволили провести оценку воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Заказчик планируемой хозяйственной деятельности - СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», резидент СЭЗ «Гродноинвест».

Цель планируемой деятельности – утилизация отходов древесностружечных плит (ДСП), древесноволокнистых плит (ДВП) (III класс опасности).

СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» размещается на  участке №4 (район "Аульс") СЭЗ г. Гродно.

Определены основные источники потенциальных воздействий на природную среду при сжигании в котельной отходов древесноволокнистых и древесностружечных плит.

Основными по значимости воздействия на природную среду при сжигании в котельной отходов древесноволокнистых и древесностружечных плит являются: загрязнение окружающей среды продуктами сгорания – это 20 наименований загрязняющих веществ; валовый выброс от которых составит 29,8 т/год, и зола, количество которой составит 30 т/год.

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на окружающую среду при эксплуатации объектов планируемой деятельности, проведенная оценка воздействия позволили сделать следующее заключение:

- комплексная оценка состояния окружающей среды и природных условий района размещения предприятия позволяет считать исследуемый район устойчивым к вредному воздействию.

- в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха при самых неблагоприятных условиях превышений ПДК в приземном слое атмосферы не фиксируется ни по одному из учитываемых загрязняющих веществ и групп суммации на границе СЗЗ и в жилой зоне;

- по результатам расчета акустического воздействия ожидаемые уровни шума на границе расчетной СЗЗ не превысят допустимый уровень шума для дневного и ночного времени суток;

- сжигание отходов производства позволит сократить затраты, связанные с утилизацией отходов предприятия;

- предусмотренные проектом меры позволят минимизировать возможные воздействия планируемой деятельности на атмосферный воздух, природные воды, геологическую среду, почвенный покров;

- соблюдение установленных законодательными актами и отраслевыми нормами требований по пожарной безопасности и охране труда, строгое выполнение проектных решений позволит снизить вероятность проектных и запроектных аварийных ситуаций;

- реализация планируемой деятельности не будет носить критического характера для сложившегося состояния растительного и животного мира в районе размещения предприятия;

- ожидаемые экономические последствия реализации планируемой деятельности будут связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»

Долгосрочное меры по минимизации последствий функционирования объекта: требуется организация регулярного локального мониторинга экосистем с периодичностью не реже 2 раза в  год для контроля за состоянием атмосферного воздуха для корректировки мероприятий по недопущению увеличения содержания загрязняющих веществ.

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды позволили сделать следующее заключение: исходя из предоставленных проектных решений, при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле увеличение негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

Таким образом на основании проведенной оценке воздействия на окружающую природную среду планируемой деятельности можно сделать вывод о том, что реализация проекта «Реконструкции котельной СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» на ст. Аульс в г. Гродно. Корректировка» на производственной площадке СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» нанесет минимальный ущерб компонентам природной среды и состоянию экосистемы в целом.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1 Ситуационный план М 1:2000

2 Таблица параметров выбросов вредных веществ в атмосферу

3 Материалы общественных обсуждений