ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Архитектурный проект "Реконструкция комплекса зданий   УЗ "Городская клиническая больница  №3 г.Гродно" под "Гродненский областной клинический онкологический диспансер" разработан на основании:

1. Решения Гродненского городского исполнительного комитета от 28 октября 2014 г. № 614.

2.  Акта выбора земельного участка под строительство от 21.04.2017г.

3. Задания на проектирование, выданного ГОУП  "УКС Гродненского облисполкома".

4. Письма   ГОУП  "УКС Гродненского облисполкома" №03-05/258 от 05.02.18 г. о согласовании выделения очередей.

5. Архитектурно-планировочного задания  № 372 от  27.11.2014г., выданного управлением архитектуры и градостроительства  Гродненского горисполкома.

6. Технических условий на подключение к инженерным сетям.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

Город Гродно относится ко II-В строительно-климатическому району.

Гидрогеологические условия позволяют вести капитальное строительство.

Расчётная температура наружного воздуха                      -   минус 22 С°

Нормативная снеговая нагрузка                                         -   1,2 кПа

Нормативный скоростной напор ветра                              -   0.23 кПа

ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧАСТКА

Земельный участок, выделенный  для реконструкции  комплекса зданий   УЗ "Городская клиническая больница  №3 г.Гродно" под "Гродненский областной клинический онкологический диспансер"  расположен в северо-западной части города в зоне с общественной застройки объектами здравоохранения  и образования. Участок граничит с юга с территорией инфекционной больницы, с севера находятся пахотные земли, с востока – пустырь, с запада – лесопарк Пышки.

Участок существующей больницы, огороженный забором, занимает 2,6 га. На нем расположены здания поликлиники на 380 посещений в смену, больницы-стационара на 240 коек, а так же пищеблок, овощехранилище, здание хозяйственной службы, гаражи на 4 машины, ТП, ЦТП и проходная.

Территория имеет четкое функциональное зонирование: зона для посетителей, зона для отдыха и хозяйственно-бытовая зона.

Рельеф участка спокойный.

Условия поверхности стока удовлетворительные. Глубина промерзания грунтов составляет h=1,2м.

Данный участок (больницы №3) составляет порядка 40% от отведенной земли. Согласно проекту под снос идут одноэтажные здания пищеблока, овощехранилища, гаражи, здания хозслужбы, проходная, существующие пешеходные дорожки и проезды, огораживающий территорию забор больницы №3.

ГЕНПЛАН

Проект генерального плана  реконструкции  комплекса зданий   УЗ "Городская клиническая больница  №3 г.Гродно" под "Гродненский областной клинический онкологический диспансер" предусматривает создание единого комплекса, рассчитанного на медицинское обслуживание населения г.Гродно и Гродненской области.

Согласно заданию на проектирование  и медицинской программе проектируемый онкологический диспансер рассчитан на 312 койко-мест в палатных отделениях, на посещаемость онкологического диспансера 300чел/день.

Онкологический диспансер состоит из зданий и сооружений:

1. Лечебный корпус №1. Палатные отделения  (поз. по ГП №1):

- Организационно-методическое отделение;

- Радиологическое отделение, вместимость – 50 коек;

- Химиотерапевтическое отделение, вместимость – 50 коек.

2. Лечебный корпус №2. Палатные отделения  (поз. по ГП №2):

- Приемное  отделение;

- Трансфузиологическая служба;

- Отделение выписки;

- Больничная аптека;

- Онко-урологическое отделение, вместимость – 40 коек;

- Онко-гинекологическое  отделение, вместимость – 40 коек;

- Отделение пластической хирургии и маммологии, вместимость – 40 коек;

- Онко-хирургическое отделение «голова и шея», вместимость – 40 коек;

- Онко-хирургическое торакоабдоминальное отделение, вместимость – 40 коек.

3. Корпус с операционным блоком  (поз. по ГП №3):

- Лаборатория срочных анализов;

- Отделение анестезиологии и реанимации, вместимость – 12 коек;

- Операционные блоки, вместимость – 7 блоков.

4. Радиологический корпус   (поз. по ГП №4):

- Отделение лучевой терапии;

- Отделение брахитерапии;

- Блок радионуклидного обеспечения.

5. Лабораторно-диагностический корпус  (поз. по ГП №7):

- Лучевая диагностика;

- Эндоскопическое отделение;

- Цитологическая лаборатория;

- Клинико-биологическая лаборатория;

- Микробиологическая лаборатория.

6. Онкодиспансерное отделение  (поз. по ГП №8):

- Отделение амбулаторной химиотерапиии;

- Эндоскопическое отделение;

- Отделение функциональной диагностики;

- Хирургическое отделение;

- Отделение медицинской статистики.

7. Блок клинических кафедр   (поз. по ГП №9):

- Клиническая кафедра на 129 учащихся;

- Конференц-зал  на 150 мест;

- Буфет на 48 посадочных мест.

8.  Патологоанатомический корпус (поз. по ГП №10):

- Инфекционная группа;

- Помещения для посетителей;

- Патологоанатомическое отделение;

- Административно-хозяйственная группа;

- Лабораторная группа.

9. Пансионат  (поз. по ГП №14):

- Вместимостью – 57 койко-мест.

10. Хозяйственные службы:

- Служба приготовления пищи с овощехранилищем (поз. по ГП №11);

- Хозяйственный корпус (поз. по ГП №12) с гаражом на 4 машиноместа (поз. по ГП №16);

- Проходная (поз. по ГП №5).

11. Инженерные сооружения:

- Подземный переход;

- Кислородная станция;

- ЦТП;

- Трансформаторная подстанция;

- Дизель-генераторные установки;

- КНС бытовой канализации;

- Подземные очистные сооружения бытовой канализации.

Корпуса №1 и №8 – это реконструируемые корпуса больницы №3.

Областной онкодиспансер имеет четкую структуру образованную 3-мя функциональными зонами: рекреационной, общебольничной и хозяйственной.

Рекреационная  зона практически полностью сосредоточена с северной части участка. Её рассекает внутрибольничный проезд на две части. Северная часть выполняет роль прогулочной зоны (тихого отдыха), а расположенная южнее  часть ещё и транзитную функцию, т.е. служит для распределения основных пешеходных потоков сотрудников и посетителей. Рекреационная зона охвачена сетью дорожек и тротуаров, проложенных по озелененной территории и оснащена необходимыми элементами благоустройства (скамьи, беседки, урны и т.п.).

Входные зоны (главных фасадов) практически всех корпусов обладают характеристиками рекреационной зоны.

Общебольничная зона является основой всего комплекса. Она состоит из восьми  разноэтажных корпусов (1-7 этажей поз.1,2,3,4,7,8,9,14) объединенных переходами в один объем и одного отдельно стоящего поз.10. Общебольничные корпуса занимают  большую часть центральной и южной зоны участка. Они формируют образ объекта, а их главные фасады играют значительную роль в создании линий застройки вдоль общегородского проезда, выходящего на БЛК.

Исключение составляет отдельно стоящий блок №10 (Паталогоанатомический). Он запроектирован в юго-восточном углу участка, который за счет сложного рельефа, позволяет максимально сократить зоны визуального восприятия данного объекта.

Хозяйственная зона разделена на два блока размещенных в разных частях участка. Первый расположен в юго-западной  части. Основу его составляет пищеблок, связанный подземным переходом с палатными корпусами, по которому осуществляется доставка пищи. Второй расположен у восточной границы участка и состоит из хозблока поз.12 и технических зданий и сооружений.

Технические здания, обеспечивающие жизнедеятельность всего больничного комплекса, размещаются в соответствии с функционально-техническими и санитарными требованиями. Эту группу составляют здания ТП, дизель-генераторные установки, ЦТП, кислородная станция, очистные сооружения.

Все лечебные, хозяйственные, технические и вспомогательные здания и сооружения размещены на участке с учетом санитарных и противопожарных разрывов.

Для сбора твердых бытовых отходов на территории больничного комплекса в хозяйственной зоне предусмотрены площадки с твердым покрытием. Все площадки для мусороконтейнеров изолированы полосами зеленых насаждений.

Транспортное соединение с территорией онкодиспансера осуществляется по существующему проезду, соединяющего ул.БЛК с зоной расположения объектов здравоохранения.

Перед основным выездом на территорию, на требуемом санитарном расстоянии ( не ближе 40 м от территории больницы и 100 м от палатных корпусов), запроектированы  парковки для автомобилей пациентов, посетителей и автомобилей персонала.

Расчет требуемого количества парковочных мест:

- Для посетителей:

-  согласно таб. В1 ТКП 45-3.01-116-2008 1 м/место на 40-70 посещений, следовательно: 300 (чел/день):70=4,3 (м/места)

- Для пациентов:

- согласно таб. В1 ТКП 45-3.01-116-2008 1 м/место на 5-10 коек, следовательно: 312 (коек с резервом):10=31,2 (м/места)

- Для персонала больничного комплекса:

- согласно таб. В1 ТКП 45-3.01-116-2008 1 м/место на 10-15 работающих в двух смежных сменах (60% от общего числа работающих), следовательно: 574,35 (чел/день):15=38,1 (м/места).

ИТОГО требуемого количества парковочных мест:

4,3 (м/места) + 31,2 (м/места) + 38,1 (м/места)= 73,6 (м/мест).

Фактически по генплану запроектировано – 88 (м/мест) +4 (м/места для ФОЛ)= 92 (м/места), кроме того есть существующая площадка на 10 (м/мест).

По периметру территории онкологического диспансера запроектировано стационарное металлическое  ограждение высотой 1,6 м с установкой ворот и шлагбаумов в местах выезда на территорию автотранспорта.

Въезд на огражденную территорию осуществляется с существующего проезда, расположенного с западной стороны участка. Существующий проезд используется в качестве основного подъезда к проектируемому диспансеру.

На въезде расположена проходная. За проходной, проезд идет по больничной территории, огибая корпуса диспансера по периметру выделенного участка и выходя за территорию больницы через дополнительный въезд в хозяйственной зоне.

Для доставки больных к приемному отделению лечебных корпусов, запроектирован подъезд для машин скорой помощи под защищенный от непогоды въездной бокс лечебного корпуса №2.

Подъезды к зданиям больничного комплекса запроектированы с разворотными площадками или закольцованы, что обеспечивает беспрепятственное движение по территории с учетом возможности проезда пожарных машин и обеспечивает эффективные функциональные связи между корпусами.

Ширина основных проездов – 6,0 м, второстепенных- 3,5 м, ширина тротуаров на основных направлениях – 2,25м, на второстепенных – 1,5 м, с возможностью заезда – 3,5 м.

В соответствии с проектным решением Областной клинический онкодиспансер был разделен на 5 очередей строительства.

1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Первая очередь строительства предполагает строительство Радиологического корпуса №4 и технических сооружений, обеспечивающих его работу (№6- кислородная станция, №13 – ТП, №15-дизель-генераторная, №17 – очистные сооружения, №8 – КСН). Вокруг перечисленных зданий и сооружений выполняется благоустройство в полном объеме. Для обеспечения транспортной связи,  в первой очереди выполняется часть внутреннего проезда. Он начинается от хозяйственного въезда, огибает корпус №4 и завершается разворотной площадкой. На этой стадии выполняется инженерная подготовка (80%) территории. Гостевая стоянка и часть проезда вдоль западной границы участка.

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в границах участка | внеплоща-дочная |
| 1 | Площадь участка | м² | 19932,0 | 5650,61 |
| 2 | Площадь застройки | м² | 3866,16 | - |
| 3 | Площадь покрытий | м² | 7161,56 | 3647,73 |
| 4 | Площадь озеленения | м² | 8887,81 | 2000,61 |
| 5 | Площадь наружных лестниц, подпорных стен | м² | 16,47 | 2,27 |
| 6 | Площадь откосов | м² | 2172,0 | 631,0 |
| 7 | Площадь под деревьями | м² | 5,0 | - |

2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Во второй очереди  строятся основные корпуса (№2 – Лечебный корпус, палатный, №3 – корпус с операционным блоком,  №7 –лабораторно-диагностический, №11 – пищеблок, №12 – хозкорпус, №16 – гараж на 4 машины, №10 – Паталогоанатомический корпус. Внутренняя транспортная сеть (проезды, разворотные площадки, тротуары) выполняется на 95%. Рекреационная зона (вдоль северной границы участка) также выполняется на 95%.

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в границах участка | внеплоща-дочная |
| 1 | Площадь участка | м² | 52468,62 | 988,07 |
| 2 | Площадь застройки | м² | 9873,75 | - |
| 3 | Площадь покрытий | м² | 17039,93 | 506,82 |
| 4 | Площадь озеленения | м² | 25549,53 | 481,25 |
| 5 | Площадь наружных лестниц, подпорных стен | м² | 5,41 | - |
| 6 | Площадь откосов | м² | 366,0 | - |
| 7 | Площадь под деревьями | м² | 27,5 | - |

3 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Третья очередь предусматривает реконструкцию здания №1 – Лечебный корпус с выполнением благоустройства вокруг него и завершение рекреационной зоны.

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в границах участка | внеплоща-дочная |
| 1 | Площадь участка | м² | 5778,58 | - |
| 2 | Площадь застройки | м² | 1797,7 | - |
| 3 | Площадь покрытий | м² | 1228,95 | - |
| 4 | Площадь озеленения | м² | 2751,93 | - |
| 5 | Площадь наружных лестниц, подпорных стен | м² | - | - |
| 6 | Площадь откосов | м² | - | - |
| 7 | Площадь под деревьями | м² | 1,8 | - |

4 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

В четвертой очереди выполняется реконструкция корпуса №8 – Онкодиспансерное отделение и благоустройство вокруг него.

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в границах участка | внеплоща-дочная |
| 1 | Площадь участка | м² | 3798,98 | - |
| 2 | Площадь застройки | м² | 1726,13 | - |
| 3 | Площадь покрытий | м² | 1066,07 | - |
| 4 | Площадь озеленения | м² | 1006,78 | - |
| 5 | Площадь наружных лестниц, подпорных стен | м² | - | - |
| 6 | Площадь откосов | м² | - | - |
| 7 | Площадь под деревьями | м² | 0,3 | - |

5 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Пятая очередь предусматривает строительство корпусов №9 – блок клинических кафедр, №14 – пансионат и благоустройство вокруг.

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в границах участка | внеплоща-дочная |
| 1 | Площадь участка | м² | 3741,28 | - |
| 2 | Площадь застройки | м² | 1529,63 | - |
| 3 | Площадь покрытий | м² | 852,15 | - |
| 4 | Площадь озеленения | м² | 1359,5 | - |
| 5 | Площадь наружных лестниц, подпорных стен | м² | - | - |
| 6 | Площадь откосов | м² | - | - |
| 7 | Площадь под деревьями | м² | 0,12 | - |

ОРГАНИЗАЦИЯ  РЕЛЬЕФА

План организации рельефа выполнен методом проектных (красных) горизонталей.

Отвод поверхностных вод предусматривается по спланированной поверхности в водоотводные лотки, а затем на запроектированный проезд и далее в ливневую канализацию.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ  МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Проектом решается такая важная задача, как обеспечение максимальной доступности объектов маломобильными группами людей.  Продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорожек соответствуют нормам, места пересечения пешеходных путей с проездами выполнены в одном уровне, цветом выделяются перепады высот на пешеходных дорожках, а также начало и окончание лестниц и пандусов; крыльца главных входов в здания обеспечены подъемниками.

ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

Растительный грунт в максимально возможном объёме сохраняется для дальнейшего использования при благоустройстве территории.

Отвод ливневых вод с территории предусматривается в лотках и в дождеприемные колодцы ливневой канализации.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Покрытие тротуаров, дорожек, площадок для отдыха, отмостка -  запроектированы из тротуарной плитки.

Покрытие проездов и разворотных площадок на территории диспансера  запроектировано также из плитки. Общественные (гостевые) парковки и проектируемый проезд вне территории – предусмотрены из асфальтобетона. Благоустройство разработано с использованием современных элементов благоустройства и малых архитектурных форм.

Площадки для отдыха и накопительные площадки у главных входов всех зданий оснащены скамьями и урнами. Рекреационная зона оборудована беседками. На дорожках установлены светильники типа «Торшер», а проезды оборудованы консольными светильниками.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

В комплексе мероприятий по озеленению территории входит устройство газонов, посадка декоративных кустарников и деревьев. Запроектирована посадка 358 деревьев и 7274 кустарников.

Ассортимент древесных и кустарниковых пород, применяемых для озеленения, подобран с учетом возможностей местных питомников.

Газон является основной частью озеленения и служит фоном для деревьев и кустарников.

Ассортимент деревьев, кустарников, семян газонных трав приведен на листе «План озеленения и благоустройства».

Участок обладает сложным рельефом. В результате инженерной подготовки территории предусматривается удаление 2457 деревьев. Компенсирующие посадки будут осуществлены в местах определенных соответствующими отделами Горисполкома.

МУСОРОУДАЛЕНИЕ

Для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов предусмотрены на нормируемом расстоянии две площадки с  мусороконтейнерами. Они огорожены с трех сторон глухим ограждением высотой 1,5м.

Вывоз бытового мусора в г.Гродно с территории осуществляется автомобилями «Мусоровозами».

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

Генпланом предусмотрена возможность проезда пожарных машин к зданиям и сооружениям диспансера со всех сторон.

Наружное пожаротушение осуществляется от 7-ми проектируемых и 2-х существующих пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой  водопроводной сети.

Противопожарные  разрывы между зданиями выполнены в соответствии с действующими   ТНПА.

Проектируемый медицинский комплекс расположен на расстоянии 3,2 км от пожарного подразделения по ул.Дубко, что превышает нормативную дистанцию на 200 м. В проекте были предложены компенсирующие мероприятия, одобренные экспертным советом Гродненского областного управления МЧС от 1 октября 2018г.

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в границах участка | внеплоща-дочная |
| 1 | Площадь участка | м² | 85423,86 | 6574,51 |
| 2 | Площадь застройки | м² | 18728,33 | - |
| 3 | Площадь покрытий | м² | 27118,10 | 4090,38 |
| 4 | Площадь озеленения | м² | 39555,55 | 2481,86 |
| 5 | Площадь наружных лестниц, подпорных стен | м² | 21,88 | 2,27 |
| 6 | Площадь откосов | м² | 5363,0 | - |
| 7 | Площадь под деревьями | м² | 35,8 | - |