ПРОЕКТ

ТРЕБОВАНИЯ

к внешнему виду и размерам нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания, летних площадок (продолжений залов), передвижных объектов общественного питания, размещаемых на территории города Гродно

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ЛЕТНИХ ПЛОЩАДОК (ПРОДОЛЖЕНИЙ ЗАЛОВ), ПЕРЕДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

1. Настоящими Требованиями на территории города Гродно устанавливаются требования к внешнему виду и размерам нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания, летних площадок (продолжений залов), передвижных объектов общественного питания.

2. Для целей настоящих Требований используется термины в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и общественного питания», а также следующие термины и их определения:

элементы оборудования – технологические настилы, зонты, мебель, маркизы, перголы, декоративные ограждения, осветительные приборы, элементы вертикального и контейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры, торгово-технологическое оборудование;

элементы сборно-разборных ограждающих конструкций – стойки-опоры, навесы, настилы, декоративные панели, монтируемые между стойками-опорами.

3. При размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания (далее – нестационарные объекты), летних площадок (продолжений залов) (далее – летние площадки) разных субъектов торговли, расположенных в непосредственной близости друг от друга, примыкающих к одному зданию, строению, сооружению, конструкции нестационарных объектов, летних площадок должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном стиле (единые материалы конструкции, взаимоувязанное колористическое решение) с соблюдением единой линии размещения крайних точек выступа нестационарного объекта, элементов оборудования, сборно-разборных несущих и ограждающих конструкций летней площадки относительно горизонтальной плоскости фасада, высота ограждений и высота элементов креплений навесов должны быть увязаны по уровню.

4. Цветовое, стилистическое и архитектурно-планировочное решение нестационарного объекта, летней площадки, передвижного объекта общественного питания должно гармонично сочетаться с окружающей застройкой.

5. Использование оборудования, сборно-разборных несущих и ограждающих конструкций нестационарного объекта и летней площадки допускается с условием обеспечения безопасной их эксплуатации на период установки.

6. При использовании остекления в конструкции нестационарного объекта, летней площадки следует применять безосколочные, ударостойкие материалы.

7. Нестационарный объект, летняя площадка, передвижной объект общественного питания (далее – передвижной объект) в обязательном порядке должны иметь аккуратный внешний вид, не иметь видимых повреждений, в том числе следов ржавчины, фрагментарной подкраски, граффити, растрескиваний, осыпаний, трещин, плесени и грибка, пятен выгорания цветового пигмента, отслаиваний, потеков, дыр, обрушений, вмятин, загрязнений.

8. Конструкции нестационарного объекта, летней площадки должны обеспечивать беспрепятственный доступ и обслуживание маломобильных групп населения с учетом требований действующих технических нормативных правовых актов, в том числе путем использования пандусов, поручней, специальных тактильных маркировок и другое.

9. Декоративное наружное освещение нестационарного объекта, летней площадки в вечернее и ночное время суток должно быть композиционно упорядоченным с учетом общего архитектурно-дизайнерского решения нестационарного объекта.

10. Наружная реклама, размещаемая на конструкциях нестационарных объектов, летних площадок, передвижных объектов должна соответствовать требованиям законодательства о рекламе.

11. Не допускается для отделки фасадов применять кирпич, строительные блоки, монолитный бетон, железобетон, сайдинг, стальной профилированный лист, шифер, древесно-стружечную плиту, самоклеящуюся пленку.

12. Не допускается оклейка фасадов нестационарного объекта, а также нанесение декоративных пленок на поверхности остекления нестационарного объекта, кроме оклейки места для размещения рекламы, соответствующего требованиям законодательства о рекламе.

13. Не допускается использование при декоративном оформлении нестационарного объекта, летней площадки, передвижного объекта искусственных элементов озеленения и цветочного оформления.

14. Монтаж, иные технические решения обустройства и эксплуатации нестационарного объекта, летней площадки, передвижного объекта не должны наносить ущерб фасадам рядом расположенных зданий и благоустройству, в том числе не допускается заглубление конструкций, оборудования и ограждений.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И РАЗМЕРУ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

15. Колористическое решение нестационарных объектов, расположенных вдоль улиц, бульваров, проспектов, шоссе и площадей города Гродно следует принимать в соответствии со следующим принципом:

основной цвет (использование нейтрального оттенка) – не менее 80 процентов неостекленных поверхностей;

дополнительный цвет (окраска в фирменный цвет) – не более 20 процентов неостекленных поверхностей.

16. Павильон, киоск должны иметь модульную конструкцию, обеспечивающую удобную замену любого поврежденного элемента.

17. Для защиты от атмосферных осадков и солнечного света конструкция может предусматривать козырек с покрытием из прозрачного, полупрозрачного или тонированного травмобезопасного стекла (монолитного поликарбоната).

18. Фасады павильона, киоска могут предусматривать фриз для размещения вывески. Нижняя граница фриза должна располагаться на высоте не менее 2,4 метра от уровня земли. Высота фриза должна составлять не более 0,5 метра.

19. Остекление окон и витрин нестационарного объекта должно быть композиционно упорядоченным с учетом общего архитектурно-дизайнерского решения.

20. Не допускается установка глухих дверных полотен на входах в обслуживающий, торговый зал павильона, кроме служебных входов.

21. При устройстве в нестационарный объект нескольких входных групп они должны иметь идентичное или архитектурно согласованное друг с другом решение.

22. Устройство внешних (выступающих из плоскости фасада нестационарного объекта) тамбуров входных групп не допускается.

23. При оснащении нестационарного объекта  системами вентиляции и кондиционирования воздуха, дымоудаления допускается только скрытая установка таких систем без выступания их элементов за габариты фасадов нестационарного объекта. Места установки систем кондиционирования и вентиляции должны быть закрыты маскирующими устройствами (декоративными панелями, решеткам), установленными заподлицо с поверхностью фасада и окрашенными в цвет поверхности фасада. При размещении на кровле нестационарного объекта наружных блоков кондиционеров, воздуховодов, иного технологического оборудования, допускается выступание такого оборудования над кровлей нестационарного объекта не более, чем на 0,5 метра, при условии размещения оборудования не ближе 1 метра от края нестационарного объекта.

24. На фасаде допускается предусматривать устройство встроенного в конструкцию и размещаемого в габаритах нестационарного объекта торгового автомата, холодильного оборудования для напитков или банкомата.

25. Нестационарные объекты допускается выполнять одноэтажными высотой не более 3,5 метра от уровня земли, без устройства фундаментов (без устройства подвальных, цокольных, мансардных этажей, антресолей).

26. Не допускается установка тентовых павильонов.

27. Максимальная ширина, глубина и высота торговой палатки не должны превышать 2,2 метра.

28. Ограждающие конструкции торговых палаток допускается изготавливать из одноцветной ткани (нейтрального оттенка) с нанесением на нее логотипа, вывески размером не более 0,25 кв. метра.

29. Максимальная ширина торгового автомата не должна превышать 2,2 метра, глубина – 1 метра, высота – 2 метров.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И РАЗМЕРУ

ЛЕТНИХ ПЛОЩАДОК

30.  Для обустройства летней площадки использовать конструкции открытого (полуоткрытого) типа с применением оборудования в виде зонтов и их комбинаций, открытых навесов, тентов, пристенных маркиз, выносной мебели, ограждений не выше 1,2 метра от уровня земли, цветочного оформления в виде цветов и зеленых насаждений в кадках, ящиках, кашпо, элементов вертикального озеленения, осветительных и отопительных приборов и прочее.

31. Материалом каркаса (элементов сборно-разборных ограждающих конструкций) может быть металл, дерево (обработанное, окрашенное), а также композитные материалы. В качестве материала покрытия (тента) – ткань со специальной обработкой (защитой) от атмосферных осадков. Необходимо использовать материалы нейтральных оттенков (молочных, бежевых, серо-бежевых, песочных, кофейных и другое).

32. Эстетические характеристики (тип используемого оборудования, форма, параметры (размеры), пропорции, колористическое решение, масштаб и другое) летней площадки должны соответствовать стилистическому и колористическому решению фасада здания, в котором расположен стационарный объект общественного питания.

33. Не допускается заполнение пространства между элементами конструкций летней площадки при помощи оконных и дверных блоков, рамного остекления, сплошных металлических панелей, сайдинг панелей, а также сплошного остекления.

34. Опорные конструкции маркиз на фасаде здания, выносные столики на тротуарах вдоль фасадов зданий не должны выходить за пределы внешних границ помещения, занимаемого стационарным объектом общественного питания.

35. Высота устраиваемого тентового навеса, зонтов и других элементов перекрытия не должна превышать высоту первого этажа здания (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным объектом общественного питания.

36. Не допускается использование для облицовки конструкции летней площадки и навеса полиэтиленового пленочного покрытия, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит.

37. Не допускается использование сплошных глухих ограждений и остекления высотой более 1,2 метра от уровня земли.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И РАЗМЕРУ ПЕРЕДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

38. Колористическое решение передвижных объектов, расположенных вдоль улиц, бульваров, проспектов, шоссе и площадей города Гродно, следует принимать в соответствии со следующим принципом:

основной цвет – не менее 70 процентов неостекленных поверхностей;

дополнительные цвета – не более 30 процентов неостекленных поверхностей.

39. Максимальная длина торговой тележки не должна превышать 2,5 метра, ширина – 1 метра, высота – 1,5 метра. Допускается оснащение торговой тележки тканевым навесом высотой не более 2,4 метра. Торговая тележка должна быть оснащена колесами, обеспечивающими ее транспортировку при помощи мускульной силы.

40. Входы в передвижные объекты (при наличии входов), окна для обслуживания посетителей передвижных объектов должны быть организованы с тротуаров. Устройство входов и окон для обслуживания посетителей с проезжей части и стоянок транспортных средств, с газонов и площадок, не имеющих твердого покрытия, не допускается.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И РАЗМЕРУ НЕСТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, НЕСТАЦИОНАРНЫХ И ПРЕДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ЛЕТНИХ ПЛОЩАДОК (ПРОДОЛЖЕНИЙ ЗАЛОВ), РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НЕДВИЖИМЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ г. ГРОДНО И В ЗОНАХ ИХ ОХРАНЫ

41. Размещение нестационарных и передвижных торговых объектов, нестационарных и передвижных объектов общественного питания, летних площадок (продолжений залов) на территории недвижимых материальных  историко-культурных ценностей г. Гродно и в зонах их охраны, должно осуществляться с соблюдением положений законодательства в сфере охраны историко-культурного наследия, в том числе Кодекса Республики Беларусь о культуре, проекта зон охраны недвижимой материальной историко-культурной ценности «Исторический центр г. Гродно», утвержденного постановлением Министерства культуры от 23.09.2019     № 56, и с учетом настоящих Требований.

42. Соответствие или гармоничное сочетание цветового решения с колористикой прилегающих зданий. Для обустройства зонтов, навесов, маркиз летних площадок не допускается использовать материалы черного цвета.

43. Не допускается размещение нестационарных объектов, летних площадок, передвижных объектов, которое приводит к ухудшению восприятия объектов историко-культурного наследия, а также уличных перспектив, городских панорам и видов.

44. Подчинение архитектурной композиции фасадов и увязка с их элементами (карнизы, межэтажные профилированные тяги, верхние отметки оконных и витринных проемов, другое) устанавливаемых навесов, маркиз, зонтов и другое.

45. Не допускается установка нестационарных и передвижных торговых объектов, нестационарных и передвижных объектов общественного питания, летних площадок (продолжений залов) в случае, если их установка создает преграды для визуального восприятия  объемно-пространственных особенностей, элементов и деталей архитектурного декора историко-культурных ценностей, в том числе, если их конструкции частично или полностью перекрывают архитектурные элементы фасада (фронтоны, пилястры, капители, карнизы, фризы и др.).

46. Не допускается установка конструкций и элементов декоративного оформления, в том числе крепление конструкций к фасадам памятников архитектуры, наносящих ущерб историко-культурным ценностям, создающим угрозу повреждения элементов отделки, деталей, декора, мощения.

47. Декоративное наружное освещение предусматривать однотонным, используя источники света теплого или нейтрального свечения.

48. Не допускается размещение на конструкциях и элементах оборудования надписей с высотой буквенных символов и художественных элементов более 0,3 метра.

Наружная реклама, размещаемая на зонтах, навесах, тентах, ограждениях, используемых при организации работы нестационарного объекта должна размещаться в порядке, установленном законодательством о рекламе.

49. Фасады историко-культурных ценностей должны просматриваться без создания преград для их восприятия, в связи с чем не должно допускаться сплошное заполнение пространства между элементами конструкций и использование сплошных глухих ограждений и остекления высотой более 1,5 м.

50. В целях обеспечения сохранности, в том числе недопущения ухудшения их технического состояния, не должно допускаться крепление каких-либо конструкций, в том числе научно необоснованных маркиз и козырьков, к фасадам памятников архитектуры.

51. В перечни не допускается включение мест размещения нестационарных объектов, маршрутов движения передвижных объектов в случаях, если такое размещение или передвижение создает угрозу уничтожения недвижимых материальных историко-культурных ценностей, в том числе создание преград для визуального восприятия объемно-пространственных особенностей, элементов и деталей архитектурно декора.