| СОГЛАСОВАНО ОДО «АРС-Деко» _____________________ «___»____________2019 г. | УТВЕРЖДАЮ ООО «БелБурСтрой» _____________________ «___»____________2019 г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

Проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта

«Реконструкция водонапорной башни по адресу: г.Гродно, лесопарк Румлевский под административное здание»

Гродно, 2019

Отчет 81 с., рис.8,  табл.9

Объект исследования – окружающая среда района планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Реконструкция водонапорной башни под административное здание в лесопарке «Румлевский» в г.Гродно».

Предмет исследования – возможные воздействия на окружающую среду при реконструкции и эксплуатации, возможные экологические, социально-экономические и иные последствия, меры по предотвращению, минимизации или компенсации возможного вредного воздействия.

Цель исследования:

– определение изменения влияния на окружающую среду при строительстве и эксплуатации объекта.

- оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой деятельности.

Проект разработан :

Главный специалист                                                   Мальевская О.В.

Главный инженер проекта    				                 Лошак А.В.

Содержание

Введение

1. Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности

1.1 требования в области охраны окружающей среды

1.2 процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду

2. Общая характеристика планируемой деятельности

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности

2.2 Район размещения планируемой хозяйственной деятельности, альтернативные варианты

2.3 Основные характеристики проектного решения планируемых объектов

3. Оценка современного состояния окружающей среды региона планируемой деятельности

3.1. 1 климатические условия

3.1.2 рельеф и геоморфологические особенности изучаемой территории. инженерно-геологические условия

3.1.3 гидрографические и гидрогеологические особенности изучаемой территории

3.1.4 атмосферный воздух

3.1.5 почвенный покров

3.1.6  растительный и животный мир региона

3.2. природные комплексы и природные объекты

3.3. природно-ресурсный потенциал

3.4. природоохранные и иные ограничения

3.5. социально-экономические условия региона планируемой деятельности

4 Источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

4.1 Воздействие на атмосферный воздух

4.2 Воздействие физических факторов на окружающую среду

4.3 Воздействие на геологическую среду

4.4 Воздействие на земли и почвенный покров

4.5 Воздействия на поверхностные и грунтовые воды

4.6 Воздействие на растительный и животный мир 4.7 Воздействия на окружающую среду при обращении с отходами

4.8 Оценка социальных последствий планируемой хозяйственой деятельности

5 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий

6 Альтернативы

7 Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности

8 Локальный мониторинг окружающей среды при реализации планируемой деятельности

9 Прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций, оценка их последствий, мероприятия по их предупреждению 10 Достоверность прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности

11 Выводы по результатам проведения оценки воздействия Список использованных источников

Приложения:

Приложение А План благоустройства территории

Приложение Б План организации рельефа. План демонтажных работ. План таксации.

Приложение В Справка о фоновых концентрациях и расчетных метеохарактеристиках

Приложение Г Свидетельство о госрегистрации земельного участка №400/1065-8056

Приложение Д Протокол общественных обсуждений

Введение

В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду планируемой деятельности реконструируемого здания водонапорной башни в лесопарке «Румлево» в г.Гродно.

Для определения влияния на компоненты окружающей среды была проведена оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности по размещению объекта хозяйственной деятельности, в соответствии со ст.7 Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» №399-3 от 18.07.2016г (объекты хозяйственной и иной деятельности, в границах особо охраняемых природных территорий, их охранных зон, территорий, зарезервированных для объявления особо охраняемыми природными территориями; в границах мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь).

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности являются:

- всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями до принятия решения о ее реализации;

- поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;

- принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;

- определение возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на конкретном земельном участке.

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи:

1. Проведен анализ предпроектного решения;

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, в том числе: природные условия, существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду; состояние компонентов природной среды;

3. Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой деятельности;

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.

Проанализированы предусмотренные проектным решением и определены дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую природную среду в результате планируемой хозяйственной деятельности.

По результатам анализа сделаны выводы о целесообразности реализации намеченной хозяйственной деятельности  на участке.

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

отчета об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности

по проектируемому объекту: «Реконструкция водонапорной башни по адресу: г. Гродно,  лесопарк Румлёвский под административное здание»

Вредное воздействие на окружающую среду - любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности,  последствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды.

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды).

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ - нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных и передвижных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Основными природными компонентами окружающей среды являются земля (включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия для существования жизни на Земле.

Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности ее или невозможности ее осуществления.

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность.

Принятые сокращения:

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности.

ПДК – предельно-допустимая концентрация.

СЗЗ – санитарно-защитная зона.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду: цели, процедура

Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» №399-З от 18.07.2016 г. (в ред. №218-З от 15.07.2019г) отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.

Цель проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности (ОВОС): оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

ОВОС включает в себя следующие этапы:

- разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее – программа проведения ОВОС);

- разработка отчета об ОВОС;

- проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений;

- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности;

- представление доработанной проектной документации по планируемой деятельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;

- принятие решения в отношении планируемой деятельности.

Общественные обсуждения

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях:

- информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей среды;

- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности;

- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности.

Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством:

- ознакомления общественности с отчетом об ОВОС и документирования высказанных замечаний и предложений;

- проведения в случае заинтересованности общественности собрания по обсуждению отчета об ОВОС.

Процедура проведения общественных обсуждений включает в себя следующие этапы:

- уведомление общественности об общественных обсуждениях;

- обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС;

- ознакомление общественности с отчетом об ОВОС;

в случае заинтересованности общественности:

- уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС;

- проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС на территории Республики Беларусь и затрагиваемых сторон;

- сбор и анализ замечаний и предложений, оформление сводки отзывов по результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС.

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных слушаний материалы ОВОС и проектное решение строительства объекта «Реконструкция водонапорной башни по адресу: г. Гродно,  лесопарк Румлёвский под административное здание», в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных аргументированных замечаний и предложений общественности.

Характеристика планируемой деятельности и места размещения

Заказчик проекта реконструкции объекта – землепользователь данного участка.

Место размещения объекта характеризуется хорошей экологической емкостью территории (нормативная световая инсоляция, благоприятные климатические условия, рельеф местности и др.).

В постоянное пользование отведен земельный участок для обслуживания реконструируемого объекта (башни).

Здание реконструируемой водонапорной башни расположено на западной границе Румлевского лесопарка в г. Гродно у крутого склона оврага.  Здание не эксплуатируется. Дверной проем в башне выполнен в кирпичном обрамлении с кирпичной сводчатой перемычкой. Вертикальные стены кладки проема выполнены из кирпича глиняного полнотелого на известково-песчаном растворе. Крыша отсутствует.

Проектом реконструкции предусмотрено изменение функционального назначения здания, строительство внутри башни монолитных ж/б перекрытий и лестниц, строительство надстройки над башней, с организацией скатной многоугольной кровли, строительство пешеходной дорожки, связывающей проектируемый объект с существующими пешеходными связями, строительство входной группы (крыльцо с подъемником для маломобильных групп населения, козырек), устройство внутренней отделки помещений, устройство внутренних инженерных систем.

Проектом предусмотрено следующее инженерное обеспечение помещений:

-водоснабжение - от существующих сетей водопровода;

-горячее водоснабжение - от существующих сетей;

-канализация - в существующую сеть канализации;

-отопление – водяное от сущ. системы здания;

-вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением;

-электроснабжение – проектируемое;

-сети связи проектом не предусматриваются;

-пожарная сигнализация.

Проектом предусмотрено благоустройство в зоне реконструируемого объекта.

Помещение офиса запроектировано в надстраиваемой верхней части башни, доступ в офис осуществляется посредством криволинейной в плане лестницы, размещаемой в существующем объеме здания башни. Промежуточные площадки лестницы расположены на отм. +3,040 и +5,890.

Отведение хоз.-бытовых стоков от реконструируемого здания предусматривается в  проектируемый выгреб, согласно выданных технических условий.

Отвод дождевых стоков с территории сохранен существующий вертикальной планировкой.

При строительстве и эксплуатации объекта не прогнозируется загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов вредных веществ. В соответствии с существующими критериями ожидаемое воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое. Необратимых воздействий на состояние атмосферы оказано не будет. Загрязнение атмосферного воздуха сопредельных территорий в результате трансграничного переноса воздушных масс, содержащих вредные выбросы, не прогнозируется.

Риск высоких шумовых воздействий будет отсутствовать.

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду при эксплуатации объекта следующие:

- воздействие на объекты растительного мира.

Воздействие на растительный мир характеризуется как умеренное. В границах реконструируемого земельного участка расположены объекты растительного мира – травяной покров. Проектом предусмотрено приведение в надлежащие состояние тропиночно-дорожной сети, благоустройство прилегающей территории, организация мест отдыха и досуга населения. За удаление травяного покрова при организации дорожек предусмотрены компенсационные выплаты. В период эксплуатации воздействие на растительность будет минимальным.

Период интенсивного воздействия на животный мир приурочен к этапу проведения строительных работ; в период эксплуатации объекта влияние приобретет умеренную силу. Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате которых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реализации технических решений в рамках проекта не ожидается.

В соответствии с ситуационной схемой проектируемый объект расположен в водоохраной зоне поверхностного водного объекта – р.Неман. Проектом предусмотрен комплекс мер по защите грунтовых и поверхностных подземных вод.

В подготовительный период и период строительства образуются строительные отходы, которые направляются на предприятие переработки или захоронения согласно реестрам объектов, размещенных на сайте Министерства ПРиООС РБ.

В целях максимально возможного снижения техногенных воздействий на компоненты окружающей среды в результате реализации намечаемой деятельности разработан комплекс мер, направленных на минимизацию, смягчение и предотвращение негативных воздействий. Комплекс мер включает как технико-технологические решения, оптимальные с экологических позиций, так и специально разработанные природоохранные мероприятия, охватывающие весь диапазон выявленных негативных воздействий на окружающую среду.

Отказ от строительства позволит сохранить существующее состояние основных компонентов природной среды, ход естественного развития природы на данной территории. Однако останется нереализованной возможность экономического и социального эффекта развития лесопарка «Румлево», разрушение и ликвидация в конечном итоге исторического строения (водонапорной башни).

Таким образом, анализ возможных последствий реализации проекта строительства показал, что осуществление намечаемой деятельности при выполнении законодательных и нормативных требований, применении технико- технологических проектных решений, оптимальных с экологических позиций, соблюдении рекомендованных природоохранных мероприятий, является допустимым и будет незначительным – в пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

Деятельность существующего участка соответствует мировой тенденции устойчивого развития, согласно которой повышение качества жизни достигается при допустимом воздействии на окружающую среду.

1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности

1.1 Требования в области охраны окружающей среды

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в следующих нормативных документах:

- ТКП 17.02-08.2012 «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета»

-Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (в ред. Закона №218-З от 15.07.2019г);

- Постановление Совета министров №47 от 19 января 2017г. о некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологической, экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;

- Указ Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166 «О приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2016–2020 годы»;

-Закон «Об охране окружающей среды» (1992 г.), в редакции Закона от 18.10.2016 N 431-З;

- Закон Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 333-З «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны окружающей среды и участия общественности в принятии экологически значимых решений»

-Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире» в редакции от 18.07.2016 N 402-З;

- Закон Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» в редакции от 18.07.2016 N 399-З ;

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2010 N1707 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 03.09.2015 N 743) Стратегия по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия (в ред. Постановления Совмина от 30.09.2016 N793);

-Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.);

-Красная книга Республики Беларусь (животные, 2005; растения, 2006 г.);

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающим воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 октября 2017 № 91;

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 ноября 2016 №113 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения»;

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 декабря 2010 г № 174 «Об утверждении классов опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ».

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.11.2011 № 115;

- Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.03.2015 N 33.

- Постановление Совета Министров республики Беларусь от 25.10.2011 №1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.12.2016г. №1020) «О некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира».

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

- применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- рациональное использование природных ресурсов;

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

При разработке проектов строительства сооружений должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду.  Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в ст. 7 Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-3 от 18.07.2016 г (в ред. №218-З от 15.07.2019г).

Объект хозяйственной деятельности, который располагается в водоохраной зоне водного объекта, в зоне охраны памятника природы (согласно Свидетельству о государственной регистрации №400/1065-8056), является объектом подлежащим оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом 1.32 пункта 1 ст.7 Закона № 399-3 от 18.07.2016 г, следовательно при разработке проектных решений по объекту реконструкции водонапорной башни по адресу: г.Гродно, лесопарк «Румлево» под административное здание необходимо проведение ОВОС.

Согласно решениям, предусмотренным в проекте, режим использования поверхностных вод, почв и земельных ресурсов, воздействие на атмосферный воздух будет соблюдаться.

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в Положении о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду.

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности.

Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на первой стадии проектирования планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы деятельности:

- разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду;

- разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – отчет об ОВОС);

- проведение общественных обсуждений и слушаний (в случае необходимости) отчета об ОВОС на территории Республики Беларусь;

- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности;

- представление проектной документации по планируемой деятельности, включая отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;

- проведение государственной экологической экспертизы проектной документации, включая отчет об ОВОС, по планируемой деятельности;

- утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в том числе отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке.

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектное решение планируемой деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных аргументированных замечаний и предложений общественности.

Город Гродно располагается на расстоянии 20-40км от границ сопредельных государств и не имеет единых границ с территориями других государств. Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта, и учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.

После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные решения хозяйственной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться в случаях выявления одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС:

-планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС и (или) проектной документации;

-планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проектной документации;

- планируется предоставление дополнительного земельного участка;

- планируется изменение назначения объекта.

2 Общая характеристика планируемой деятельности

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности

Инициатором планируемой хозяйственной деятельности – совместное общество с ограниченной ответственностью «БелБурСтрой»

Управляющий: Поплавский Павел Казимирович

Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Збожовая,21,  УНП 590998908 ,

р/с BY96GTBN 30124400000483509901 в ОАО «Франсабанк»

г. Минск, БИК: GTBNBY22, тел. (0152) 78-00-00
Основной вид деятельности предприятия: прокладка инженерных сетей методом прокола для объектов различного назначения. Реконструируемое здание будет использоваться для ведения административной деятельности предприятия.

Проект реконструкции здания разработан на основании задания на проектирование; Выписки из решения Гродненского городского исполнительного комитета №287 от 03.05.2018г.; Решение Гродненского городского исполнительного комитета от 24 апреля 2019г №270 «О преобразовании памятника природы местного значения «Лесопарк «Румлево».

2.2 Район размещения планируемой хозяйственной деятельности. Альтернативные варианты

Ботанический памятник природы местного значения «Лесопарк «Румлево» расположен в Октябрьском районе города Гродно на левом берегу реки Неман (решение Гродненского городского исполнительного комитета №270 от 24.04.2019 «О преобразовании памятника природы местного значения «Лесопарк Румлево»). Границы проходят от железнодорожного моста через реку Неман на востоке до улицы Фомичева на западе, от реки Неман на севере до Собора всех Белорусских Святых на проспекте Янки Купалы на юге. Его площадь составляет 92,69 га.

Лесопарк «Румлево» является одним из лучших образцов пейзажного парка романтического направления XIX века. Формировался в эпоху классицизма, пришедшего на смену барокко, одновременно с именем «Румлевка» в двух верстах от города на высокой живописной, слегка пересеченной, разрезанной оврагами коренной террасе реки Неман. Для закладки имения «Румлевка» и садово-паркового комплекса использовалась первая ровная платообразная балка в пределах современного лесопарка Румлево на одной из террас реки Неман. О старинной усадьбе и парке напоминает хорошо сохранившаяся   планировочная структура аллей и полян парка, мощеная дорога, остатки фундаментов усадебных построек (рис.1).

Рис.1 Остатки фундаментов исторических строений

Во второй половине XVIII в. земли имения принадлежали Радзивилам. В начале XIX в – Игнатию Ляхницкому, затем – Якову Румелю. Расцвет парка пришелся на вторую половину XIX в, когда его владельцем стал помещик Константин Видацкий. Во второй половине 19 века унаследовавшая от матери парк Элиза Ожешко продала его отставному генералу Александру Васильковскому, после смерти которого часть парка была передана военному ведомству Российской империи. Во время первой мировой войны румлевский овраг был местом тяжелой обороны города-крепости. В июне 1941 года здесь проходили ожесточенные бои красноармейцев с фашистами. В Румлево находился лагерь для советских военнопленных. Исторический облик башни отражен на рисунке 2.

Рис 2. Исторический облик башни

Памятник природы расположен на трех хорошо выраженных надпойменных террасах реки Неман. Наиболее крутые участки речной долины изрезаны оврагами и балками, создающими уникальный овражно-балочный рельеф в черте города.

Памятник природы представляет собой редкий по сочетанию комплекс природных и культурных ландшафтов с хорошо сохранившейся усадебной структурой садово-парковых насаждений из старовозрастных деревьев, аллей и полян парка, мощеной дорогой, элементами усадебных построек и лесной части с хорошо сохранившимися участками естественного припойменного дубово-грабового леса. В лесопарке «Румлево» сформирована уникальная группировка фитоценозов из конкурентно-совместимых аборигенных и адвентивных видов древесных растений, что является уникальной моделью совместного продолжительного существования различных по происхождению лесообразующих таксонов.

Рис 3. Местоположение реконструируемого объекта

Здание реконструируемой водонапорной башни расположено на западной границе Румлевского лесопарка в г. Гродно у крутого склона оврага (рис 3).  Здание не эксплуатируется. Дверной проем в башне выполнен в кирпичном обрамлении с кирпичной сводчатой перемычкой. Вертикальные стены кладки проема выполнены из кирпича глиняного полнотелого на известково-песчаном растворе. Крыша отсутствует.

Проектом реконструкции предусмотрено изменение функционального назначения здания, строительство внутри башни монолитных ж/б перекрытий и лестниц, строительство надстройки над башней, с организацией скатной многоугольной кровли, строительство пешеходной дорожки, связывающей проектируемый объект с существующими пешеходными связями, строительство входной группы (крыльцо с подъемником для маломобильных групп населения, козырек), устройство внутренней отделки помещений, устройство внутренних инженерных систем.

Проектом предусмотрено следующее инженерное обеспечение помещений:

-водоснабжение - от существующих сетей водопровода;

-горячее водоснабжение - от существующих сетей;

-канализация - в существующую сеть канализации;

-отопление – водяное от сущ. системы здания;

-вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением;

-электроснабжение – проектируемое;

-сети связи проектом не предусматриваются;

-пожарная сигнализация.

Проектом предусмотрено благоустройства в зоне реконструируемого объекта:

Согласно проекту ОДО «АРС-Деко» шифр 79.11.00 выполнено ограждение площадки водонапорной башни в месте оврага, выполнено искусственное освещение основных прогулочных трасс, разработаны малые архитектурные формы. Существующий рельеф парка полностью сохраняется, мощение аллей и дорожек выполняется в щадящем режиме - в основном без бортовых камней, асфальтируются и укладываются плиткой только наиболее нагруженные людскими потоками прогулочные трассы. Для покрытий дорожки и площадки башни используется  гравийная отсыпка.

Существующая сеть проездов и тротуаров, примыкающих к парку со стороны микрорайона, обеспечивает подъезд к реконструируемому объекту. Гостевая парковка для автомобилей  - существующая на 16 машиномест по ул.Фомичева в западном направлении, парковки дворовых территорий р.Я.Купалы в южном направлении (рис 4).

Реконструируемый объект

Рис 4. Расположение реконструируемого объекта в лесопарке «Румлево»

Здание башни имеет план в виде окружности наружным диаметром 7,2м в пределах существующей конструкции, и 11,2м надстраиваемого этажа. Высота башни 13,615 м.

Ограждающие конструкции стен здания - кладка из бутового камня, надстроенный этаж – кладка из кирпича толщиной 120мм с утеплением плитами минераловатными толщиной 130мм, панорамное сплошное остекление, перекрытие между лестничной клеткой и верхним этажом - монолитное железобетонное.

Помещение офиса запроектировано в надстраиваемой верхней части башни, доступ в офис осуществляется посредством криволинейной в плане лестницы, размещаемой в существующем объеме здания башни. Промежуточные площадки лестницы расположены на отм. +3,040 и +5,890.

Численность работников офиса 6 человек.

Для размещения инженерного оборудования предусмотрено техническое подполье.

На верхнем этаже предусмотрен санузел.

Внутренние перегородки выполнены из кирпича, толщиной 120мм. Отделка перегородок выполняется из штукатурки с последующей окраской по подготовленной поверхности. В помещении санузла – облицовка плиткой.

Отопление башни запроектировано с помощью электроконвекторов, в лестничной клетке напольные конвекторы с электромеханическим термостатом, для офиса предусмотрены внутрипольные встраиваемые конвекторы с естественной конвекцией, глубина заложения не менее 120мм. Сверху на уровне пола конвектор накрывается прочной решеткой выдерживающей вес человека.

Вентиляция здания запроектирована с естественным побуждением из офиса система ВЕ-1, из санузла система ВЕ-2.

Точкой подключения к централизованной системе водоснабжения согласно ТУ служит водопроводная сеть Ду200, проходящая в районе жилого дома №72/4 по проспекту Янки Купалы. В месте врезки расположен существующий водопроводный колодец из сборных ж/б элементов. На границе эксплуатационной ответственности (существующий колодец), согласно техническим условиям, выданных ГУКПП «Гродноводоканал» предусматривается устройство учета водопотребления. Счетчик принимается Ду15мм. с возможностью дистанционного съема показаний.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от реконструируемого здания предусматривается в проектируемый выгреб, согласно выданных технических условий.

Сеть бытовой канализации проектируется из ПВХ труб Ду110мм.

Согласно геологии, основанием под трубопровод служит ИГЭ-2 Песок пылеватый средней прочности.

Укладка проектируемой канализации предусматривается на грунтовое плоское основание.

Выгреб предусматриваются из сборных железобетонных элементов серии 3.900.1-14.

Средняя глубина заложения трубопровода составляет 1,0м.

Отвод дождевых стоков с территории сохранен существующий вертикальной планировкой.

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

1-ая альтернатива «Реализация проектного решения»

Положительные последствия:

- восстановление и сохранение первозданного облика заброшенной водонапорной башни;

- повышение уровня просвещения населения при установке памятных табличек с историческим экскурсом  и описанием современного  состояния лесопарковой зоны;

- устройство смотровой площадки для осмотра видов прилегающих территорий лесопарка;

- улучшение уровня обслуживания населения, развитие сферы услуг.

Отрицательные последствия:

- минимальное удаление объектов растительного мира (травяного покрова) при устройстве отмостки и крыльца здания.

2-ая альтернатива «Реализация проектного решения на другой площадке»

Положительные последствия:

- отсутствие влияния на памятник природы лесопарк «Румлево»;

Отрицательные последствия:

- разрушение водонапорной башни, как одного из элементов исторического облика лесопарковой зоны;

- отсутствует увеличение туристического потенциала лесопарковой зоны для гостей и жителей города

«Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Положительные последствия:

- сохранение  объектов растительного мира.

Отрицательные последствия:

- разрушение водонапорной башни, как одного из элементов исторического облика лесопарковой зоны;

- не приведет к улучшению туристического потенциала и развития  в данном районе.

2.3 Основные характеристики проектного решения планируемых объектов

Характеристика участка в части экологических ограничений использования территории (согласно «Акта выбора места размещения земельного участка для строительства»):

- природные территории, подлежащие специальной охране, в отношении которых устанавливаются ограничения, вблизи рассматриваемой площадки имеются: объект расположен в водоохраной зоне р.Неман;

- объекты, которые входят в перечень объектов с нормируемыми требованиями к величине санитарно-защитных зон вблизи рассматриваемой площадки отсутствуют;

- леса особо охраняемых природных территорий, особо охраняемые природные комплексы (заповедники, заказники и др.) на проектируемом участке имеются. Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, а также представители фауны, занесенные в Красную книгу, на участке строительства и на близлежащих территориях имеются.

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в:

- восстановлении целостности исторического облика лесопарковой зоны;

- повышении уровня занятости населения;

- стимулировании для реализации социальных программ;

- эффективном использовании ресурсов Заказчика.

3 Оценка современного состояния окружающей среды региона планируемой деятельности

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности

3.1.1 Климатические условия

Климат Гродно — умеренно-континентальный с преобладающим влиянием воздушных масс, которые приносит система циклонов-антициклонов с Атлантического океана. Циклоны, перемещающиеся с запада на восток, зимой приносят теплый влажный воздух, летом обусловливают прохладную дождливую погоду. Чередование воздушных масс разного происхождения создает характерный для Гродно (особенно для холодного полугодия) неустойчивый тип погоды. Преимущественно мягкая зима начинается в конце ноября, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 0 0C в сторону понижения. Продолжается около 4 месяцев. Зимой преобладает пасмурная погода, 10-15 суток в каждом месяце со сплошной невысокой облачностью. Часты осадки (16-17 суток в месяц): снег, нередки при оттепелях морось, обложной слабый дождь или дождь со снегом. 7-10 суток в месяц туманы. Оттепельные периоды чередуются с морозными.

Весна наступает в конце марта, когда среднесуточная температура становится положительной. В начале 2-й декады марты устойчивый снежный покров разрушается, к концу месяца (в среднем) снег исчезает совсем, начинает оттаивать почва. Увеличивается количество ясных малооблачных дней и продолжительность солнечного сияния. Отмечается наименьшее число суток с осадками (в среднем 12-13 суток в каждом месяце). Увеличивается интенсивность осадков.

В мае или апреле гремят первые грозы, иногда они сопровождаются градом. Для гродненской весны типичны периодические возвраты холодов. В мае - начале июня при холодных вторжениях воздушных масс наблюдаются заморозки, особенно опасные в период цветения садов. Лето умеренно теплое, влажное. Наступает в конце мая, когда среднесуточная температура воздуха переходит через 14 о С, продолжается около 4 месяцев. Примерно 13-14 суток в каждом месяце бывают в основном обильные, но непродолжительные дожди. Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами.

Осень наступает при переходе среднесуточной температуры воздуха через 100 С к меньшим значениям (конец сентября). Преобладает пасмурная сырая ветреная с затяжными дождями погода. Туманы бывают каждые 4-7-е сутки.

Средняя суммарная солнечная радиация за год в Гродно 3754 МДж/м2. Среднегодовая продолжительность солнечного сияния 1760 ч. Среднегодовая температура воздуха 6,5 0C. Самый холодный месяц - январь (средняя температура наружного воздуха около - 5,1 0 С), самый теплый - июль (средняя максимальная температура наружного воздуха +23,5 0 С).

Преобладающий влажный атлантический воздух обеспечивает высокую относительную влажность и значительную облачность, которые способствуют выпадению большого количества осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха 80%, среднемесячная в холодное время года доходит до 90%, в теплый период понижается до 68%. За год в Гродно в среднем бывает 156 ясных, 92 пасмурных суток. Наибольшее число пасмурных дней приходится на зиму. К весне облачность уменьшается и достигает минимума в июне-июле. Гродно находится в зоне достаточного увлажнения. В среднем за год выпадает 602 мм осадков, из которых 79 % жидких, 11 % смешанных, 10 % твердых, 2/3 осадков приходится на теплый период (апрель-октябрь). Продолжительность осадков за год составляет в среднем 1183 часа. В дождливые годы осадков выпадает более 800 мм, в отдельные засушливые не более 450 мм. Первый снег обычно выпадает в конце октября— 1-й декаде ноября. Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в 3-й декаде декабря и сходит в начале марта.

Таблица 1. Климат г. Гродно

| Климат Гродно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Янв | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| Абсолютный максимум, °C | 11,8 | 15,0 | 22,2 | 29,2 | 32,0 | 32,2 | 35,3 | 35,4 | 32,0 | 25,0 | 17,2 | 12,8 | 35,4 |
| Средний максимум, °C | 1,1 | −0,1 | 4,9 | 12,9 | 19,0 | 21,5 | 23,9 | 23,4 | 17,5 | 11,3 | 4,4 | −0,1 | 11,5 |
| Средняя температура, °C | −3,5 | −3,1 | 0,8 | 7,3 | 13,1 | 15,9 | 18,1 | 17,4 | 12,3 | 7,2 | 1,8 | −2,2 | 7,1 |
| Средний минимум, °C | -5,8 | −5,7 | −2,5 | 2,5 | 7,5 | 10,6 | 12,7 | 12,0 | 8,1 | 3,8 | −0,2 | −4,4 | 3,2 |
| Абсолютный минимум, °C | −33,9 | −36,1 | −27,2 | −9 | −6,1 | −1 | 2,8 | −2,2 | −4 | −12,8 | −20 | −32,2 | −36,1 |
| Норма осадков, мм | 34 | 29 | 32 | 33 | 55 | 66 | 75 | 57 | 52 | 36 | 42 | 41 | 552 |

Рекордный максимум осадков за сутки — 80 мм (отмечен в августе 1950 года). Рекордный максимум осадков за месяц: 315 мм (отмечен в марте 1975 года). Относительная влажность воздуха г. Гродно отражается в таблице 2. Нижняя облачность составляет 4,5 балла, общая облачность — 6,8 баллов.

Таблица 2. Относительная влажность воздуха

| Относительная влажность воздуха Гродно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Янв | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| Влажность воздуха, % | 87 | 85 | 80 | 72 | 71 | 74 | 74 | 74 | 81 | 85 | 89 | 89 | 80 |

В Гродно преобладают ветры западного направления. Средняя годовая скорость ветра 9 м/с. В течение года преобладают слабые (до 5 м/с) ветры, повторяемость которых зимой составляет 74 - 77 %, летом 85 - 87 %. Сильные ветры (15 м/с и более) наблюдаются редко и чаще в холодное время года (ноябрь - март). На территории района преобладают ветры юго-западных, южных и восточных направлений. Среднегодовое количество осадков: 545—600 (минимум в феврале — 29 мм, максимум в июле — 75 мм).

По данным наблюдений ГУ “Гроднооблгидромет” среднегодовая скорость ветра составляет 9,0 м/с. Преобладающими являются ветры преимущественно западного направления, изменяющиеся в зависимости от сезона года. В зимние месяцы преобладают западные (25%), юго-западные (18%) и южные (17%) ветры, в летние – западные (27%) и северо-западные (20%).

Среднегодовая роза ветров приведена в таблице 3.

Таблица  3. Среднегодовая роза ветров

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 5 | 3 | 7 | 16 | 18 | 18 | 25 | 8 | 10 |
| Июль | 14 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 | 27 | 20 | 18 |
| Год | 10 | 6 | 9 | 12 | 15 | 13 | 23 | 12 | 14 |

Данные метеорологических характеристик места размещения проектируемого объекта  приняты на основании ГУ «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» №9-2-3/175 от 22.05.2019г.

3.1.2 Рельеф и геоморфологические особенности изучаемой территории. Инженерно-геологические условия

Город  Гродно расположен в пределах Гродненской краевой ледниковой возвышенности с общим уклоном поверхности с юга на север. Радиус пригородной зоны от 15-20 км на западе до 40 км на востоке, включая Средненеманскую, на юго-востоке нижнюю часть Верхненеманской низины.

В тектоническом отношении территория города и его окрестностей приурочена к западной части Белорусской антеклизы. Кристаллический фундамент залегает на глубине 150-200 м ниже уровня моря. Осадочный чехол (мощность до 317 м) сложен породами юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и антропогеновой систем. Представлен (сверху вниз) песками, алевритами, глинами, мелом, известняком. Мощность антропогеновых отложений 100-150 м, ледникового, водноледникового и аллювиального происхождения.

Рельеф территории города расчленен оврагами и ложбинами. Абсолютная высота над уровнем моря от 91 м (урез Немана) до 180 м (южная окраина города). Относительные превышения в черте города 40-50 м. Долина Немана глубокая, узкая, террасированная. У южной окраины Гродно в зоне прорыва рекой краевых ледниковых образований Гродненской возвышенности находится наиболее узкий (0,4-0,45 км) и глубокий (до 40 м) участок долины, известный в научной литературе как Гродненские ворота. Разделённый Неманом на 2 части, лево - и правобережную, город дробится на локальные участки, ограниченные долиной Городничанки и многочисленными оврагами и балками. Наиболее сложный рельеф с преобладанием высоких моренных холмов и значительными перепадами высот характерен для центральной части города. Влияние рельефа определяет взаимосвязь между ландшафтным обликом улиц и их местоположением. Вытянутую планировку имеют приложбинные и расположенные на террасах улицы (Неманская, Подпереселка, Рыбацкая, Подольная). Наиболее крутые участки рельефа приурочены к району улиц Замковой, Мостовой, территории, прилегающей к Борисоглебской (Коложской) церкви.

Принеманско-Пригодичские овраги представляют собой многочисленные овраги преимущественно на правобережье р. Неман, в месте прорыва рекой Гродненской возвышенности. Встречаются на протяжении 30 км вдоль Немана от устья р. Котра до Гродно. Создают редкий для Беларуси эрозионный ландшафт, особенно живописный между д. Пригодичи и г. Гродно, где находятся самые большие овраги: Михайлов, Молицкий, Лёзов, Колодежный Ров, Луковский, Серебряный с ответвлением Ровец, Понемунский. Длина каждого 1,5-2 км. Глубина у устья - 30 м, ширина - 100-200 м. Склоны около устья обычно крутые, на них обнажаются отложения антропогена: березинская, днепровская и сожская морены, межморенные флювиогляциальные породы - гравийно-галечно - валунная смесь, которая часто переходит в конгломераты; встречаются межледниковые александрийские гиттии и торфы (Колодежный Ров, овраг Серебряный) межледниковые муравинские диатомиты и торфы (Понемунский и Засельский овраги). Верховья некоторых оврагов стали пологими и заросли кустарником. В Молицком и Михайловском оврагах имеются эрозионные останцы, сложенные из моренных отложений в виде столбов, башен высотой 10-15 м с почти вертикальными стенками. Полагают, что овраги возникли во время поозерскогопозднеледниковья и несколько раз углублялись, о чем свидетельствуют террасы на склонах и конусы выноса около устья, связанные с поверхностями первой надпойменной террасы, высокой и низкой поймой. Территория Принеманских оврагов является эталоном изучения строения и стратиграфии антропогеновой системы в ледниковой области Северного полушария.

3.1.3. Гидрографические и гидрогеологические особенности изучаемой территории

По гидрогеологическому районированию город Гродно относится к Белорусскому гидрогеологическому массиву. В результате гляциотектонических процессов и аккумуляции ледниковых и водно-ледниковых отложений образовалась Гродненская возвышенность. Территория Гродно пересекала древняя долина пра-Немана, в общих чертах унаследованная современной долиной. Существовали озёрные котлованы.

Некоторые разрезы межледниковых отложений в окрестностях Гродно объявлены геологическими памятниками природы (например, Колодежный Ров). Во время максимума последнего оледенения (около 17 тыс. лет назад) ледник достигал северной окраины города. Перед краем ледника в Верхненеманской и Средненеманской низинах располагались обширные озерные водоемы. В позднеледниковье и в голоцене произошло оформление долины Немана, образовалась овражная сеть.

Территория Гродно расположена в пределах Прибалтийского водонапорного и юрских отложений, обладающих большим запасом питьевой воды. Вода пресная (минерализация ОД - 0,5 г/л), но содержит повышенное количество железа и солей кальция, что придает ей жесткость. Для улучшения вкусовых и других качеств производится обезжелезивание питьевой воды.

В пределах города и его окрестностей протекают Неман и его притоки: левые - Лососна, Свислочь, Горница, Чёрная Ганьча, правые - Котра, Городничанка (впадает в черте города), Гожка. По водному режиму реки относятся к равнинным с преобладанием снегового питания. Имеют небольшие уклоны (около 1,3 %) и скорости течения.

Неман на протяжении 6,6 км течёт в узкой и глубокой долине, пересекает город с юго-востока на северо-запад и делит его на большую северную и меньшую южную части. Ширина реки в черте города 125- 160 м, берега высокие обрывистые, изрезанные глубокими оврагами. Глубина вреза достигает 55-65 м. Склоны их в основном задернованы. Режим стока характеризуется высоким весенним половодьем, относительно низкой летней меженью, периодическими осенними паводками. Весеннее половодье на реке в пределах города обычно начинается во 2-й декаде марта, в годы с ранней весной - в начале февраля, с поздней - в 1-й декаде апреля. Средняя продолжительность половодья около 2 месяцев.

Высота подъёма воды над меженным уровнем в среднем 2,5- 4 м, увеличивается вниз по течению. Летне-осенняя межень часто нарушается летними и осенними дождевыми паводками высотой до 1 м. Средняя температура воды летом 19,2-20,2 °С, максимальная в середине июля около 25 °С. Зимняя межень более устойчивая, продолжается 80-90 дней. Замерзает река обычно во 2-й половине декабря. Средняя продолжительность ледостава более 2 месяцев. Толщина льда в среднем 30 см. Вскрытие льда и продолжительность ледохода 7-15 суток. Среднегодовой расход воды - 198 м3/с. Вода на протяжении года гидрокарбонатно-кальциевого класса, средней минерализации. Неман судоходен, продолжительность навигационного периода - 225 суток. Его вода используется для промышленного водоснабжения.

Долина Немана является областью стока поверхностных вод и областью местной разгрузки всех водоносных горизонтов. На водосборе проводились мелиоративные работы, в результате которых, по состоянию на 01.01.2006 12.4% площади бассейна мелиорировано. Протяженность открытой сети составляет 25286 км.

Озерность незначительная (<1%). Наибольшие озера: Выгонощанское, Белое, Рыбница и группа Несвижских озер в бассейне р. Уши. Болота преобладают низинные, приурочены чаще всего к долинам рек. Наиболее значительные расположены в водосборах р. Березины и Щары.

В реку Неман поступают сточные воды промышленных и жилищно-коммунальных предприятий г. Столбцы, Мосты и Гродно. Наибольшее влияние на гидрохимический режим водных объектов бассейна р. Неман оказывали сточные воды предприятий химической, деревообрабатывающей, топливно-энергетической, пищевой промышленностей, жилищно-коммунального хозяйства и сельскохозяйственного производства.

Для вод р. Неман характерно повышенное содержание соединений цинка (1,2-2,8 ПДК) и кадмия (1,5-3,5 ПДК) при неустойчивой динамике изменения их концентраций. Вместе с тем, отмечена положительная тенденция к снижению содержания легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), концентраций соединений азота, фосфора общего, нефтепродуктов, цинка, в последние годы - органических веществ (по БПК5 и ХПК). Содержание соединений никеля находится на стабильно низком уровне. Отмеченные положительные тенденции к снижению большинства параметров свидетельствуют о постепенном снижении антропогенной нагрузки на воды реки.

3.1.4 Атмосферный воздух

По результатам стационарных наблюдений в 2018 г. содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе большинства городов Гродненской области сохранялось на прежнем уровне и соответствовало установленным нормативам.

Данные о фоновых концентрациях места размещения проектируемого объекта  приняты на основании ГУ «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»  от  №26-5-12/13 от 15.01.2019г.

Общее состояние атмосферного воздуха, среднегодовые концентрации  загрязняющих веществ, показывают, что исследуемый район относится к территориям, благоприятным для ведения хозяйственной деятельности проектируемого объекта.

Таблица  4. Значения величин фоновых концентраций загрязняющих веществ (мкг/м3)

| Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества | Нормативы качества атмосферного воздуха, мкг/м3 |  |  | Значения концентраций, мкг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимально разовая | Средне суточная | Средне годовая |  |
| 2902 | Твердые частицы* | 300 | 150 | 100 | 101 |
| 0330 | Серы диоксид | 500 | 200 | 50 | 47 |
| 0337 | Углерода оксид | 5000 | 3000 | 500 | 501 |
| 0301 | Азота диоксид | 250 | 100 | 40 | 72 |
| 1071 | Фенол | 10 | 7 | 3 | 3,4 |
| 0303 | Аммиак | 200 | - | - | 38 |
| 1325 | Формальдегид | 30 | 12 | 3 | 16 |
| 0602 | Бензол | 100 | 40 | 10 | 0,5 |
| 0703 | Бенз(а)пирен*** | - | 5 нг/м3 | 1 нг/м3 | 2,48 нг/м3 |

3.1.5 Почвенный покров

Формирование современного почвенного покрова определяется совместным проявлением целого ряда факторов, основными из которых являются: состав и свойства почвообразующих пород территории, геологический возраст поверхностных отложений, рельеф дневной поверхности, особенности климата, характер растительного покрова и животного мира, характер производственной деятельности человека.

По геоморфологическому районированию территория Гродненского района относится к Гродненской краевой ледниковой возвышенности. Сильно - и среднеоподзоленые суглинистые и глинистые почвы формируются на водораздельных равнинах, сложенных мореной, которая сверху прикрыта пластом лессовидных пород и лесом, часто при глубоком залегании грунтовых вод. Почвы имеют кислую реакцию, низкую степень насыщенности основаниями, небольшое содержание гумуса (до 3 %). В силу повышенного содержания пылеватых частиц эти почвы отличаются небольшой связностью и легкой размываемостью атмосферными осадками, что приводит к развитию процессов эрозии на крутых склонах.

Согласно почвенно-географическому районированию Беларуси территория Гродно и его окрестности входят в состав Гродненско-Волковыско-Лидского агропочвенного района. Почвы значительно эрозированы и завалунены, частично переувлажнены и заболочены. Дерново-подзолистые почвы составляют 78,9% площади, дерново-подзолистые заболоченные - 17,5%. Преобладают супесчанные почвы - 56,9%, имеются суглинистые - 23,1%, песчаные и торфяные - по 10%. Осушенные земли занимают 18,5%.

Таким образом, почвенный покров представлен преимущественно дерново-подзолистыми, дерново-подзолистыми заболоченными почвами различного гранулометрического состава. К вершинам и склонам холмов приурочены автоморфные почвы дерново-подзолистого типа. Почвы полугидроморфного и гидроморфного ряда, включающие дерново-подзолистые заболоченные разновидности и торфяно-болотные почвы, приурочены к пониженным элементам рельефа.

3.1.6 Растительный и животный мир

Растительность г. Гродно и Гродненской области представлена смешанным лесом с преобладанием хвойных пород.

Площадь зелёных насаждений города Гродно (парки, скверы, насаждения улиц и площадей, участки индивидуального строительства) составляет 1202 га. Длина линейных посадок 133 км. На 1 жителя приходится 40,4 м2 зелёных насаждений. Для озеленения города используются деревья и кустарники местной флоры и интродуцированные. В насаждениях преобладают липа, ясень, клён, берёза, многие виды кустарников-интродуцентов. Своеобразный колорит городу придают травяные газоны, цветники и зелёные уголки, создаваемые возле промышленных предприятий, учреждений, учебных заведений. Городские скверы являются частью общей системы зеленых насаждений города. Парки и скверы занимают 16,4 % общей площади города.

Вблизи г. Гродно расположена зелёная зона, выполняющая защитные, санитарно-гигиенические функции, улучшающая микроклимат города и являющаяся местом отдыха населения. Зеленая зона включает лесопарковую зону Гродно, которая занимает полосу шириной 7-10 км вокруг города с лесопарками Пышки и Румлево. Радиус лесопарковой зоны - 30-40 км, площадь - 35,2 тыс. га, в том числе под лесом - 32,7 тыс. га (93 %).

В состав зеленой зоны входят значительные лесные массивы с преобладанием сосняков в районе деревень Пышки, Гибуличи, Поречье, Озеры и другие, используемые для отдыха населения, сбора ягод, грибов, лекарственных растений.

Естественный растительный покров окрестностей города представлен лесной и луговой; растительностью. Леса зелёной зоны Гродно преимущественно сосновые и сосново-берёзовые. В поймах Немана и его притоков, местами по западинам, образуя чаще смешанные и реже чистые насаждения, произрастают ива, берёза бородавчатая, ольха чёрная, ель, дуб черешчатый, осина. На богатых почвах встречается примесь из липы, вяза, граба. В подлеске чаще встречается можжевельник, малина, лещина, реже - рябина, барбарис, бузина, крушина, ежевика, жимолость, шиповник, боярышник, бересклет. На лугах произрастают душистый колосок, луговая овсяница, различные виды клевера.

Памятник природы лесопарк «Румлево» отличается богатой флорой. Из древесных пород (рис 5) произрастают сосна обыкновенная, клен остролистный и американский, граб обыкновенный, вяз, липа, дуб обыкновенный и северный, ольха черная, несколько видов ив, тополь черный, белый, дрожащий, бальзамический, береза бородавчатая, бузина красная и черная, барбарис, груша дикая, боярышники. Шиповники, жимолость лесная, бересклет бородавчатый и европейский и другие виды растений. Велико разнообразие травянистых растений в хорошо сохранившемся естественном напочвенном покрове, представленных первоцветами: перелеской благородной, ветреницей дубравной и лесной, первоцветом весенним, гусиным луком, копытнем европейским, медуницей, хохлаткой плотной, маргариткой, кислицей, мать-и-мачехой. Среди других видов травянистых растений распространены живучка ползучая и пирамидальная, ландыш майский, купена лекарственная, колокольчик песиколистный, горошек лесной, мохнатый, заборный, мышиный. Мак восточный, репешок обыкновенный, лапчатка серебристая, гусиная, ползучая и другие виды.

Рис 5. Древесные породы лесопарка «Румлево»

Выявлено 3 охраняемых вида, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, - многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare L), ветреница лесная (Anemone sylvestris L.), лилия кудреватая (Lilium martagon L.). 9 видов растений, нуждающихся в профилактической охране – василисник малый, печеночница благородная, щавель украинский, солнцесвет волосистый, первоцвет весенний, волчеягодник обыкновенный, колокольчик персиколистный, гнездовка настоящая, любка двулистная.

Лихенобиота лесопарка «Румлево» насчитывает более 30 видов лишайников, среди которых распространена плеуростикта блюдчатая, являющаяся индикатором старинных парков и деревьев, достигающих возраста более 100лет (рис. 6).

Рис 6. Лихенобиота лесопарка «Румлево»

В лесопарке «Румлево» произрастает более 20 видов мохообразных. Отмечены 2 разновидности полиморфного вида Hypnum cupressiforme Hedw, Mniaceae Schwaegr., Brachytheciaceae Schimp., и др.

Встречается редкий вид мхов – Fissidens taxifolius Hedw (на лиственных деревьях, террасах и овраге со стороны Румлевского моста),  Orthotrichum anomalum Hedw., Metzgeria furcate L., Tortula muralis Hedw.

Животный мир

В Гродно, его парках и скверах, особенно в лесопарке Пышки, в поймах Немана и Городничанки встречаются 26 видов млекопитающих, более 100 видов гнездящихся птиц, 5 видов пресмыкающихся, 13 видов земноводных, насекомые, ракообразные.

Из млекопитающих наиболее многочисленные грызуны: мыши, полёвки, серая и чёрная крысы. В старицах Немана в черте города встречаются бобр, ондатра. В лесопарке Пышки обычны обыкновенная белка, европейский крот, заяц-русак, бурозубки; из хищников встречаются чёрный хорёк, ласка, обыкновенная лисица, ёж. Известны заходы кабанов и косуль.

Наиболее разнообразен в городе видовой состав птиц. Особенно многочисленны домовый и полевой воробьи, сизый голубь, грач, галка, серая ворона, ворон, чёрный стриж, обыкновенный скворец, большая синица, городская ласточка, на окраинах города полевой и хохлатый жаворонки и серая куропатка. В лесопарке Пышки — хохлатая синица, черноголовая гаичка, пищухи, поползень. В парках и скверах обитают кольчатая горлица, зяблик, дрозд-рябинник, чёрный и певчий дрозды, большой пёстрый дятел, мухоловка-пеструшка, пеночка-весничка, зеленушка, обыкновенная иволга, щегол и др.

В окрестностях встречаются перепел, чибис, луговой чекан, белая и жёлтая трясогузки, в старицах Немана и на небольших болотах — кряква, чирок-трескунок, озёрная чайка. В пруду-отстойнике по ул. Домбровского зимует лебедь-шипун. В зимнее время в городе появляются снегирь, синица, обыкновенная чечётка. Из пресмыкающихся на пустырях, старых меловых карьерах встречается прыткая ящерица, в сырых местах и поймах рек — веретеница ломкая, уж. В поймах рек, ручьях, в Юбилейном озере обитают земноводные — обыкновенный и гребенчатый тритоны, чесночница обыкновенная или краснобрюхая, жерлянка, лягушка, жабы.

В Немане обитают щука, окунь, плотва, карась золотой, уклейка. Среди насекомых наиболее распространены жуки (жужелицы, плавунцы, божьи коровки, листоеды, долгоносики и др.), чешуекрылые, стрекозы, перепончатокрылые (пилильщики, наездники, муравьи, шмели), двукрылые (мухи, комары) и др. В водоёмах обитают ракообразные (дафнии, шитни, циклопы), которые служат кормом для рыб, встречается узкопалый рак.

В окрестностях г. Гродно встречаются охраняемые и занесенные в Красную книгу Беларуси представители животного мира:

- барсук (Неманское, Индурское, Гожское лесничества);

- серый журавль, черный аист (Гожское лесничество);

- обыкновенный зимородок, зеленый дятел, дербник (Луненецкое лесничество)

- бобр, ондатра, норка, выхухоль, выдра (р. Неман, Лососянка);

- хариус, форель (р. Черная Ганьча, Лососянка);

- усач, сырть (р. Неман).

Из числа редких и охраняемых насекомых в Гродненском районе встречаются: жужелица решетчатая, восковик-отшельник, шмель моховый, шмель шрепка, переливница большая, лента орденская, махаон.

Что касается площадки строительства, памятник природы лесопарк «Румлево» отличается богатой фауной.

На территории памятника природы зафиксировано более 130 видов позвоночных животных, наиболее широко представленых птицами (более 90 видов). Замечены несколько видов синиц, зяблики, соловьи, иволги, пеночки, сливки. дятлы и другие. Фиксировались 5 видов птиц, занесенных в Красную Книгу Республики Беларусь (большой крохаль, пустельга обыкновенная, зимородок обыкновенный, зеленый дятел, овсянка садовая) и 5 видов анотированного списка Красной книги, требующих профилактической охраны (подкаменщик, квакша обыкновенная, лебедь шипун, утка серая, гоголь обыкновенный). Лесопарк «Румлево» является важной точкой сезонных миграций птиц и млекопитающих международного значения.

Разнообразна энтомофауна лесопарка «Румлево». Из насекомых это представители отрядов Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые, Чешуекрылые, Полужесткокрылые. Кроме насекомых, на территориях отмечены представители класса Ракообразные (2 вида мокриц), Паукообразные, Многоножки.

В период максимальной трансгрессии ледника в районе Румлево формировалась приледниковая зона с мамонтовой фауной, а во время регрессий – сюда мигрировала степная фауна, о чем свидетельствуют обнаруженные на территории лесной части лесопарка кости мамонта, шерстистого носорога, ископаемой лошади, быка, благородного и северного оленей, бурого медведя, зубра.

3.2. Природные комплексы и природные объекты

К особо охраняемым природным территориям относятся заповедники, национальные парки, заказники и памятники природы. Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности могут быть особо охраняемые природные территорий, ареалы обитания редких животных и места произрастания редких растений.

Проектируемый объект располагается на территории ботанического памятника природы местного значения «Лесопарк «Румлево» (рис 7).

Рисунок 7.  Карта зон ООПТ в районе проектирования

В границах Ботанического памятника природы местного значения «Лесопарк «Румлево» запрещаются следующие виды работ:

- проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением существующего гидрологического режима, за исключением работ по восстановлению парка;

- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

-размещение объектов хранения, захоронения, обезвреживания и использования отходов;

- сброс сточных вод в окружающую среду;

- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и дачного строительства, прогон и выпас скота, мойка транспортных средств;

- возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и транспортных коммуникаций, лодочных причалов, сооружений для обустройства и (или) благоустройства пляжей и иных зон и мест отдыха населения, экологических троп (включая строительство сооружений);

- уничтожение, изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности (насаждений), живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы за исключением выполнения мероприятий по регулированию распространения и численности инвазивных видов дикорастущих растений, противопожарных мероприятий, работ, направленных на предотвращение зарастания земель древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), работ, связанных с реинтродукцией диких животных и популяций дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, работ по уборке опасных деревьев, работ по охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению;

- размещение пляжей, оборудованных зон и мест отдыха населения, экологических троп, лодочных причалов, стоянок механических транспортных средств, разведение костров, выгул собак вне определенных мест;

- сжигание порубочных остатков при проведении работ по удалению древесно-кустарниковой растительности(насаждений), за исключением случаев сжигания порубочных остатков в очагах стволовых вредителей, сосудистых и некрозно-раковых болезней в соответствии с нормативными правовыми актами;

- выжигание растительности (дикорастущих растений) и ее остатков на корню, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами;

- применение химических средств защиты растений авиационным методом;

- заготовка дикорастущих растений и (или) их частей физическими, юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями;

- расчистка водной и прибрежной растительности в прибрежных полосах водоемов и водотоков, кроме мест для изъятия поверхностных вод механическими транспортными средствами органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и приспособленной для пожаротушения техникой для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- распашка земель на расстоянии 100 метров от береговой линии водоемов и водотоков, кроме выполнения работ по подготовке почвы для залужения, лесовосстановления и лесоразведения;

- движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест, кроме механических транспортных средств

1)органов и подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира,

2) местных исполнительных и распорядительных органов на подведомственной им территории при осуществлении контроля за использованием и охраной земель,

3)землепользователей и арендаторов земель,

4) используемых при выполнении в границах памятника природы работ по охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению, восстановлению гидрологического режима;

- создание лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и кустарников, интродукция чужеродных видов диких животных и растений.

3.3. Природно-ресурсный потенциал

Гродно и Гродненский район обладает значительным природно-ресурсным потенциалом. Эффективность его использования наряду с рациональным природопользованием является одним из основных факторов устойчивого развития.

Использование недр, продуктов производства растительного и животного мира не планируется.

Реализация планируемой деятельности не окажет вредного воздействия на природно-ресурсный потенциал региона, т.к. не относится к объектам, характеризующимся вредным воздействием (опасным видом деятельности).

Проектом планируется устройство панорамных остекления при устройстве обзорной площадки. Выгодное ландшафтное расположение водонапрной башни делает обзорную площадку привлекательным объектом в туристическом плане. Великолепные виды лемопарковой зоны и ее окрестностей, открывающиеся с высоты 9 метров, производят яркое впечатление в любое время года. Разрешается фото- и видеосъемка.  Посетителям предлагается использование оптического устройства "Бинокль панорамного вида", что позволяет получить качественное изображение удаленных объектов с большой высоты обзора.

В районе объекта предусмотрено размещение памятных табличек и историческими сведениями и описанием современного состояния ботанического парка.

3.4 Природоохранные и иные ограничения

Данный объект располагается в водоохранной зоне водного объекта, а также находится на территории памятника природы (согласно Свидетельству о государственной регистрации №400/1065-8056).

Проект реконструкция здания в пределах земельного участка при соблюдении всех требований по организации строительства и эксплуатации объекта не противоречит природоохранному законодательству.

Прочих природоохранных ограничений места размещения участка реконструкции не имеется.

3.5. Социально-экономические условия региона планируемой деятельности

В Гродненской области проводится целенаправленная работа по выполнению ключевых показателей эффективности по вопросам социально – экономического развития.

Организации области оказывали следующие виды услуг: транспортные – 86,8 млн. долл. США, или 124,8% к уровню января-августа 2017 г. (удельный вес в экспорте 60,6 %), строительные – 24,7 млн. долл. США, или 88,9 % (17,3 %), компьютерные, телекоммуникационные и информационные – 14,9 млн. долл. США, или 153,6 % (10,4 %),   прочие деловые – 7,1 млн.  долл. США, или 121,5 % (4,9 %), туристические – 7,2 млн. долл. США, или 119,3 % (5,0 %), услуги в области здравоохранения – 1,9 млн. долл. США, или 132,8 % (1,4 %).

Характеризуя туристические ресурсы Гродненского региона и г. Гродно, заметно устойчивое развитие и привлекательность региона. Развитие туристической отрасли базируется на «принципе комплиментарности» или взаимодополнения. Если в других отраслях хозяйствования появление на местном рынке предприятия аналогичного профиля ведет лишь к обострению конкуренции, то в туристической отрасли это в первую очередь повышает привлекательность региона и улучшает потребительские свойства турпродукта каждого отдельного предприятия. В туристической отрасли более предпочтительно создавать какое-либо предприятие там, где уровень развития туристической индустрии уже является достаточно высоким, нежели начинать свое дело «с нуля» там, где туризм как отрасль абсолютно не представлен. Для туриста привлекательными являются регионы с высокой концентрацией туристических предприятий, где он может получить разнообразные впечатления на небольшой территории за относительно короткое время, где он может выбирать и комбинировать «свой» турпродукт. Уровень развития региональной туристической индустрии в целом по области можно оценить как средний, однако, в Гродно, и в частности  на территории, на которой планируется объекта общественного питания, этот уровень можно оценить как сравнительно высокий.

Цели и задачи социально-экономического развития города Гродно на ближайшие годы определены на основании анализа его социально-экономического положения, тенденций развития Республики Беларусь. Главной целью социально-экономического развития города Гродно является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе развития и эффективного использования человеческого потенциала, технического перевооружения и совершенствования структуры  экономики, роста ее конкурентоспособности.

Для достижения указанной цели предусматриваются:

- рост реальных денежных доходов населения, в том числе заработной платы, пенсий, пособий и других социальных выплат;

- благоприятные условия для интеллектуального, творческого, трудового, профессионального и физического совершенствования человека;

- опережающее развитие сферы услуг, и прежде всего образования, здравоохранения, культуры - основы совершенствования человеческого капитала;

- осуществление мер по демографической ситуации в городе;

- инновационная направленность развития экономики, более действенный механизм стимулирования разработки и реализации эффективных инвестиционных проектов и на этой основе повышение уровня конкурентоспособности экономики, включая структурную перестройку, технико-технологическое перевооружение и реконструкцию производств; расширение взаимовыгодных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Социально-экономическое развитие города направлено на улучшение условий функционирования экономики и социальной сферы. Для этого предусмотрены:

- обеспечение рациональной структуры занятости населения;

- достижение стабильного роста экономики;

- создание условий для обеспечения социальных потребностей населения (выполнение государственных социальных стандартов);

- формирование благоприятных условий проживания за счет совершенствования городской инфраструктуры по обслуживанию населения;

- сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия.

Постепенно решаются проблемы технического перевооружения производств, повышение эффективности работы промышленности, решение вопросов кадрового обеспечения учреждений и организаций, совершенствование работы жилищно-коммунального хозяйства и так далее.

Главным приоритетом политики занятости населения должны стать формирование благоприятных условий для повышения ее эффективности, преодоление дефицита рабочих мест посредством расширения инвестиционной активности за счет всех источников, снижения напряженности и поддержание стабильности в сфере социально-трудовых отношений. Основные усилия будут направлены на реализацию активных мер по обеспечению занятости населения и снижение уровня регистрируемой безработицы.

Исходя из поставленных приоритетов определены следующие основные направления совершенствования трудовых отношений и занятости населения:

- создание новых рабочих мест с учетом реализации мероприятий ежегодной программы занятости;

- стимулирование развития самозанятости населения, расширение деловой и предпринимательской инициативы граждан;

- содействие профессиональной ориентации молодежи в выборе профессии и получении профессионального образования до начала ее трудовой деятельности;

- улучшение качества рабочей среды, включая условия труда и технику безопасности, повышение уровня заработной платы и эффективное использование рабочего времени.

Реализация мероприятий в целом будет способствовать сохранению контролируемой и управляемой ситуации на рынке рабочей силы, более полному удовлетворению потребностей отраслей экономики в необходимых кадрах и стабилизации ситуации на рынке рабочей силы.

Основная цель социальной политики - дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения. Важнейшими путями ее достижения станут усиление роли заработной платы как главного фактора, стимулирующего экономическое развитие и повышение эффективности экономики, обеспечение роста реальных доходов населения.

Главными результатами должны стать активизация инновационного развития экономики, создание необходимых условий для обеспечения устойчивого и эффективного ее развития, а также реализация социально–экономических приоритетов города и развитие туристического потенциала.

Реализация проектных решений с соблюдением всех требований природоохранного законодательства  позволит:

- повысить качество туристического потенциала региона;

- увеличить объем инвестиций в существующие объекты города;

- создать благоприятные условия для развития человеческого потенциала на основе внедрения государственных минимальных социальных стандартов.

4. Источники воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду при проведении работ следующие:

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при сварке и окрасочных работ,

шумовое воздействие при работе строительных инструментов,

воздействие на почву и растительный мир (травяной покров) при устройстве отмостки и дорожек.

4.1 Воздействие на атмосферный воздух

В черте города имеются крупные промышленные предприятия, загрязняющие окружающую среду. Основным источником вредного воздействия являются воздушные массы, загрязненные выбросами промышленных предприятий Гродно, переносимые западными и юго-западными ветрами, характерными для данной местности. В настоящий момент фоновое загрязнение района размещения объекта определяется на основании данных ГУ «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»  от  №26-5-12/13 от 15.01.2019г.

Общее состояние атмосферного воздуха, среднегодовые концентрации  загрязняющих веществ, показывают, что качество атмосферного воздуха находится в допустимых пределах.

В настоящий момент на территории строительств отсутствуют источники выбросов загрязняющих веществ.

При проведении строительных работ возможно кратковременное воздействие на атмосферный воздух при проведении сварочных и отделочных работ. Однако методики определения степени влияния загрязняющих веществ в процессе строительства отсутствуют, поэтому ввиду кратковременности и однократности проведения данных работ степень влияния на окружающую среду не оценивается.

После реализации проектных решений по реконструкции башни не предусматриваются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.  При вводе в эксплуатацию проектируемого объекта увеличение негативного воздействия на атмосферу и здоровье населения по химическому фактору загрязнения не предусмотрено.

Для определения влияния проектируемого объекта представлена сравнительная характеристика суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Таблица 5 Сравнительная характеристика суммарных валовых выбросов ЗВ

| Суммарный валовый выброс проектируемого источника выброса, т/год | Суммарный валовый выброс по объекту без учёта проектируемого источника выброса т/год | Увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, % |
| --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,000 | 0,0 |

Таким образом, после реализации проектных решений изучаемая территория не будет испытывать влияние выбросов загрязняющих веществ от рассматриваемого объекта.

4.2 Воздействие физических факторов

Воздействие шума

Появление наружных источников шума (крышных вентиляторов, систем кондиционирования) проектом не предусмотрено.

По границам воздействия при проведении строительных работ объект характеризуется локальным характером, ограниченным пространством деятельности объекта; по воздействию на объекты природной среды (атмосферный воздух, водные ресурсы, почвы, грунты, фауна и флора) – косвенным воздействием.

Расчет шума не целесообразен при отсутствии наружных источников шума в отдельно стоящем здании.

Принимаем, что уровень шума на прилегающих территориях не превышает нормативный. Проведение шумозащитных мероприятий не требуется.

Воздействие вибрации

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Вибрация конструкций и сооружений, инструментов, оборудования и машин может приводить к снижению производительности труда вследствие утомления, оказывать раздражающее и травмирующее воздействие на организм человека, служить причиной вибрационной болезни.

На рассматриваемой площадке не имеется оборудования, являющегося источниками общей технологической вибрации.

Источники общей транспортной вибрации отсутствуют.

На рассматриваемой территории предусмотрены все необходимые мероприятия с целью предотвращения распространения вибрации и исключения вредного воздействия на человека.

Воздействие инфразвуковых колебаний

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и правила «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ №121 от 06.12.2013г.

Механические колебания с частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками. Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления.

На территории проектируемого объекта отсутствует оборудование, способное производить инфразвуковые колебания.

Воздействие электромагнитных излучений

Основанием для разработки данного раздела служат:

– санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц», утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67;

– гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67.

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому проходят переменные токи.

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляется по следующим параметрам:

- по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью электромагнитных излучений и временем его воздействия на человека;

- по значениям интенсивности электромагнитных излучений;

- по электрической и магнитной составляющей;

- по плотности потока энергии.

На территории рассматриваемого объекта отсутствуют источники электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше).

4.3 Воздействие на геологическую среду.

Добыча полезных ископаемых на территории объекта не предусматривается.

Воздействие проектируемого объекта на геологическую среду связано, в первую очередь, с изъятием грунта при устройстве отмостки. Уровень воздействия на время строительства можно оценить как допустимое.

Во время эксплуатации объекта негативное влияние на геологическую среду оказываться не будет.

4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров.

Основное воздействие  на земельные ресурсы будет оказываться в момент проведения реконструкции башни. Для уменьшения воздействия на окружающую природу приняты определенные меры:

снабжение объекта конструкциями, изделиями и материалами осуществляется на основе производственно-технологической комплектации до ближайшей от реконструируемого объекта существующей парковки . Снабжение объекта конструкциями предусмотрено из условия достаточности для выполнения работ на одни сутки, без организации складирования на строительной площадке. Доставка конструкций и материалов с автотранспорта от парковки до места производства работ должна производиться вручную или малыми тележками по существующим пешеходным связям.

материально-техническое снабжение строительства материалами, изделиями и полуфабрикатами предусмотрено с предприятий стройиндустрии и производственной базы генподрядной строительной организации;

для сварочных работ предусматривается использовать сварочные агрегаты с двигателем внутреннего сгорания.

на стройплощадке присутствуют стесненные условия, обусловленные действующим статусом лесопарковой зоны и невозможностью использования крупногабаритной строительной техники в зоне производства работ.

при производстве работ принята схема, максимально исключающая изготовление конструкций на строительной площадке объекта. Изготовление конструкций готовых для монтажа, предусмотрено на производственных площадях генподрядной (субподрядных) организации. Степень готовности конструкций определяется из условий возможности транспортировки и возможности доставки до объекта реконструкции от зоны разгрузки с автотранспорта вручную или при помощи ручных тележек.

- Предлагается следующая схема организации материально-технического обеспечения строительства:

- инертные сыпучие материалы, цемент, сухие смеси необходимые для производства бетона и растворов на строительной площадке, доставляются автомобильным транспортом до ближайшей парковки (см. стройгенплан). Складирование материалов на зеленой зоне лесопарка запрещено. Объем материалов должен обеспечивать однодневную потребность одной смены. Излишки материала, которые невозможно складировать внутри контура реконструируемого объекта в течении смены, должны находиться в автотранспорте и потребляться по мере необходимости.

- металлические конструкции, столярные изделия, пиломатериалы, конструкции для устройства перегородок, теплоизоляционные материалы, трубопроводы и материалы для отделочных работ доставляются автомобильным транспортом до ближайшей парковки в объеме, обеспечивающем однодневную потребность одной смены;

Т.к. лесопарковая зона представляет собой ценный рекреационный резерв, поскольку расположен в черте г.Гродно и может являться одним из посещаемых объектов местными жителями и гостями региона. В связи с этим парк нуждается в благоустройстве и важен в формате воспитания экологического мировоззрения в части знакомства с биологическим разнообразием территории. Таким образом, лесопарк «Румлево» является уникальным ботаническим объектом, что налагает особую ответственность при его сохранении и эксплуатации, что и было учтено при подготовке реконструкции объекта и благоустройства окружающей его территории. Концепция разработана в целях максимального сохранения территории лесопарковой зоны и имеющихся ботанических ценностей с учетом развития экотуристической деятельности в регионе.

При благоустройстве территории планируется установка из естественных материалов (древесина) беседок и других малых архитектурных форм (скамьи, памятные таблички). Существующая дорожно-тропиночная сеть находится в ненадлежащем состоянии и требует ремонта.

Реконструкцию объекта предусмотрено вести в два периода:

- подготовительный;

- основной.

В подготовительный период строительства предусматривается выполнить следующие работы:

- Сетчатое ограждение стройплощадки на металлических стойках:

- для исключения нанесения вреда растительности и животному миру, опорные металлические стойки сечением 60х40х2мм (длина 3м) вдавить в существующий грунт на глубину не менее 1м. Применение бетонных башмаков под опоры ограждения – не допускается;

- устройство ограждения в зоне проведения общестроительных работ подготовительного и основного периодов предусмотрено на весь срок проведения работ. Устройство вверенного ограждения при выполнении наружных инженерных сетей (водопровод и канализация, сети электроснабжения), предусмотрено только на время выполнения соответствующего этапа работ, с демонтажом сразу после завершения работ.

- Обеспечение площадки механизмами, оснасткой (в объеме, необходимом для выполнения каждого этапа работ) и средствами пожаротушения;

- Демонтажные работы:

- демонтаж существующих столярных изделий и конструкций выполнять вручную с лесов, выполненных внутри реконструируемого объекта;

- демонтаж ж/б конструкций внутри башни выполнять вручную и с применением средств малой механизации (пневмоотбойники) с лесов, выполненных внутри реконструируемого объекта;

- вывоз строительного мусора и ж/б боя выполнять одновременно с выполнением демонтажных работ, без организации складирования на стройплощадке. Вывоз демонтированных конструкций до автотранспорта осуществлять в упаковке (мешках), при помощи ручных тележек;

- не допускается попадание и скопление строительной пыли и мусора, каменного и ж/б боя на зеленой лесопарковой зоне;

- на время выполнения демонтажных работ, существующие оконные и дверные проемы должны быть закрыты плотными брезентовыми материалами;

- в процессе выполнения демонтажных работ, должны в постоянном режиме работать пылеулавливающие механические агрегаты. По мере накопления пыли в пылесборниках ее необходимо вывозить в герметичной упаковке к автотранспорту при помощи тележек либо вручную.

Плодородный грунт на существующей благоустраиваемой дорожно-тропиночная сети в период производства строительных работ складируется на площадках в объеме 34 м3, дальнейшее его использование осуществляется после передачи Государственному предприятию «Гроднозеленстрой». Согласно решению Гродненского городского исполнительного комитета  №655 от 26.09.2019г допускается  снятие плодородного слоя почвы, направленное на  предотвращение зарастания земель древесно-кустарниковой растительностью.

Рекультивация нарушенных в процессе строительства земель отведенного участка производится в один этап и предусматривает мероприятия:

- снятие плодородного слоя земли при рекоснтрукции отмостки и прокладке инженерных сетей;

-нанесение сохраняемого плодородного слоя почвы на восстанавливаемую территорию (после сбора и отвоза строительного мусора и проведения планировочных работ).

К производству работ по снятию и сохранению плодородного слоя земли необходимо приступать до начала строительства объекта и в теплое время года при наличии юридически оформленных документов по отводу земель на период строительства.

Влияние намечаемой деятельности по благоустройству территории на поч-во-грунты связано преимущественно с факторами механического воздействия. Механическое воздействие на почвенный покров в большей мере проявляется на этапе ремонта дорожно-тропиночной сети и обусловлено объемами земляных работ: горизонтальной и вертикальной планировкой территории, перемещением и отсыпкой грунта. При этом прогнозируется, что воздействие будет ограничиваться площадью землеотвода. В целом, при реализации комплекса мероприятий по благоустройству территории, вблизи реконструируемого объекта можно прогнозировать низкое воздействие на почвенный покров.

Воздействие проектируемой деятельности во время строительно-монтажных работ оценивается как воздействие низкой значимости.

Воздействие низкой значимости на геологическую среду обусловлено также отсутствием ценных минеральных месторождений в границах территории производства земляных работ.

При организации рельефа проектируемой площадки значительные выемки и насыпи грунтов не предполагаются. Поэтому риск активизации эрозионных и склоновых процессов будет минимален.

Для снижения уровня воздействия техническое обслуживание и заправку строительных механизмов, сбор отработанных масел необходимо производить в специально отведенных местах.

Эксплуатация предприятия исключает фильтрацию загрязненных поверхностных сточных вод и случайных проливов загрязняющих веществ в почву.

4.5 Воздействия на поверхностные и подземные воды.

Воздействие на подземные воды может происходить в результате фильтрации загрязненных поверхностных сточных вод и утечек из водоотводящих коммуникаций через зону аэрации в грунтовые воды и далее в напорный водоносный горизонт.

Основным фактором, препятствующим возможному загрязнению подземных вод и через грунтовое питание - поверхностных водных объектов является естественная защищенность грунтовых и напорных вод.

Для качественной оценки защищенности поземных вод на качественном уровне широко используются методические рекомендации ВСЕГИНГЕО. Так рекомендовано исходить из трех показателей:

1) глубины залегания вод;

2) строения и литологии пород зоны аэрации;

3) мощности и выдержанности по площади слабопроницаемых отложений в разрезе зоны аэрации.

Наименее защищенными являются грунтовые воды в условиях, когда зона аэрации сложена относительно хорошо проницаемыми отложениями и в разрезе зоны аэрации отсутствуют слои слабопроницаемых пород.

Для качественной оценки защищенности грунтовых вод рекомендуется использовать понятие категории защищенности. Каждая категория защищенности отличается своей суммой баллов, которые рассчитываются по специальным таблицам, приведенным с учетом оцениваемых параметров.

Качественная оценка природных условий защищенности подземных вод выполнена для исследуемого участка размещения объекта строительства с использованием данных литологии пород по разрезам разведочных скважин, пробуренных в его пределах и на смежных территориях.

В зависимости от соотношения глубины залегания уровня грунтовых вод, литологического состава пород зоны аэрации выделяются пять типов территорий по условиям их естественной защищенности (категорий защищенности) от проникновения загрязняющих веществ: незащищенные, недостаточно защищенные, относительно защищенные, достаточно защищенные, защищенные. Указанные категории не определяются никакими количественными показателями и являются сугубо качественными, т. е. характеризуют порядок, в котором возрастает степень защищенности грунтовых вод от загрязнения и поэтому понятие защищенности от проникновения в них загрязняющих веществ с поверхности земли, в известной степени, относительно.

В соответствии с приведенной выше классификации грунтовые воды могут быть отнесены к категории относительно защищенных.

Покрытие дорожек на территории запроектированы в виде гравийной отсыпки. Фильтрация загрязненных поверхностных сточных вод и случайных проливов нефтепродуктов в грунты зоны аэрации и дальнейшее попадание в водоносные горизонты исключена.

Учитывая относительную защищенность грунтовых вод, защищенность напорного горизонта, то, что не предусматривается проезд автомобильной техники по дорожно-тропиночной сети воздействия на подземные воды не прогнозируется.

Ближайшим поверхностным водным объектом к проектируемому объекту является р. Неман. Прямого воздействия па поверхностные воды не прогнозируется ввиду отсутствия непосредственных выпусков сточных вод от проектируемого объекта в реку. Участок, отведенный под строительство, расположен на расстоянии около 270 м от уреза реки и отделен от нее зеленой зоной, что исключает прямое попадание в реку загрязняющих веществ со склоновым стоком во время строительных работ.

При функционировании объекта для предотвращения загрязнения проектом предусмотрен сбор и отведение хозяйственно-бытовых вод в водонепроницаемый выгреб, т.е. предусмотрена локализация хоз.бытового  стока и его отведение в сети хоз.-бытовой канализации.

Точкой подключения к централизованной системе водоснабжения согласно ТУ служит водопроводная сеть Ду200, проходящая в районе жилого дома №72/4 по проспекту Янки Купалы. В месте врезки расположен существующий водопроводный колодец из сборных ж/б элементов.

Горячее водоснабжение предусмотрено из сети хоз.-питьевого водопровода от электрического водонагревателя. Проектом принята установка электрического емкостного водонагревателя объемом 100л, мощностью 2кВт.

Отведение хоз.-бытовых стоков от реконструируемого здания предусматривается в проектируемый выгреб, согласно выданных технических условий.

Сеть бытовой канализации проектируется из ПВХ труб Ду110мм. Согласно геологии, основанием под трубопровод служит ИГЭ-2 Песок пылеватый средней прочности. Укладка проектируемой канализации предусматривается на грунтовое плоское основание. Выгреб предусматриваются из сборных железобетонных элементов

Сточные воды соответствуют условиям приема сточных вод в городскую сеть канализации по всем показателям  (пост. Гродненского горисполкома от 27 декабря 2012 г. № 737 п.57 «прочие предприятия и организации»).

Объем водопотребления/водоотведения принят по расчетным данным и составляет 0,215 м3/сут.

Таким образом, после реализации проектных решений планируется увеличение объёма сточных вод по отношению к существующему положению.

Сравнительная характеристика объёмов сточных вод после реализации проектных решений представлена в таблице 6.

Таблица 6 Сравнительная характеристика суммарного объема сточных вод

| Существующий объем водоотведения, м3/сут | Проектируемый объем водоотведения, м3/сут | Увеличение объема сточных вод, % |
| --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,215 | 100,0 |

В процессе реконструкции водонапорной башни в лесопарке «Румлево» использование вредных химических веществ не предусмотрено, содержание в воде вредных веществ останется на прежнем уровне, расчет выноса загрязняющих веществ поверхностным стоком не выполнялся. Поверхностные и подземные воды затронуты загрязнением и другими процессами возмущения не будут.

4.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир

Участок строительства располагается на существующей территории водозабора в пределах существующего ограждения предприятия.

Строительство и эксплуатация в определенной степени оказывает воздействие на окружающую среду. В процессе выполнения запланированных видов работ в результате действия непосредственных и опосредованных факторов будут происходить изменения во внешнем облике ландшафтов, видовом составе и структуре растительного покрова на самой территории строительства и сопредельных территориях. Наибольшим изменениям будут подвержены природные ландшафты и растительный покров в результате прямого воздействия при выполнении строительных работ.

В связи с удаленностью от площадки строительства особо охраняемых природных территорий, выявленных ареалов обитания животных, мест произрастания растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, какого-либо воздействия на эти территории, места и ареалы не ожидается.

Лесные земли или иные земли, занятые древесно-кустарниковой растительностью (постоянными культурами) планируемое строительство не затрагивает.

При подготовке площадки для производства строительных работ удаление отдельно стоящих объектов растительного мира (деревьев) не планируется.

Животные, обитающие в естественной природной среде, испытывают прямое и косвенное воздействие антропогенных изменений в состоянии окружающей природной среды. Прямое воздействие на состояние животных связано с непосредственным изъятием особей, возможным токсикологическим загрязнением среды их обитания и уничтожением подходящих для их обитания биотопов. Косвенное воздействие проявляется в антропогенном изменении экологических условий среды их обитания, нарушении пространственных связей между популяциями.

При проведении строительных работ воздействие на животный мир не планируется.

На территории, планируемой к размещению объекта, отсутствуют какие-либо уязвимые экосистемы, находящиеся под угрозой исчезновения виды или реципиенты.

Негативное воздействие от планируемой, в рамках проекта, деятельности на компоненты (атмосферный воздух, растительный мир) и объекты природной среды, также может быть обусловлено кратковременным проведением строительно-монтажных работ с использованием специальной строительной техники (устройством выгреба).

Лесистость в районе размещения проектируемого предприятия более 60 %, в связи с чем по биологической продуктивности, адсорбирующей и фитонцидной способности леса, территория в отношении атмосферного воздуха оценивается, как благоприятная. Таким образом, устойчивость ландшафта к антропогенным воздействиям через воздушный бассейн в рассматриваемом районе находится на высоком уровне.

Проектом предусмотрена срезка плодородного слоя почвы объемом 34 м3, в дальнейшем 6м3 используется для благоустройства прилегающей территории, а 28м3 отвозится на подсыпку малоплодородных земель района.

Проектом определена срезка плодородного слоя почвы с удалением травяного покрова на площади 172 м2, в качестве компенсации предусматривается посадка газона на площади 30 м2 и компенсационные выплаты в размере 71 б.в. (см. Таксационный план).

Таксационный план согласован уполномоченным в области озеленения лицом. С учетом п.6  пост. СовМин РБ 25 октября 2011 г. № 1426,  и ст.381 Закона №153-З от 18.12.2018г. компенсационные посадки частично выполняются на территории проектируемого объекта (который относится к общим озеленённым землям города), частично на прочих городских территория в соответствии с утверждённым планом озеленения. Места посадок могут уточняться по решению местного исполнительного органа.

Проектируемый объект размещается, непосредственно на землях населенного пункта.

В районе планируемой хозяйственной деятельности места обитания, размножения и нагула животных, а также пути их миграции отсутствуют. Места гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы.

Охраняемые виды фауны и охраняемые элементы территории, являющиеся средой обитания отдельных видов фаун, на данном участке не отмечаются. Путей миграции представителей фауны на данной территории нет.

Территория реализации планируемой деятельности не характерна для обитания популяций земноводных, пресмыкающихся, млекопитающих, в связи с чем вредное воздействие на эти классы позвоночных животных оказано не будет и расчет производить нецелесообразно.

На данном участке возможно пребывание птиц в ранге «посетитель». Изъятие незначительных площадей не скажется на условиях обитания этого класса животных и расчет также производить нецелесообразно.

Воздействие на беспозвоночных также не будет оказываться, так как площадь не восстановленного травяного покрова незначительна. После реализации проектных решений на участке строительства все экосистемы восстановятся в кратчайшие сроки.

Для снижения негативного воздействия от проведения строительных работ на состояние флоры и фауны предусматривается:

– работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств только в пределах отведенного под строительство участка;

– благоустройство и озеленение территории после окончания строительства;

– применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного мира;

– строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и санитарным требованиям: по выбросам отработавших газов; по шуму; по производственной вибрации;

– сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры, сточных вод в гидроизолированные емкости с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных;

– обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ.

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные организации обязаны:

– ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, не подлежащие удалению;

– не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника;

– работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы.

При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное воздействие при строительстве проектируемого объекта на растительный и животный мир будет в пределах допустимого.

4.7 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами

Система обращения с отходами должна строиться с учётом выполнения требований природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 273-З, а также следующих базовых принципов:

– приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

– приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

В связи со спецификой планируемой деятельности проблему обращения с отходами необходимо рассматривать по двум направлениям: образование отходов производства при строительстве и изменение в структуре образования отходов при эксплуатации.

Основными источниками образования отходов строительства на этапе сооружений является: проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (снос сооружений, сварочные, изоляционные и другие работы), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.

Организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на использование и захоронение должно осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-З.

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-монтажных работ, предусматривается временно хранить на специально отведенной оборудованной площадке с целью последующей передачи на использование или захоронение (при невозможности использования). Площадка временного хранения отходов обустраивается таким образом, чтобы исключить возможное загрязнение компонентов природной среды (в контейнеры на первом этаже реконструируемого объекта). Образование отходов в процессе реконструкции предполагается неопасных или малоопасных, полностью подлежащих в места переработки КПУП «Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов»; либо на другое предприятие согласно реестрам объектов по использованию отходов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, размещённых на сайте МинПРиООС.

Организация хранения отходов осуществляется в соответствии с требованиями статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07 2007г.№273-З, в редакции от 13.07.2016 г. №397-З.

Места хранения отходов на объекте (до образования объема возможного для перемещения при помощи гидравлической тележки) определяются с учетом природоохранного, санитарного и противопожарного законодательства.

Строительные организации всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность при производстве строительно-монтажных работ, обязаны обозначать границы строительной площадки при работе на территории действующего предприятия, в рамках законодательства по обращению с отходами,  обустраивать площадки временного хранения строительных отходов с организацией последующего вывоза их в места, согласованные с управлением архитектуры и градостроительства, Гродненской городской и районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, Гродненским зональным центром гигиены и эпидемиологии.

Отходы, представляющие собой вторичные материальные ресурсы, передаются для использования на объекты, зарегистрированные в реестре по использованию отходов. Отходы, которые не могут быть использованы в качестве вторичных материальных ресурсов, подлежат захоронению.

При обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства, а также строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие отходов на компоненты природной среды не ожидается.

При эксплуатации предприятия  будет предусмотрен раздельный сбор бытовых отходов, макулатуры, стекла, ПЭТ-бутылок. На территории установлены урны. Вывоз контейнеров будет производиться по договору подряда с эксплуатирующей организацией. Захоронение коммунальных отходов после предварительной сортировки с выделение вторичных материальных ресурсов осуществляет на полигоне ТКО.

Таблица 7 Виды и объемы отходов, формирующихся на объекте при его эксплуатации

| Наименование отхода | Код | Класс опасности отходов | Объем производства продукции | Норматив образования отходов |  |  | Объем образования отходов |  | Способ утилизации отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Величина |  |
| Уличный и дворовый смет | 9120500 | н/о | 686 | 0,015 |  | т/м2 | тонн | 10,3 | Вывоз на полигон ТБО по договоренности с ГУП «Гродненское ЖКХ» |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | н/о | 6 чел |  | 0,10 | т/чел | тонн | 0,6 | Вывоз на полигон ТБО по договоренности с ГУП «Гродненское ЖКХ» |
| Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 1870601 | 4 |  |  |  |  | тонн | 0,1 | Пункт приема ОАО «Спецавтопредприятие» |

Таким образом, реализация проекта не приведет к образованию токсичных  отходов; все отходы  возможно переработать либо утилизировать на городской полигон захоронения твердых коммунальных отходов (завод по механической сортировке и утилизации отходов).

4.8 Оценка социальных последствий планируемой хозяйственной деятельности

Согласно Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающим воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.12.20197 № 847 нормативный размер санитарно-защитной зоны объекта не устанавливается.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений связаны с благоустройством объекта  лесопарковой зоны «Румлево» и позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития района и реализации социальных программ:

– повышение результативности экономической деятельности в регионе;

– повышение экспортного потенциала региона;

– увеличение инвестиционной активности в регионе.

Воздействие на реконструируемый объект рассматривалось путем оценки изменений состояния основных компонентов окружающей среды, которые могли бы повлиять на сохранность объекта ботанического памятника. В целом планируемая хозяйственная деятельность не содержит источников вредного воздействия, приводящих к значительным изменениям компонентов окружающей среды, которые опосредовано, могли бы воздействовать на сохранность лесопарка «Румлево».

5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды

Исследованное влияние объекта запланированной деятельности на окружающую среду, природные и искусственные компоненты прилегающей территории показали, что воздействие, оказываемое им, следует оценивать как локальное и допустимое.

Место размещения объекта запланированной деятельности характеризуется хорошей экологической емкостью территории. Рассматривая возможность риска вредного воздействия на климат и здоровье населения при нормальной деятельности производства на объекте, можно считать минимальным.

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Воздействие административного объекта на атмосферный воздух оценивается путем прогноза уровня его загрязнения в условиях эксплуатации данного объекта.

Для этих целей на основе анализа исходных данных было отмечено отсутствие выбросов загрязняющих веществ, поступающих в приземный слой воздуха

Таким образом, при эксплуатации рассматриваемого объекта в предполагаемом районе размещения концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе условно приравнивается к фоновому уровню.

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия

При длительных акустических воздействиях непостоянного во времени шума оценка воздействия производится по критерию эквивалентного уровня шума.

Допустимый уровень шума от объекта запланированной деятельности для жилой зоны населенных мест не должен превышать показателей принятых норм (ТКП 45-2.04-154-2009) – территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, учреждениям дошкольного образования и пр. - 55 дБа.

Таким образом, установлено, что эквивалентные уровни шума на территории, прилегающей к объекту, не превышают санитарно-допустимых норм по шуму.

Допустимый уровень шума действует на протяжении определенного времени, и не будет способствовать возникновению негативных физиологических и психических факторов.

Принимая во внимание характер шумов, интенсивность звуков и частот, можно заключить, что шум от парковок не принесет вреда и дискомфорта жителям близлежащих домов, а также окружающей среде.

Изложенное дает основание считать, что при эксплуатации проектируемого объекта, он не будет влиять на фоновую обстановку в районе его места размещения.

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод

Непосредственно на площадке размещения проектируемого объекта озера, прудовые хозяйства, водно-болотные объекты, мелиоративные каналы, ввиду длительного антропогенного влияния, отсутствуют.

Сброс хоз-бытовых сточных вод проектируемого объекта производится в водонепроницаемый выгреб, откуда он откачивается ассенизаторской машиной и отвозится на общегородские очистные сооружения. Объем увеличения стоков по сравнению с общим объемом сточных вод областного центра от объекта незначителен.

Учитывая ассимилирующие способности водотоков, можно сделать вывод, что загрязнение поверхностных и подземных вод не происходит.

5.4 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

Основное воздействие на почвенный покров связано с производством подготовительных работ. При выполнении подготовительных и строительных работ происходит интенсивное механическое воздействие и нарушение ранее благоустроенного слоя покрытий, почвенного покрова. Перед производством работ при застройке участка предусмотрена планировка территории. Излишний плодородный слой грунта, пригодный к рекультивации, складируется и вывозится для последующего использования при благоустройстве объектов города. В ходе строительных работ механическое нарушение почв будет иметь локальный характер, ограниченный размерами площадок проектируемого объекта.

Предусматривается снятие плодородного слоя почвы и последующее его использование для озеленения территории.

Потенциальными источниками загрязнения земель при строительстве комплекса могут быть транспортные средства, оборудование, материалы, используемые при строительстве. Во время строительства в почве возможно увеличение концентрации нефтепродуктов. Однако, учитывая непродолжительное воздействие, можно с уверенностью отметить, что к каким-либо изменениям состояния почвы это не приведет.

Во время эксплуатации проектируемого объекта воздействие на почвы оказываться не будет.

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов

При строительстве объекта частичным изменениям подвергаются природные почвенные растительные сообщества в результате прямого воздействия при выполнении подготовительных и строительных работ.

Согласно Постановления Совета Министров республики Беларусь от 25.10.2011 №1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.12.2016г. №1020) «О некоторых вопросах обращения с  объектами растительного мира» проектом будут проведены компенсационные посадки в размере, определенном законодательством.

С учетом п.6  пост. СовМин РБ 25 октября 2011 г. № 1426,  и ст.381 Закона №153-З от 18.12.2018г. компенсационные посадки частично выполняются на территории проектируемого объекта (который относится к общим озеленённым землям города), частично выплачиваются в виде компенсационных выплат.

С точки зрения влияния на флору изучаемой территории, работы по строительству административного объекта вполне допустимы и не противоречат сохранению флористического разнообразия.

При строительстве и эксплуатации объекта существенного негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет.

После окончания строительных работ проектом предусмотрено озеленение участков территории в местах свободных от застройки, устройство газона посевом многолетних трав, установка малых архитектурных форм (велопарковка, урны, скамейки). Схема озеленения и благоустройства участка приведена в «Плане благоустройства».

5.6.Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

Возрастание темпов и масштабов воздействия общества на природную среду вызывает необходимость в сохранении отдельных объектов природы и природных комплексов в первозданном или малоизмененном виде.

С этой целью на участках, где они находятся, вводится специальный охранный режим, в результате чего такие территории выводятся из активного хозяйственного освоения и использования, начинают выполнять экологические, биогенетические, санитарно-гигиенические, оздоровительные, культурно-просветительные и иные функции. Вместе с тем существует ряд других территорий, которые по причине своей особой значимости для общества с точки зрения выполнения ими историко-культурных, оборонительных, политических и иных функций, а также повышенной опасности для здоровья людей и природной среды, тоже приобретают статус охраняемых территорий. На них ограничивается доступ населения, вводятся особые режимы использования, применяются иные запреты. Поэтому следует различать охраняемые природные территории и иные охраняемые территории.

Особо охраняемыми природными территориями и объектами являются участки земель, недр, вод, лесов, которые выполняют экологические, культурно-оздоровительные и иные близкие им функции и требуют самостоятельной охраны от негативного воздействия со стороны хозяйственной деятельности человека.

Центральное место в системе особо охраняемых природных территорий и объектов занимает единый государственный природно-заповедный фонд, который представляет собой совокупность природных объектов и комплексов, наделенных особым режимом, поскольку они имеют большое экологическое, природоохранное, научное, культурное значение и полностью либо частично выведены из хозяйственного и иного использования с целью сохранения генетического фонда растений и животных, типичных и редких ландшафтов, эталонов окружающей природной среды.

Территория реконструируемого объекта размещена на территории ботанического памятника природы местного значения «Лесопарк «Румлево». Все виды работ, проводимые в рамках реконструкции, не противоречат решению Гродненского городского  исполнительного комитета №270 от 24.04.2019 «О преобразовании памятника природы местного значения «Лесопарк Румлево»).

6 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий при эксплуатации предприятия

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрены следующие меры по уменьшению выделения загрязняющих веществ в атмосферу:

Выбросы загрязняющих веществ от проектируемого источника отсутствуют и, соответственно, объект не оказывает воздействия на состояние окружающей среды в районе размещения рассматриваемого объекта. Разработка мероприятий по предотвращению и уменьшению выбросов в атмосферный воздух не требуются.

Доставка основных материалов, конструкций и оборудования от заводов-изготовителей осуществляется автотранспортом на ближайшую существующую парковку. К строительно-монтажным работам допускаются агрегаты, прошедшие технический осмотр с допустимыми нормами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Для минимизации загрязнения окружающей среды шумовым воздействием и вибрацией при строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия:

- запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, вхолостую;

- строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента;

- при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышенный уровень шума.

При эксплуатации объекта необходимо использовать малошумные инженерные системы кондиционирования и вентиляции в части недопущения превышения допустимых уровней шума для населенных пунктов.

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий отходов строительства и эксплуатации: следует четко контролировать своевременный вывоз отходов строительства на объекты по использованию, хранению, обезвреживания и (или) захоронению отходов, а также не допускать просыпания отходов в момент перевозки.

Для снижения нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами на стадии строительства и эксплуатации проектируемого объекта предусмотрено:

- учет и контроль всего нормативного образования отходов;

- организация мест временного накопления отходов;

- селективный сбор отходов с учетом их физико-химических свойств, с целью повторного использования или размещения;

- передача по договору отходов, подлежащих повторному использованию или утилизации, специализированным организациям, занимающимся переработкой отходов;

- передача по договору отходов, не подлежащих повторному использованию, специализированным организациям, занимающимся размещением отходов на поли-гоне;

- организация мониторинга мест временного накопления отходов, условий хранения и транспортировки отходов, контроль соблюдения экологической, противопожарной безопасности и техники безопасности при обращении с отходами.

Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, исключают возможность организации несанкционированных свалок и захламление территории в период строительства и эксплуатации объекта.

Отходы, которые будут образовываться в результате строительной деятельности, не будут представлять опасности для окружающей среды.

В период эксплуатации объекта образование опасных отходов производства также не планируется.

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды:

Во избежание загрязнения подземных вод загрязненными  стоками при просачивании их через открытый почвенный покров проектом предусмотрено устройство герметичного выгреба, обслуживание и опорожнение которого осуществляется по договору подряда спец. организациями при заполнении не более чем на 2\3.

В целях защиты водных объектов от возможного загрязнения, при дальнейшем освоении территорий, обязательным является соблюдение требований Законодательства Республики Беларусь в области охраны вод с соблюдение режимов водоохранных зон водных объектов.

Для временного хранения строительных отходов необходимо предусмотреть площадки в границах производства работ до их использования и передачи на объекты использования.

Запрещается заправка и ремонт строительной техники и эксплуатация в ее аварийном состоянии, с целью исключения загрязнения почв горюче-смазочными веществами.

В целом загрязнения грунтовых, подземных и поверхностных вод не произойдет при обеспечении жесткого контроля за всеми технологическими и техническими процессами и механизмами при выполнении строительных работ.

В границах водоохранных зон не допускаются:

-  применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты растений и минеральных удобрений;

-  возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды);

-  возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений;

-  складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов;

- размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией);

-  мойка транспортных и других технических средств;

- рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке, без разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об использовании, охране и защите лесов, о растительном мире, о транспорте.

В границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация, реконструкция, объектов, при условии проведения мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией.

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы, на геологическую среду и рельеф: с целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы во время проведения строительных работ проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- организация мест временного хранения отходов с соблюдением экологических, санитарных, противопожарных требований;

- своевременный вывоз образующихся отходов на соответствующие предприятия по размещению и переработке отходов;

- применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ;

- санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструкций внутри здания.

В период эксплуатации объекта воздействие на почвенный покров не осуществляется.

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных воздействий на растительность и животный мир

Поскольку влияние вредных выбросов на растительность неощутимо, изменения в состоянии окружающей растительности также не произойдет.

Прямого воздействия на животный мир также оказано не будет.

Высота полета перелетных птиц является достаточной для того, чтобы избежать контактов со зданиями и сооружениями, трубами и коммуникациями проектируемого объекта. Таким образом, воздействие на пути миграции перелетных птиц, а также животных отсутствует.

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные организации обязаны:

1. Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника. Складирование горючих материалов производить на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

2. Работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы.

В период эксплуатации объекта воздействие на животный и растительный мир не оказывается.

Мероприятия по сохранению ботанического памятника природы «Румлево»

Согласно заданию на проектирование объекта строительства расположен в границах населенного пункта, на землях общего пользования в лесопарковой зоне «Румлево».

Правовое регулирование материальных объектов расположенных в данной лесопарковой зоне  обеспечено решением Гродненского городского  исполнительного комитета №270 от 24.04.2019 «О проеобразовании памятника природы местного значения «Лесопарк Румлево».

В границах лесопарка для обеспечения сохранения биоразнообразия окружающей среды в определенных пределах устанавливаются границы территорий зоны охраны.

Нормативные правовые акты направлены на предотвращение уничтожения флоры и фауны, сохранение отличительных аутентичных, отличительных и исторических черт, которые обусловили придание объектам такого статуса, обеспечение изучения памятника природы.

В проекте реконструкции водонапорной башни предусматривается сохранение, и оптимальное использование водонапорной башни как части исторического наследия, включая сам объект и планировочную структуру прилегающей в нему территории, пространственное улучшение общегородского зоны отдыха с учетом исторических, композиционных и планировочных условий.

На территории реконструируемого объекта необходимо обеспечивать:

- сохранение планировочной структуры в исторически сложившихся линиях застройки;

- охрану, реставрацию и воссоздание благоустройства территории озеленения и малых архитектурных форм;

- ограничение реконструкции границами существующего объекта;

- расчистку территории и восстановление дорожно-тропиночной сети;

- организация мест отдыха для населения с установкой малых архитектурных форм;

- назначение просветительской роли башни с использованием приборов осмотра территории, табличек с историческими сведениями и современного состояния ботанического памятника природы.

В пределах зон охраны лесопарковой зоны запрещается хозяйственная деятельность без специального разрешения уполномоченного органа.

При проведении земляных и строительных работ обеспечивается надзор за исполнением охранных мер.

При реконструкции объекта в лесопарковой зоне необходимо поддерживать сложившиеся планировочные и композиционные характеристики среды, в частности будет проведена работа, направленная на предотвращение зарастания земель вблизи объекта реконструкции (рис 8).

Отрицательное воздействие на ботанический памятник природы объекта реконструкции будет отсутствовать, т.к. объект оказывает минимальное влияние на окружающую среду.

Рис 8. Современное состояние башни

7 Альтернативы планируемой деятельности.

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности по объекту рассмотрены следующие:

Вариант I: реализация проектного решения реконструкции водонапорной башни в лесопарке «Румлево».

Вариант II: реализация проектного решения строительства на другом участке.

Вариант III. «Нулевой вариант» - отказ от реализации проектных решений по рассматриваемому проекту.

Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности и отказа от нее сведена в таблицу. Сравнительная характеристика реализации двух предложенных альтернативных вариантов выполнялась по показателям, характеризующим воздействие на окружающую среду, изменение социально-экономических условий, возникновение чрезвычайных ситуаций и т.д.  Изменение показателей при реализации каждого из вариантов планируемой деятельности оценивалось по шкале от «положительный эффект» до «отсутствие положительного эффекта» и «отсутствует воздействие» до «высокое воздействие».

Таблица 8 Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности

| Показатель | Вариант I | Вариант II | Вариант III |
| --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | отсутствует воздействие | минимальное воздействие | отсутствует воздействие |
| Поверхностные воды | отсутствует воздействие | отсутствует воздействие | отсутствует воздействие |
| Подземные воды | отсутствует воздействие | отсутствует воздействие | отсутствует воздействие |
| Почвы | отсутствует воздействие | отсутствует воздействие | отсутствует воздействие |
| Растительный и животный мир | минимальное воздействие | минимальное воздействие | отсутствует воздействие |
| Природоохранные ограничения | соответствует | соответствует | соответствует |
| Соответствие функциональному использованию территории | соответствует | соответствует | соответствует |
| Социальная сфера | высокий эффект | нулевой эффект | нулевой эффект |
| Трансграничное воздействие | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Соответствие госпрограмме развития РБ | соответствует | не соответствует | не соответствует |
| Утерянная выгода | отсутствует | отсутствует | присутствует |

Для комплексной оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду использовалась методика, изложенная в ТКП 17.02-08-2012(02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовка отчета», которая основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы.

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждому из трех показателей. Дополнительно могут быть введены весовые коэффициенты значимости каждого показателя в общей оценке. Общее количество баллов в пределах 1–8 баллов характеризует воздействие как воздействие низкой значимости, 9–27 – воздействие средней значимости, 28–64 – воздействие высокой значимости.

Таблица 9 Общая оценка значимости

| Пространственный масштаб воздействия |  | Временной масштаб воздействия |  | Значимость изменений в природной среде (вне территорий под техническими сооружениями) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Градация воздействия | Балл оценки | Градация воздействия | Балл оценки | Градация воздействия | Балл оценки |
| локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности | 1* | кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев | 1* | незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1* |
| ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности | 2 | средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 3 месяцев до 1 года | 2 | слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости; природная среда полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия | 2 |
| местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности | 3 | продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени – от 1 года до 3 лет | 3 | умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов; природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |
| региональное: воздействие на окружающую среду в радиусе более 5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности | 4 | многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет | 4 | сильное: изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды; отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению | 4 |

* – отмечена значимость планируемой деятельности по оптимизации гидрологического режима проектной территории на окружающую среду.

По результатам комплексной оценки значимости воздействия мероприятия по оптимизации гидрологического режима на окружающую среду оценивается в 1 балл  (воздействие низкой значимости).

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики по объекту, вариант I – реализация проектных решений  является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды временна, влияние на атмосферный воздух  в рамках допустимых нормативов,  по воздействию на социальную сферу обладает положительным эффектом. Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье человека будет минимальным.

8. Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности

Город Гродно располагается на расстоянии 20-40км от границ сопредельных государств и не имеет единых границ с территориями других государств. Реализация проектного решения по объекту не будет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на окружающую среду. Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.

9.Прогноз возникновения вероятных чрезвычайных  и запроектных аварийных ситуаций, оценка их последствий, мероприятия по их предупреждению

Вероятность возникновения аварийных ситуаций низкая при условии соблюдения техники безопасности и технологического регламента эксплуатации оборудования.

На проектируемом объекте возможные аварийные ситуации связаны с возникновениями пожаров. Для предотвращения таких ситуаций объемнопланировочные решения разработаны с соблюдением противопожарных требований.

Проектом предусмотрен комплекс инженерно-технологических решений, которые включают выполнение мероприятий соответствующих категории проектируемых производств по взрывопожароопасности, применение соответствующего классу по ПУЭ электрооборудования, пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации.

С целью предупреждения пожарной опасности на территории будут предусмотрены следующие мероприятия:

- обеспечена организация и своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, аппаратов защиты и электросетей и своевременное устранение нарушений ПУЭ, ПТЭ и ПТБ,

- в помещениях устанавливаются пожарные извещатели,

- в помещениях электрические светильники будут эксплуатироваться с защитными плафонами,

- на видных местах в помещениях будут вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности,

- помещения будут обеспечены знаками безопасности (запрещающими использование открытого огня, предупреждающими о наличии воспламеняющихся и взрывчатых веществ), плакатами и наглядными пособиями по пожарной безопасности,

- помещения будут обеспечены первичными средствами пожаротушения, пожарные щиты будут оборудованы противопожарным инвентарем.

Пожарная безопасность подразумевает разработку политики по недопущению возникновения и развития пожара, направленную на решение следующего круга задач:

- реализацию комплекса мероприятий, направленных на ограничение распространения пожара;

- обеспечение объектов средствами пожарного контроля, оповещения сотрудников общественных заведений о возникновении нештатной ситуации и непосредственного пожаротушения;

- принятие организационных мер, направленных на контроль над соблюдением сотрудниками нормативных требования ПБ;

- повышение уровня информированности работников и должностных лиц о мерах по обеспечению пожарной безопасности;

- организацию и проведение производственного контроля.

Обеспечение пожарной безопасности неразрывно связано с соблюдением основных нормативных требований в сфере ТБ и принятием инструкции по пожарной безопасности, действующей в рамках предприятия.

Таким образом, вероятность возникновения чрезвычайной ситуации сведена к нулю, в связи с обязательным выполнением мероприятий по минимизации вредного воздействия на окружающую среду, строгим соблюдением всех технологических процессов и содержанием всей техники в исправном состоянии.

10. Программа послепроектного анализа (локального мониторинга).

Проведение послепроектного анализа должно включать следующие мероприятия:

а)	контроль соблюдения проектных решений, в том числе и в области охраны окружающей среды;

б)	проверку соблюдения требований, предъявляемым к проведению строительных и эксплуатационных  работ в лесопарке «Румлево».

Согласно Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду (Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 г. № 9, в ред. постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 11.01.2017 № 4) проведение локального мониторинга атмосферного воздуха, для проектируемого объекта не требуется.

Проведение локального  мониторинга, объектом которого являются поверхностные воды, не требуются, т.к. отсутствует сброс сточных вод непосредственно в водный объект.

Проведение локального  мониторинга, объектом которого являются подземные воды, не требуются, т.к. в целом объект не оказывает вредного воздействия на подземные воды.

11 Оценка достоверности прогнозируемых последствий, выявленные неопределенности.

Основными источниками неопределенности оценки планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье населения являются:

- использование аналоговых показателей планируемых видов работ на этапе предпроектных изысканий

- неопределённость, связанная с формированием исходной выборки:

- модели экспозиции, скрининговые параметры, используемые при оценке существующие гидрологической модели водного объекта в селитебных территориях;

- скрининговая перспективная оценка потенциальных уровней негативного/позитивного воздействия в районе строительства.

Критерий оправдываемой прогностических уровней воздействия на окружающую среду и здоровье населения планируемой деятельности (в случае если не произойдет существенных изменений) можно оценить как хороший.

В настоящей работе определены виды воздействий на окружающую среду, которые более детально изложены в разделе 4 «Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду» и оценка воздействия, изложенная в разделе 5 «Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды».

При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, связанные с определением прогнозируемых уровней воздействия, а именно: все прогнозируемые уровни воздействия определены по проектируемым объектам-аналогам, для которых, в свою очередь, все прогнозируемые уровни воздействия определены расчетным методом, с использованием действующих ТНПА, без применения данных испытаний и измерений, выполненных аккредитованными лабораториями.

12 Выводы по результатам проведения оценки воздействия.

Анализ материалов по проектным решениям реконструкции водонапорной башни в лесопарке «Румлево» под административный объект и  анализ условий окружающей среды рассматриваемого региона позволили провести оценку воздействия на окружающую среду планируемой деятельности.

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым приводят изменения среды в результате строительства и эксплуатации объектов.

Воздействие в процессе строительства носит временный характер.

Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации проектируемого объекта.

Воздействие на геологическую среду будет происходить во время строительства при проведении земляных и планировочных работ. Воздействие во время строительных работ оценивается как воздействие низкой значимости.

Во время эксплуатации воздействие на геологическую среду, при условии выполнения всех проектных решений будет незначительным.

Воздействие на земельные ресурсы при выполнении строительных работ носит кратковременный, разовый характер и оценивается как воздействие низкой значимости.

При надлежащем качестве строительно-монтажных работ и дальнейшей эксплуатации проектируемых сооружений воздействия на земельные ресурсы не ожидается.

Воздействие на атмосферный воздух планируемой хозяйственной деятельности при проведении строительных работ происходит путем загрязнения выбросами загрязняющих веществ при покрасочных, сварочных работах, а также выбросами двигателей внутреннего сгорания при работе строительной техники. Воздействие этих источников на атмосферный воздух характеризуется как воздействие низкой значимости.

Неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воздуха на исследуемой территории не ожидается.

Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух можно характеризовать как воздействие низкой значимости.

При соблюдении проектных решений по отведению хозяйственно-бытовых сточных вод и при постоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды оценивается как воздействие низкой значимости.

Отходы, представляющие собой вторичные материальные ресурсы, передаются для использования на объекты, зарегистрированные в реестре по использованию отходов. Отходы, которые не могут быть использованы в качестве вторичных материальных ресурсов, подлежат захоронению.

При выполнении всех технологических норм и решений существенного негативного воздействия на почвы и водные объекты при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов не ожидается.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона и реализации социальных программ.

Успешная деятельность предприятия повышает социально-экономическую значимость региона осуществления деятельности.

Реализация проекта не окажет дополнительного воздействия на окружающую среду.

Все виды работ, предусмотренные проектом на период строительства и эксплуатации объекта, не противоречат решению Гродненского городского исполнительного комитета от 24 апреля 2019г №270 «О преобразовании памятника природы местного значения «Лесопарк «Румлево»:

- осуществление строительных работ в пределах отведённого участка;

- компенсационные мероприятия за удаляемый травяной покров в пределах проведения работ по недопущению зарастания  земель древесно-кустарниковой растительностью;

- движение транспортных средств осуществляется только для обслуживания выгреба землепользователя;

- работы по благоустройству направлены на восстановление исторического вида объекта лесопарка – водонапорной башни.

Таким образом, при реализации проектных решений и рекомендованных природоохранных мероприятий, при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при экологическом контроле, негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

Список использованных источников

- Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. №399-3 «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» ( в ред. №218-З от 15.07.2019г);

- Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. №399-3);

- Положение о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»,  утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь 01.06.2011 № 687 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 10.02.2014 № 109)

- Постановление 14 июня 2016 г. N 458 « Об утверждении положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов оценки воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и внесений изменений и дополнения в некоторые Постановления Совета Министров Республики Беларусь.

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, подписанная в г. Эспо 25 февраля 1991 года.

- Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, подписанная в г.Орхус 25 июня 1998 года.

- Кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 N 149-З (ред. от 18.07.2016) "Водный кодекс Республики Беларусь"

- Кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 N 332-З "Лесной кодекс Республики Беларусь"

- Кодекс Республики Беларусь от 14.07.2008 N 406-З (ред. от 18.07.2016) "Кодекс Республики Беларусь о недрах"

- Кодекс Республики Беларусь от 23.07.2008 N 425-З (ред. от 24.10.2016) "Кодекс Республики Беларусь о земле"

- Закон Республики Беларусь от 20.10.1994 N 3335-XII (ред. от 28.04.2015, с изм. от 18.10.2016) "Об особо охраняемых природных территориях" Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г. №205 -З.

- Закон Республики Беларусь от 10.07.2007 N 257-З (ред. от 18.07.2016) "О животном мире"

- Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 N 271-З (ред. от 13.07.2016) "Об обращении с отходами"

- Закон Республики Беларусь от 16.12.2008 N 2-З (ред. от 13.07.2016) "Об охране атмосферного воздуха"

- Кодекс Республики Беларусь о Культуре от 20 июля 2016 года. № 413-С

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86).

- Методические рекомендации по гидрогеологическим исследованиям и прогнозам для контроля за охраной подземных вод. - М.: ВСЕГИНГЕО. 1980г.

- Юркевич И.Д., Голод Д.С., Адерихо В.С. Растительность Белоруссии, ее картографирование, охрана и использование. – Мн.: «Наука и техника», 1979.

- Юркевич И.Д., Гельтман В.С. География, типология и районирование лесной растительности.– Мн.: Наука и техника, 1965. – 286 с.

- Оценка воздействия на окружающую среду : учеб.пособие / А. Н. Матвеев, В.П. Самусенок, А. Л. Юрьев. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2007. –179с.

- ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета. Утвержден постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.01.2012 г. №1-Т;

- Охрана окружающей среды в Республике Беларусь: Статистический сборник / Под. ред. В.И. Зиновского. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 2017.

- Национальный Атлас Беларуси / Под ред. М.В. Мясниковича; Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете министров Республики Беларусь. - Минск: 2002.– 292 с.

- Каропа Г.Н. Физическая география Беларуси. Курс лекций. / Г.Н. Каропа, – УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», 2003. – 90 с.

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847 Санитарные нормы и правила (Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействия на здоровье человека и окружающую среду)

- Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденных постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 N 113

- «Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установление порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ», утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 174

- Указ Президента РБ от 9 февраля 2012 г. N 59 «О некоторых вопросах развития особо охраняемых природных территорий» (в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 08.07.2013 N 307, от 25.07.2013 N 332, от 23.01.2014 N 48, от 19.06.2014 N 276)

- Охрана окружающей среды в Республике Беларусь: Статистический сборник / Под. ред. В.И. Зиновского. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 2017.

- Национальный Атлас Беларуси / Под ред. М.В. Мясниковича; Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете министров Республики Беларусь. - Минск: 2002.– 292 с.

- Климат Беларуси / Под ред. В.Ф. Логинова. – Мн.: Институт геологических наук АН Беларуси, 1996. – 234 с.

- Энцыклапедыя прыроды Беларусі: У 5-і т. Т.4 / Рэдкал.: І.Г. Шамякін і інш.- Мн.: БелСЭ, 1985.- 599 с.

- Нацыянальны атлас Беларусі / Камітэт па зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь. – Мн., 2002. – 292 с.

- Красная кнiга Беларусi: Энцыкл./ Беларус. Энцыкл.- Мн.: 3-ее издание 25. Плужников В.Н., Макаревич А.А., Петлицкий Е.Е.

- Оценка и прогноз ресурсов поверхностных вод и их изменений под влиянием хозяйственной деятельности (методическое руководство). - Мн., ЦНИИКИВР. 1994 г.

- Государственный водный кадастр. Водные ресурсы, их использование и качество вод (за 2004-2007 гг.). Издание официальное. - Мн.. 2008 г.