- Приложение 7

- к Методическим рекомендациям

- по организации деятельности

- автомобильного перевозчика в сфере

- безопасности дорожного движения

- ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК

- ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

- ГЛАВА 1

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1. Порядок проведения инструктажей водителей по безопасности дорожного движения (далее - порядок) разработан в соответствии с требованиями Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. N 972, и Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. N 970.

- 2. Порядок устанавливает виды, периодичность и последовательность проведения инструктажей по безопасности дорожного движения, которые должен проводить перевозчик с водителями.

- 3. Время и место проведения инструктажей водителей по безопасности дорожного движения, а также список лиц, ответственных за их проведение, определяется приказом руководителя перевозчика.

- 4. Организация проведения инструктажей, контроль и учет за своевременностью и полнотой их выполнения возлагается на службу безопасности дорожного движения перевозчика или работника, выполняющего эти функции.

- 5. Учет прохождения водителями вводного, предрейсового, сезонного и специального инструктажей по безопасности дорожного движения, а также специального инструктажа, проводимого работником технической службы перевозчика, ведется в соответствующих журналах по формам согласно приложению.

- ГЛАВА 2

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

- 6. Вводный инструктаж проводится работником службы безопасности движения или работником, выполняющим эти функции, со всеми водителями, принимаемыми на работу, перед допуском их к самостоятельной работе, независимо от их стажа работы и квалификации.

- 7. В процессе проведения вводного инструктажа до водителя должна быть доведена следующая информация:

- особенности и специфика работы перевозчика и его структурных подразделений. Внутренний распорядок работы перевозчика. Порядок допуска водителей к самостоятельной работе. Порядок получения и предъявления соответствующих документов, осмотра и проверки технического состояния автомобильных транспортных средств. Режим труда и отдыха водителей;

- состояние дорожно-транспортной дисциплины у перевозчика и ответственность водителя при возникновении дорожно-транспортного происшествия. Особенности организации движения на маршрутах работы перевозчика, оказание технической помощи, а также организация движения автомобильных транспортных средств на территории перевозчика;

- порядок прохождения водителями предрейсового медицинского обследования;

- права и обязанности водителей, установленные ПДД. Особое внимание обращается на недопустимость выхода на работу в нетрезвом состоянии или с остаточными явлениями алкоголя, под воздействием наркотических средств, психотропных или токсических веществ, на ответственность водителя за отклонение от маршрутов или использование автомобильного транспортного средства перевозчика на перевозках, не указанных в путевом листе;

- допустимые скорости движения для конкретных видов автомобильных транспортных средств в населенных пунктах и на загородных дорогах;

- правила обгона и дистанция безопасности в зависимости от скорости и условий движения, состояния покрытия проезжей части и видимости;

- правила проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Меры предосторожности при проезде пешеходных переходов, мест остановочных пунктов маршрутных автомобильных транспортных средств и других мест скопления пешеходов;

- нормы загрузки автомобильных транспортных средств и требования по обеспечению безопасной перевозки пассажиров и грузов;

- особенности эксплуатации автомобильных транспортных средств в осенне-зимний период. Меры предосторожности при движении в сложных метеорологических условиях (снегопад, гололед, туман и т.д.);

- правила проезда железнодорожных переездов;

- действия водителя при совершении ДТП и в случаях заболевания или переутомления;

- уголовная, административная и гражданская ответственность водителя за совершение ДТП и нарушения ПДД;

- порядок информирования работников перевозчика о допущенных нарушениях ПДД, а также о других нарушениях, выявленных контролирующими лицами;

- номера телефонов, по которым необходимо немедленно сообщить должностным лицам организации о ДТП или других чрезвычайных происшествиях.

- 8. Факт проведения вводного инструктажа по безопасности дорожного движения фиксируется в журнале вводного инструктажа и в личной карточке водителя.

- ГЛАВА 3

- ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ

- 9. Предрейсовый инструктаж проводится работником службы эксплуатации перевозчика, при необходимости, перед выездом водителя на линию. При междугородних перевозках пассажиров и грузов, туристско-экскурсионных перевозках, перевозке детей, групп учащихся, перевозке опасных грузов, перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, международных перевозках пассажиров или грузов, а также при движении в организованной транспортной колонне.

- 10. В процессе предрейсового инструктажа до водителя должна быть доведена следующая информация:

- протяженность и общая характеристика маршрута. Состояние проезжей части дороги. Условия движения. Наличие опасных мест на маршруте. Возможные изменения дорожно-климатических условий;

- пункты и места отдыха и смены водителей. Порядок хранения автомобильных транспортных средств;

- обязанности водителя по обеспечению безопасной перевозки пассажиров. Порядок проезда мест скопления людей (перекрестки, пешеходные переходы, железнодорожные переезды). Соблюдение правил остановки, стоянки, обгона, безопасной дистанции и скорости движения;

- характеристика грузов и требования по их безопасной перевозке;

- порядок проверки укладки и крепления груза. Перечень необходимого оборудования и приспособлений;

- ответственность водителей за обеспечение технической исправности автомобильных транспортных средств на линии;

- ответственность водителей за самовольное отклонение от маршрута, невыполнение задания или использование автомобильных транспортных средств перевозчика в личных целях;

- меры по обеспечению безопасности дорожного движения при неблагоприятных условиях;

- способы и приемы экономичного управления автомобильным транспортным средством.

- В зависимости от вида перевозок в процессе инструктажа до водителя может быть доведена следующая информация:

- при выполнении междугородних перевозок:

- - нормы посадки пассажиров и погрузки багажа;

- - порядок размещения, укладки и крепления груза;

- при выполнении туристско-экскурсионных перевозок:

- - нормы поведения водителей и культура обслуживания пассажиров;

- - порядок подачи и отправления автобуса;

- - техническое состояние и специальное оборудование автобуса;

- - схема маршрута движения, места отдыха и питания. Порядок посадки и высадки пассажиров, места остановки или стоянки;

- при перевозке групп детей:

- - особенности перевозки групп детей;

- - техническое состояние, оборудование и экипировка автобусов, предназначенных для перевозки групп детей;

- - маршрут, режим и скорости движения;

- - правила посадки и высадки групп детей;

- при перевозке опасных грузов - отдельные требования Правил перевозки опасных грузов;

- при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов:

- - основные требования к техническому состоянию, оборудованию и дополнительному оснащению автомобильных транспортных средств, используемых для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

- - допустимая скорость движения крупногабаритных и тяжеловесных автомобильных транспортных средств;

- - порядок движения, обгона, остановки, стоянки и сопровождения крупногабаритных и тяжеловесных автомобильных транспортных средств;

- при выполнении международных перевозок:

- - режим работы, отдыха и порядок смены водителей;

- - пункты технического обслуживания и ремонта автомобильных транспортных средств;

- - основные особенности и отличия правил дорожного движения тех стран, на территории которых осуществляется автомобильная перевозка.

- 11. Факт проведения предрейсового инструктажа фиксируется в журнале и в путевом листе с указанием времени, даты и подписи лица, проводившего инструктаж.

- ГЛАВА 4

- СЕЗОННЫЙ ИНСТРУКТАЖ

- 12. Сезонный инструктаж проводится при подготовке перевозчика к работе в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

- 13. Сезонный инструктаж проводится работниками службы безопасности дорожного движения перевозчика или работником, выполняющим эти функции.

- 14. Проведение сезонного инструктажа целесообразно осуществлять:

- в весенне-летний период эксплуатации, совмещая с плановыми занятиями по повышению профессионального мастерства водителей (февраль, март);

- в осенне-зимний период - при подготовке водителей перевозчика к работе в осенне-зимний период года (октябрь, ноябрь).

- Инструктаж проводится в классе или кабинете безопасности дорожного движения, на линейных диспетчерских станциях.

- 15. В процессе сезонного инструктажа до водителя должна быть доведена следующая информация:

- особенности эксплуатации автомобильных транспортных средств в весенне-летний или осенне-зимний периоды;

- особенности эксплуатации автомобильных транспортных средств при увеличении пешеходных потоков и интенсивности движения транспорта;

- обеспечение безопасности движения при осуществлении автомобильных перевозок в сложных дорожных или погодно-климатических условиях;

- особенности движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости;

- особенности подготовки автомобильных транспортных средств к эксплуатации в зимних условиях;

- приемы управления автомобильным транспортным средством и особенности маневрирования при движении в гололедицу, при сильном снегопаде, метели или дожде;

- особенности обеспечения безопасности движения в период летних и зимних каникул учащихся и студентов;

- меры предосторожности при преодолении затяжных спусков и крутых подъемов, при замерзании и запотевании стекол кабины;

- характерные ДТП и нарушения ПДД, допущенные водителями в зимний период эксплуатации;

- особенности проезда железнодорожных переездов и действия водителей при вынужденной остановке на переезде.

- 16. Факт проведения сезонного инструктажа фиксируется только в журнале сезонного и специального инструктажей.

- ГЛАВА 5

- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

- 17. Специальный инструктаж проводится с водителями, направляемыми в командировку, для работы в отрыве от постоянного места стоянки, с водителями автобусов, впервые направляемыми самостоятельно на маршрут, с водителями, впервые назначаемыми для работы на новых моделях автомобильных транспортных средств, а также со всеми водителями перевозчика при получении информации о ДТП, совершенном водителем перевозчика.

- 18. Специальный инструктаж проводится работниками службы эксплуатации или работником службы безопасности дорожного движения перевозчика.

- Специальный инструктаж по особенностям эксплуатации новых моделей автомобильных транспортных средств, влиянию их конструктивных и эксплуатационных параметров на безопасность дорожного движения проводится работниками технической службы перевозчика.

- 19. В процессе специального инструктажа до водителя должна быть доведена следующая информация:

- особенности выполнения новых видов автомобильных перевозок в отрыве от постоянного места стоянки;

- режим труда и отдыха водителя в командировке;

- расположение мест стоянки и технического обслуживания автомобильных транспортных средств перевозчика;

- маршрут следования, особенности дорожных условий и скорость движения в колонне;

- действия водителя в случае появления признаков заболевания;

- анализ причин и последствий ДТП, совершенных водителями перевозчика.

- 20. Факт проведения специального инструктажа фиксируется в соответствующих журналах.

- ГЛАВА 6

- ПРОВЕРКА НАВЫКОВ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ

- 21. Проверка навыков управления автомобилем проводится водителем-инструктором (наставником) при приеме водителей на работу, при переводе их для работы на другой марке автомобиля.

- 22. В процессе проверки навыков управления автомобилем совершается контрольная поездка водителя на закрепленном за ним автомобильном транспортном средстве перевозчика в присутствии водителя-инструктора (наставника) по перевозке грузов и пассажиров. Продолжительность такой поездки устанавливается водителем-инструктором (наставником) в зависимости от степени подготовки водителя.

- 23. Во время контрольной поездки водитель-инструктор (наставник) наблюдает за правильностью выполнения приемов по управлению автомобильным транспортным средством в конкретных дорожных условиях, а также действиями водителя по прогнозированию опасных дорожно-транспортных ситуаций. При этом наставник указывает на допущенные ошибки, дает советы и рекомендации по принятию правильных решений, необходимых мер предосторожности, а в случаях надобности разъясняет водителю, как нужно выполнять определенные действия и приемы управления автомобильным транспортным средством в конкретной дорожной обстановке.

- 24. При проверке навыков управления до водителя должна быть доведена следующая информация:

- приемы управления автомобильным транспортным средством, позволяющие в процессе рабочей смены сохранить необходимую работоспособность;

- правила подготовки двигателя к первому запуску;

- приемы пользования тормозами при остановке автомобильного транспортного средства на сухой и скользкой дороге;

- приемы экономичного управления автомобильным транспортным средством;

- оценка и прогнозирование развития дорожной ситуации;

- маневрирование и остановка автомобильного транспортного средства в заданном месте. Движение задним ходом, порядок и правила подъезда к местам разгрузки (погрузки), посадки (высадки) пассажиров.

- 25. После завершения контрольной автомобильной поездки водитель-инструктор (наставник) оценивает мастерство управления автомобильным транспортным средством водителя по показателям, приведенным в пункте 24, и информирует об этом работника службы безопасности дорожного движения.

- Приложение

- к примерному порядку проведения

- инструктажей водителей по

- безопасности дорожного движения

Журнал

учета вводного инструктажа по безопасности дорожного движения

| Дата | Ф.И.О. водителя | Ф.И.О. лица, проводившего инструктаж | Роспись водителя | Роспись лица, проводившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Журнал

учета предрейсового инструктажа по безопасности дорожного движения

| Дата | Ф.И.О. водителя | Марка, модель, регистрационный знак ТС | Маршрут перевозки. Вид перевозки | Ф.И.О. лица, проводившего инструктаж | Роспись водителя | Роспись лица, проводившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Журнал

учета сезонного и специального инструктажа по безопасности

дорожного движения

| Дата | Ф.И.О. водителя | Вид инструктажа | Ф.И.О. лица, проводившего инструктаж | Роспись водителя | Роспись лица, проводившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |