Информация

о несчастных случаях на производстве, зарегистрированных в

г. Гродно за текущий период 2014 года

(всего пострадавших – 25, из них 1 - со смертельным исходом; в состоянии алкогольного опьянения – 2 случая тяжелого травмирования)

1. 3 января 2014 года около 7 час. 30 мин. в цеху металлоизделий ГОППСУП «Гроднооблсельстрой» при работе на сверлильном станке электрогазосварщик 3 разряда (25 лет) травмировал левую руку.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: полное отчленение 1 пальца левой кисти с размозжением отчлененного сегмента.

Вид происшествия:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобное.

Вина нанимателя: есть.

Причина:

неудовлетворительная организация работ начальником управления и мастером цеха металлоизделий управления «Стройкомплект» ГОУП «Гроднооблсельстрой» по изготовлению деталей, выразившаяся в:

-отсутствии лица (назначенного приказом), ответственного за безопасность труда, соблюдение требований правил охраны труда при проведении процессов холодной обработки металлов;

-выдаче задания на изготовление заготовок в цехе металлоизделий членам бригады, не имеющим соответствующей профессиональной подготовки для выполнения указанных работ.

Классификация причин несчастного случая:

-невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда;

-привлечение потерпевшего к работе не по специальности.

Потерпевший работник приступил к исполнению обязанностей.

Утрата профессиональной трудоспособности – 15 %.

Обстоятельства и причины несчастного случая рассмотрены на заседании горисполкома. Работа по охране труда в организации признана недостаточной.

С мастером цеха металлоизделий расторгнут трудовой договор по соглашению сторон.

2. 10 января 2014 года около 17 час. 15 мин. в универсаме № 5 филиала ОАО «Современные розничные технологии» г.Гродно (ул. Стрелковая, 21) заведующий универсамом (55 лет) во время передвижения по ровной сухой поверхности коридорного помещения оступилась и упала.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: закрытый чрезшеечный перелом правого бедра со смещением.

Вид происшествия:

- падение во время передвижения.

Вина нанимателя: нет.

Причина:

личная неосторожность (отсутствие производственных факторов).

Потерпевший работник приступил к исполнению обязанностей.

Утраты профессиональной трудоспособности нет.

3. 11 января 2014 года около 15 час. 00 мин. во время установки электродвигателя на кран подвесной однобалочный, управляемый с пола, производимой на стационарной площадке на высоте 5,8 м., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОАО «Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ» (21 год), прикручивая заднюю крышку электродвигателя, облокотился на ограждение, съемная перекладина которого была ненадежно закреплена, перекладина оборвалась, и рабочий упал на пол.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: закрытый оскольчатый чрезвертельный перелом левой бедренной кости со смещением, закрытый перелом обеих седалищных костей, перелом левой лонной кости ушиб почек.

Вид происшествия:

- падение с высоты.

Вина нанимателя: есть.

Причина:

неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочего места мастером энергетического цеха № 13 ОАО «БелТАПАЗ», выразившееся в том, что при выполнении работ по обслуживанию оборудования (крана подвесного электрического однобалочного общего назначения), работы электромонтером выполнялись со стационарной площадки, необеспечивающей безопасное выполнение работ (верхний горизонтальный элемент ограждения площадки был ненадежно закреплен - привязан к стойкам при помощи трехжильного провода в изоляции).

Классификация причин несчастного случая:

-невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда;

-неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.

Потерпевший работник приступил к исполнению обязанностей.

Обстоятельства и причины несчастного случая рассмотрены на заседании комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Гродненском горисполкоме. Работа по охране труда в организации признана неудовлетворительной.

4. 31 января 2014 года около 15 час. 20 мин. при проведении повторного допуска ясли-сада № 106 г. Гродно заместитель начальника Гродненского межрайонного отделение филиала «Энергонадзор» РУП «Гродноэнерго» (54 года) при входе в здание бассейна поскользнулась на плитке пола и упала на правую руку

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: закрытый внутрисуставной сгибательный перелом правой лучевой кости со смещением.

Вид происшествия:

- падение во время передвижения.

Вина нанимателя: нет.

Причина:

личная неосторожность (отсутствие производственных факторов).

Потерпевший работник приступила к исполнению обязанностей.

Утраты профессиональной трудоспособности нет

5. 12 февраля 2014 года около 11 час. 00 мин. санитарка рентгеновского отделения по обслуживанию больных с онкозаболеваниями УЗ «Гродненская областная клиническая больница» (50 лет) двигалась по территории больницы за рентгеновскими снимками в рентгеновский архив, по пути следования оступилась и упала.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: закрытый перелом хирургической шейки правой плечевой кости.

Вид происшествия:

- падение во время передвижения.

Вина нанимателя: нет.

Причина:

личная неосторожность (отсутствие производственных факторов).

Потерпевший работник приступила к исполнению обязанностей.

Утраты профессиональной трудоспособности нет

6. 31 марта 2014 года около 21 час. 00 мин. станочник деревообрабатывающих станков в цехе № 3 Деревообрабатывающего подразделения ОАО «Гродножилстрой» (51 год) при очистке деревообрабатывающего станка от опилок открыл при помощи ключа заднюю дверцу станка, которая была сблокирована концевым выключателем с двигателем привода дисковой пилы, и левой рукой при попытке удалить древесные отходы, попал в зону вращения, не успевшей ещё остановиться, дисковой пилы.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: полное отчленение 1,2,3,4 пальцев левой кисти на уровне основных фаланг с размозжением отчлененных сегментов, рваная рана 5 пальца левой кисти.

Вид происшествия:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобное.

Вина нанимателя: нет.

Причина:

нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда для станочника деревообрабатывающих станков, выразившееся в том, что он выполнял чистку опилок предварительно не выключив станок и не дождавшись полной остановки режущего инструмента.

Классификация причин несчастного случая:

-нарушение требований правил и норм охраны труда;

-нарушение требований безопасности при эксплуатации оборудования.

Потерпевший работник приступил к исполнению обязанностей.

Утрата профессиональной трудоспособности – 60 %.

Установлена 3-я группа инвалидности.

7. 2 апреля 2014 года около 11 час. 30 мин. при передвижении столяра ПТС ОДО «ПеКАС» (45 лет) в ремонтируемом под производство цехе на него упала стойка с листами ДСП, в результате чего он был травмирован.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: линейный перелом костей свода черепа слева с переходом на основание.

Вид происшествия:

- падение, обрушение конструкций зданий и сооружений, обвалы предметов, материалов, грунта и тому подобное.

Вина нанимателя: есть.

Причина:

нарушение директором ПТС ОДО «ПеКАС» требований безопасности при складировании и хранении плит древесно-стружечных ламинированных в подсобном помещении здания незавершенного строительства, выразившееся в хранении плит в вертикальном положении с применением металлической конструкции в виде пирамиды, не обладавшей достаточной прочностью, не исключавшей произвольное смещение и падение плит, вместо укладки в горизонтальное положение в штабеля на подстопные места, имеющие высоту от пола не менее 0,1 м.

Классификация причин несчастного случая:

-невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда;

-неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.

Утрата профессиональной трудоспособности – 100 %.

Обстоятельства и причины несчастного случая рассмотрены на заседании горисполкома. Работа по охране труда в организации признана неудовлетворительной.

Директор ПТС ОДО «ПеКАС» признан виновным на основании ст. 428 УК РБ («Служебная халатность»), назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отсрочкой наказания 2 года и лишением права заниматься организационной деятельностью на срок 5 лет.

8. 25 апреля 2014 года около 11 час. 20 мин. во время выполнения работ по валке леса в квартале № 2 Скидельского лесничества Скидельского лесхоза (район д. Заберезино) лесоруб Гродненского филиала КУП по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо» (39 лет) получил смертельную травму в результате неконтролируемого падения дерева.

Смерть наступила от сочетанной тупой травмы грудной клетки и верхней правой конечности с повреждением внутренних органов и множественными переломами костей скелета.

Вид происшествия:

- падение, обрушение конструкций зданий и сооружений, обвалы предметов, материалов, грунта и тому подобное.

Вина нанимателя: нет. Вина другого работника.

Причина:

нарушение вальщиком Гродненского филиала КУП по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо» требований инструкций по охране труда, выразившееся в несоблюдении параметров спиливания дерева при его валке, на глубину 1/9 вместо 1/4 диаметра в месте спиливания и неподготовке путей отхода на безопасное расстояние при падении дерева: длина пути отхода составляет 1,17 м. вместо 4 м. под углом 450.

Классификация причин несчастного случая:

- нарушение требований безопасности труда другими работниками.

Обстоятельства и причины несчастного случая рассмотрены на заседании горисполкома. Работа по охране труда в организации признана недостаточной.

9. 7 мая 2014 года около 11 час. 30 мин. при проведении работ по прокладке кабелей в д. Наумовичи Гродненского района электромонтажник по электрооборудованию (26 лет) (содержание алкоголя у пострадавшего в крови 0,38 промилле), силовым и осветительным сетям УЧСП «Стройэнергоизоляция» производил прокладку гофры в траншее, находясь в рабочей зоне  трактора-боровой ЭЦУ-150-22, копавшего траншею. Цепью трактора-боровой зацепило большой камень, трактор потянуло назад, в результате потерпевший получил тяжелую травму левой ноги.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: полное травматическое отчленение левой нижней конечности на уровне средней трети голени, травматический; травматический шок 1-2 степени.

Вид происшествия:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобное.

Вина нанимателя: есть.

Причины:

- проявление трактористом ГУК ПП «Гродноводоканал», имеющим стаж работы на тракторе с баровой установкой около 25 лет неосторожности, выразившееся в том, что он допустил выполнение работ в опасной зоне работы баровой установки (тракторист скончался 07.06.2014 г.).

- проведение строительно-монтажных (земляных) работ без утвержденного директором УЧСП «Стройэнергоизоляция» проекта производства работ.

- допуск директором УЧСП «Стройэнергоизоляция» потерпевшего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, к выполнению земляных работ.

- допуск директором УЧСП «Стройэнергоизоляция» потерпевшего к выполнению земляных работ в зоне действия рабочих органов землеройной машины.

- допуск директором УЧСП «Стройэнергоизоляция» потерпевшего, с которым не был проведен инструктаж по охране труда, стажировка и проверка знаний по вопросам охраны труда к проведению земляных работ.

- некачественно разработанная инструкция по охране труда начальником гаража ГУК ПП «Гродноводоканал», в которой не прописано требование: «Установить экскаватор в начале трассы по линии разметки. Убедиться в отсутствии людей в зоне работы цепи».

- грубая неосторожность потерпевшего, выразившаяся в нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения (0,38 %0 в крови).

Классификация причин несчастного случая:

- нарушение требований правил и норм охраны труда.

Утрата профессиональной трудоспособности – 70 %.

Установлена 2-я группа инвалидности.

10. 8 мая 2014 года около 9 час. 20 мин. при производстве работ на форматно - раскроечном станке модели «MJ 1132B (FL3200B) в цеху по производству столярных изделий в д. Пушкари Гродненского района станочник деревообрабатывающих станков 3 разряда ЧУПТСП «СеалТрафДрев» (57 лет) получил травму правой кисти.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: полное отчленение 2-3 пальцев правой кисти на уровне основных фаланг с разрушением отчлененного сегмента.

Вид происшествия:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобное.

Вина нанимателя: нет.

Причина:

нарушение потерпевшим инструкции по охране труда, выразившееся в выполнении работ по раскрою заготовки на форматно - раскроечном станке модели «MJ 1132B (FL3200B), с неустановленным защитным ограждением пильного диска на высоту обрабатываемой заготовки и использование толкателя непредназначенного для выполнения данной операции

Классификация причин несчастного случая:

- нарушение требований правил и норм охраны труда;

- нарушение требований безопасности при эксплуатации оборудования.

Потерпевший работник приступил к исполнению обязанностей по профессии вахтер.

Утрата профессиональной трудоспособности – 60 %.

Установлена 3-я группа инвалидности (рабочая).

11. 19 мая 2014 года около 7 час. 30 мин. на арматурном участке производственного цеха завода ЖБК ОАО «Гроднопромстрой» по ул. Суворова, 127 при выполнении работ на стыковой машине МС-20.08 был травмирован электрогазосварщик 4 разряда (25 лет).

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: полное отчленение 2 и 3 пальцев правой кисти, рваная рана основной фаланги 4 пальца правой кисти.

Вид происшествия:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобное.

Вина нанимателя: есть.

Причина:

нарушение требований безопасности при эксплуатации оборудования (редуктор подачи арматурной стали в станок для резки арматуры модель СМЖ-322Б-01) начальником арматурного участка ПЦ завода ЖБК ОАО «Гроднопромстрой» и ведущим механиком ПЦ завода ЖБК ОАО «Гроднопромстрой», выразившееся в отсутствии ограждения движущихся частей редуктора подачи арматурных стержней (вращающиеся ролики) для резки на станке, что не исключило возможность прикасания к ним работающего, находящегося в опасной зоне.

Классификация причин несчастного случая:

-невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда;

-нарушение требований безопасности при эксплуатации оборудования.

Приступил к исполнению обязанностей по профессии водитель автомобиля.

Утрата профессиональной трудоспособности - 40%.

Установлена 3-я группа инвалидности (рабочая).

Обстоятельства и причины несчастного случая рассмотрены на заседании горисполкома. Работа по охране труда в организации признана недостаточной.

С начальником арматурного участка и ведущим механиком расторгнут трудовой контракт за грубое нарушение правил охраны труда, повлекшее увечье работника.

12. 4 июня 2014 года около 9 час. 00 мин. при раскручивании болта фланцевого соединения воздуховода вентиляционной установки в цехе восстановления едкого натра ОАО «ГродноАзот» получил травму левого глаза слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 4 разряда (30 лет).

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: проникающее лимбальное ранение с наличием внутриглазного инородного тела левого глаза, нарушение функций зрения.

Вид происшествия:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобное.

Вина нанимателя: нет.

Причина:

грубая неосторожность потерпевшего, выразившаяся в том, что он не применил защитные очки при работе с ударным инструментом (молотком), что повлекло травмирование глаза инородным телом.

Классификация причин несчастного случая:

- нарушение требований правил и норм охраны труда.

Приступил к исполнению обязанностей по профессии литейщик пластмасс.

Утрата профессиональной трудоспособности - 40%.

Установлена 3-я группа инвалидности (рабочая).

13. 18 июня 2014 года около 10 час. 00 мин. при выполнении двумя работниками ОАО «ГродноАзот» работ по ремонту обслуживающей площадки у промывной башни на отм. 16,0 м. в цехе олеум произошло её обрушение на отм. 8,0 м., в результате чего один из пострадавших (мастер по ремонту технологического оборудования цеха РАОПК (28 лет)) получил тяжелую травму, травма второго к числу тяжелых производственных не относится.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: открытый многооскольчатый перелом левого подколенника со смещением осколков, закрытый внутрисуставный перелом основания 1 пястной кости правой кисти со смещением обломков.

Вид происшествия:

- падение, обрушение конструкций зданий и сооружений, обвалы предметов, материалов, грунта и тому подобное.

Вина нанимателя: есть.

Причины:

- недостаточность технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ при ремонте площадки обслуживания у промывной башни на отм. 17.0 м. промывного отделения цеха олеума, выразившаяся в том, что начальник цеха олеум и потерпевший, как должностное лицо, при разработке мероприятий по безопасному проведению работ в наряде-допуске не определили последовательность выполнения работ, исключающих самопроизвольное обрушение конструкций;

- необеспечение потерпевшим контроля за выполнением подчиненными работниками требований охраны труда, выразившееся в том, что потерпевший, находясь на месте проведения работ, не прекратил выполнение работ на высоте, проводимых подчиненными работниками вблизи неогражденных перепадов по высоте более 1,3 м. без применения предусмотренных нарядом-допуском средств индивидуальной защиты от падения с высоты.

Классификация причин несчастного случая:

-неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест;

- нарушение требований правил и норм охраны труда.

Приступил к исполнению обязанностей.

Утраты профессиональной трудоспособности нет.

Обстоятельства и причины несчастного случая рассмотрены на заседании комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Гродненском горисполкоме. Работа по охране труда в организации признана недостаточной.

14. 27 июня 2014 года около 10 час. 30 мин. при выполнении работ по ремонту скипового подъемника бетоносмесительной установки MIXOMATmitTHZ 3000 BI-R4/4*30m3, во время подачи подъемника в ремонтную зону, электросварщик ручной сварки растворобетонного участка завода ЖБК ОАО «Гроднопромстрой» (46 лет) получил травму левой руки.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: полное отчленение 3 пальца левой кисти от раздавливания.

Вид происшествия:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобное

Вина нанимателя: нет.

Причина:

личная неосторожность потерпевшего, допущенная при осуществлении им освещения зоны выполнения работ переносным светильником, который он держал правой рукой, при этом свободная левая рука оказалась в зоне ремонтного окна скипа.

Потерпевший работник приступил к исполнению обязанностей.

Утрата профессиональной трудоспособности – 10 %.

15. 27 июня 2014 года около 15 час. 10 мин. при выполнении работ по наладке станка ПЛВ-250 наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5 разряда СООО «Медватфарм» (49 лет) оперся правой рукой на цепь рядом с натяжной звездочкой, при этом произошел запуск машины, в результате чего он получил травму правой руки.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: полное отчленение сегмента правой кисти, включающего 3,4 и 5 пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов.

Вид происшествия:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобное.

Вина нанимателя: нет.

Причина:

нарушение потерпевшим инструкций по охране труда, выразившееся в выполнении работ по ремонту поточной линии ПЛВ-250 не убедившись обесточено ли оборудование, и без какой-либо необходимости для производимого ремонта, облокотился правой рукой на звездочку натяжной цепи цепной передачи мерительно-отсечного механизма. Причина включения станка не установлена.

Классификация причин несчастного случая:

- нарушение требований правил и норм охраны труда.

Приступил к исполнению обязанностей по профессии агент по снабжению.

Утрата профессиональной трудоспособности - 60%.

Установлена 3-я группа инвалидности (рабочая).

16. 18 августа 2014 года около 20 час. 05 мин. при наладке пресса, выставляя штамп на крышку, наладчик холодноштамповочного оборудования СОАО «Дифа» (57 лет) получил травму правой кисти.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: отчленение от раздавливания 2,3,4 пальцев правой кисти на уровне средних фаланг.

Вид происшествия:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобное.

Вина нанимателя: есть.

Причина:

допуск мастером прессово-заготовительного участка потерпевшего к выполнению работ по наладке штампа без ознакомления его с требованиями по эксплуатации на пресс, а также с проведенным с ним первичным инструктажем по инструкции, в которой не были указаны меры предосторожности при работе на данном оборудовании.

Классификация причин несчастного случая:

- невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда.

Утрата профессиональной трудоспособности – 20 %. Работник уволен в связи с выходом на льготную пенсию.

Обстоятельства и причины несчастного случая рассмотрены на заседании комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Гродненском горисполкоме. Работа по охране труда в организации признана недостаточной.

В отношении мастера прессово-заготовительного участка СОАО «Дифа» ведется уголовное дело по ст. 306 УК РБ («Нарушение правил охраны труда»).

17. 19 августа 2014 года около 12 час. 00 мин. при установке детали (фланец-вилка), не остановив вращение фрезы фрезерного станка, фрезеровщик 2 разряда ОАО «Белкард» (27 лет) получила травму правой руки.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: обширная скальпированная рана тыла правой кисти с дефектом мягких тканей, открытый перелом основной фаланги 5 пальца правой руки без смещения костных обломков.

Вид происшествия:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобное.

Вина нанимателя: нет.

Причина:

нарушение потерпевшей требований инструкции по охране труда, выразившееся в неостановке фрезы перед снятием детали с приспособления.

Классификация причин несчастного случая:

- нарушение требований правил и норм охраны труда.

Приступил к исполнению обязанностей.

Утрата профессиональной трудоспособности –10 %.

18. 27 августа 2014 года около 13 час.30 мин. на международном автомобильном пункте пропуска «Привалка» в ходе выполнения строительно-монтажных работ при падении с лестницы с высоты 2,6 м. плотник СУ-210 ОАО «Гроднопромстрой» (59 лет) получил травму.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: закрытый осколочный подвертельный перелом правого бедра со смещением.

Вид происшествия:

- падение с высоты.

Вина нанимателя: есть.

Причины:

- неудовлетворительная организация производства работ по затяжке резьбовых соединений металлических конструкций элементов кровли рампы мастером, расположенных на высоте 3,8 м. от поверхности пола, выразившаяся в необеспечении объекта средствами подмащивания, оборудованными настилом, расположенным на высоте, позволяющей выполнять вышеуказанные работы.

- нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда при выполнении работ на высоте, выразившееся в выполнении им работ по затяжке резьбовых соединений металлических конструкций элементов кровли рампы, расположенных на высоте 3,8 м. от поверхности пола, на приставной металлической лестнице установленную на гладкую опорную поверхность, без крепления её в верхней части за надежную конструкцию.

Классификация причин несчастного случая:

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест;

- нарушение требований правил и норм охраны труда.

Потерпевший работник на больничном.

Обстоятельства и причины несчастного случая рассмотрены на заседании комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Гродненском горисполкоме. Работа по охране труда в организации признана недостаточной.

19. 27 августа 2014 года около 15 час. 30 мин. в столярном цеху по адресу: г. Гродно 7-й пер. Пригородный при торцовке деталей ДСП на форматно-раскроечном станке произошел зацеп перчатки с последующим попаданием пальцев правой руки в основную пилу станочника деревообрабатывающих станков 3 разряда ЧП «ДИВсервис» (39 лет).

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: полное отчленение 3 пальца правой кисти, неполное отчленение 2 пальца, рваная рана культи 4 пальца на правой кисти.

Вид происшествия:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобное.

Вина нанимателя: есть.

Причины:

- нарушение потерпевшим инструкции по охране труда, выразившееся в выполнении работ по отпиливанию неровного края листа ДСП на форматно-раскроечном станке с неустановленным защитным ограждением пильного диска на высоту обрабатываемой заготовки (было поднято на высоту 100 мм.), а также изъятие отхода (обрезка) при вращающемся пильном диске станка;

- недостатки в организации рабочего места директором, выразившееся в наличии со стороны каретки станка неровного пола – в полу имеется люк (перепад по высоте между люком и уровнем пола составляет 7 мм.).

Классификация причин несчастного случая:

- нарушение требований правил и норм охраны труда;

-неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.

Утрата профессиональной трудоспособности – 20 %. Уволен по соглашению сторон.

Обстоятельства и причины несчастного случая рассмотрены на заседании комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Гродненском горисполкоме. Работа по охране труда в организации признана недостаточной.

20. 15 сентября 2014 года около 09 час. 00 мин. при изготовлении прокладок из металлической пластины рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений УО «Гродненский государственный медицинский университет» для собственных нужд за столом, находящемся на расстоянии около 2 м. от стола за которым сидел другой рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (53 года), во время кернения отверстия дюбель-гвоздем, после удара молотком, дюбель выскочил и ударил потерпевшего в левый глаз.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: проникающее ранение роговицы, лимба с выпадением оболочек левого глаза.

Вид происшествия:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобное.

Вина нанимателя: нет.

Причина:

нарушение требований безопасности другим работником (рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений), выразившееся в выполнении им непорученной работы и использовании инструмента ударного действия (молотка) не по назначению в личных целях в непредусмотренном для этого рабочем месте, не отвечающем требованиям безопасности, что способствовало вылету дюбель-гвоздя в сторону соседних рабочих мест и привело к травмированию потерпевшего.

Классификация причин несчастного случая:

- нарушение требований правил и норм охраны труда.

Приступил к исполнению обязанностей.

Утрата профессиональной трудоспособности – 25 %.

21. 20 октября 2014 года около 11 час. 30 мин. в цехе розлива готовой продукции ОАО «Молочный мир» по адресу г. Гродно, ул. Горького, 93 штукатур 4 разряда ООО «ВысотаРемСтрой» (28 лет) при проведении работ по разборке передвижной сборно-разборной вышки СВ-0,7/16 упал с высоты 3,5 м.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: закрытая ЧМТ, ушиб головного мозга легкой степени, ушибленная зона затылочной области, закрытый компрессионный перелом 1. п. 1 степени, ушиб грудной клетки слева.

Вид происшествия:

- падение с высоты.

Вина нанимателя: есть.

Причина:

неудовлетворительная организация работ по демонтажу средств подмащивания главным инженером и мастером выразившаяся в:

- отсутствии проектной документации для разборки средств подмащивания, предусматривающей способы и последовательность производства работ и меры безопасности; пути и средства подъема (спуска) работников к рабочим местам или местам производства работ (главный инженер);

- в допуске мастером к выполнению работ по разборке средств подмащивания работника до начала производства работ необученного безопасным методам и приемам труда.

Классификация причин несчастного случая:

- невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда.

Потерпевший работник на больничном.

Обстоятельства и причины несчастного случая рассмотрены на заседании комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Гродненском горисполкоме. Работа по охране труда в организации признана недостаточной.

22. 31 октября 2014 года около 9 час. 30 мин. на территории ОАО «Аульское межрайонное объединение по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства» в гараже при подкачке переднего правого колеса на автомобиле ГАЗ-САЗ 3507 произошел разрыв диска колеса, в результате чего водитель (42 года) данной организации получил травму левого глаза (содержание алкоголя у пострадавшего в крови 0,89 промилле).

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: проникающее ранение роговицы левого глаза с наличием инородного тела (металл).

Вид происшествия:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобное.

Вина нанимателя: нет.

Причины:

- выполнение потерпевшим ремонтных работ по замене колеса с последующей подкачкой на автомобиле ГАЗ-САЗ 3507 (гос. № АА 9632-4) без разрешения непосредственного руководителя работ;

- нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, выразившееся в нахождении на работе в состоянии алкогольного опьянения.

Классификация причин несчастного случая:

- нарушение требований правил и норм охраны труда.

Приступил к исполнению обязанностей.

Утраты профессиональной трудоспособности нет.

23. 16 ноября 2014 года около 10 час. 45 мин. на площадке СООО «ЗОВТрейдИнвест» по ул. Аульская, 45 в производственном цехе станочник деревообрабатывающих станков (23 года) при обработке детали на фуговальном станке получил травму левой руки.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: травматическое отчленение 4-го пальца левой кисти на уровне основной фаланги, 3-го и 2-го пальцев на уровне средних фаланг.

Вид происшествия:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобное.

Вина нанимателя: нет.

Причина:

Нарушение потерпевшим инструкции по охране труда, выразившееся в неустановке перед началом работ на фуговально-рейсмусовом станке защитного ограждения ножевого вала в положение, полностью закрывающее опасную зону.

Классификация причин несчастного случая:

- нарушение требований правил и норм охраны труда.

Потерпевший работник на больничном.

24. 28 ноября 2014 года около 13 час. 40 мин. на объекте «Строительство МТФ на 777 дойных коров с замкнутым циклом содержания в д. Санники Гродненского района» каменщик 3-го разряда СУ-85 ОАО «Гроднопромстрой» (22 года) поднялся на кровлю здания и, не пристегнувшись предохранительным поясом к страховочному фалу, наступил на материал покрытия кровли (шифер), под его весом шифер провалился, и потерпевший упал с высоты 6,7 м. на бетонный пол фермы.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: закрытый оскольчатый внутрисуставной перелом дистального конца левой голени.

Вид происшествия:

- падение с высоты.

Вина нанимателя: есть.

Причины:

- неудовлетворительная организация производства работ по покрытию кровли строящегося здания МТФ асбестоцементными листами мастером, выразившаяся в отсутствии трапов, ходовых мостиков при выполнении работ на кровле, предусмотренных ППР, исключающих необходимость для работника ступать непосредственно на покрытие кровли, не рассчитанному на нагрузки от веса работников;

- нарушение потерпевшим требований безопасности при выполнении работ на крыше здания, изложенных в Технологической схеме устройства кровли ППР, выразившееся в выполнении им работ по перемещению асбестоцементных листов на крыше строящегося здания МТФ без применения предохранительного пояса.

Классификация причин несчастного случая:

-невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда;

-нарушение требований правил и норм охраны труда.

Потерпевший работник на больничном.

25. 5 декабря 2014 года около 8 час. 20 мин. при подъезде к остановке общественного транспорта «пр-т Я.Купалы» на троллейбусе №94 (маршрут №8) сошел с контактных проводов правый токоприемник, головка токоприемника выскочила из штанги и зацепилась за поперечный металлический трос, водитель троллейбуса УГП «Гродненское троллейбусное управление» (56 лет), дождавшись второго троллейбуса, залез на крышу этого троллейбуса и пытался самостоятельно достать головку токоприемника и снять её с троса, потерял равновесие и упал на правую сторону кромки тротуара с высоты 3 м.

Медицинский диагноз повреждения здоровья потерпевшего: перелом костей свода черепа, ушиб правой половины таза, правой ягодичной области.

Вид происшествия:

- падение с высоты.

Вина нанимателя: нет.

Причина:

- нарушение потерпевшим инструкции по охране труда, выразившееся в выходе водителя на крышу троллейбуса для снятия головки токоприемника с растяжки контактной сети.

Классификация причин несчастного случая:

- нарушение требований правил и норм охраны труда.

Потерпевший работник на больничном.